ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга Муниципальный контракт: №13 от 08.12.10 г..

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА ТЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции февраля 2012 г.)

Том 2

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Москва 2010

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

Г     ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  | Заказчик: Администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга Муниципальный контракт: №13 от 08.12.10 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА ТЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции февраля 2012 г.)

Том 2

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Первый заместитель

Генерального директора		            	                    С. И. Бычков

Директор по градостроительству,

архитектуре и проектным работам 			    И. М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                 А. А. Дронова

Москва 2010

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

|  | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1. | Схема планируемого развития территории (основной чертеж). Функциональное зонирование. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема инженерно-транспортной инфраструктуры. | М 1:100 000 |
| 2. | Село Варзуга (фрагмент). Схема планируемого развития территории (основной чертёж) | М 1:2000 |
| 3. | Н.п. Устье Варзуги (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 4. | Село Кашкаранцы (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 5. | Село Кузомень (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 6. | Село Чаваньга (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 7. | Н. п. Стрельна (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 8. | Село Тетрино (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 9. | Село Чапома (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 10. | Село Пялица (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |

Продолжение

| Материалы по обоснованию |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:100 000 |
| 2. | Село Варзуга (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 3. | Село Устье Варзуги (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 4. | Село Кашкаранцы (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 5. | Село Кузомень (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 6. | Село Чаваньга (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 7. | Н.п. Стрельна (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 8. | Село Тетрино (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 9. | Село Чапома (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 10. | Село Пялица (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 11. | Расселение | б/м |

Б. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

● Том 1. Положения о территориальном планировании

● Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Оглавление

Перечень представляемых материалов	3

Оглавление	5

Введение	6

1. Особенности транспортно-географического положения	9

2. Общая характеристика поселения	11

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ потенциал	19

4. экономический потенциал	49

5. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	65

6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	89

7. ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	109

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ	130

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	136

10. охрана объектов культурного наследия	164

11. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	169

12. Основные ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	174

13. генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов	176

14. подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана	177

15. использование геоинформационных технологий	179

ПРИЛОЖЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.

Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Варзуга Терского района Мурманской области выполняется по заказу Администрации сельского поселения Варзуга на основании Муниципального контракта от 08.12.2009 №13.

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Варзуга Терского района Мурманской области выполнен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.

При разработке генерального плана приняты во внимание материалы Схемы территориального планирования Терского района Мурманской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2009), «Стратегия социально-экономического развития Терского района Мурманской области на 2007-2011 годы», ряд других Программ, реализуемых на территории Терского района Мурманской области (Приложение 1).

Эскиз генерального плана рассмотрен 02.03.2010 г. на совещании в п. Умба и рекомендован руководством Администрации сельского поселения к дальнейшей проработке (протоколы совещания приводится в приложении в конце записки).

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-	проектный срок генерального плана – 2025-2030 гг. (в пределах этого срока рассчитаны все планируемые мероприятия проекта);

-	первый этап развития генерального плана – 2015 г. (запланированы первоочередные мероприятия).

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде, разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Цель территориального планирования

Основной целью разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения Варзуга является повышение эффективности управления развитием территории поселения на основе разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических предложений, обеспечивающих гармоничное развитие района.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории района.

В объективно сложной текущей демографической ситуации особое внимание уделено развитию и укреплению сложившихся систем расселения за счет комплекса мероприятий направленных на улучшение социально-бытового обслуживания и развитию инженерных сооружений и коммуникаций.

Основой перспективной планировочной организации сельского поселения Варзуга стали крупные планировочные элементы: элементы рельефа и природной среды, территории селитебного и производственного назначения.

Концепция Генерального плана сельского поселения включает комплексный анализ ресурсного потенциала территории, выявление проблем его развития, формирование решений их значимость и приоритетность реализации.

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер мастерской № 4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

И. В. Вихляев – ведущий архитектор проекта;

А. А. Дронова – главный инженер проекта, ведущий инженер энергетик;

Т. В. Егорова – ведущий инженер экономист;

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

Н. В. Рязанова –  ГИП, специалист по водоснабжению, канализации и санитарной очистке;

Е. И. Ивашкина – ГИП, специалист по инженерной защите и подготовке территории;

Е. В. Зырянова – ведущий инженер эколог;

М. Г. Москаленко – зав. группой дендролог;

В. Н. Арсеев – зав. группой геолог.

Графическое оформление проекта:

В. Г. Смирнова  – архитектор III категории.

Авторский коллектив выражает благодарность Главе Муниципального образования СП Варзуга – Г. Н. Попову, ведущему специалисту по имуществу, землепользованию и ЧС – В. И. Иванову, а так же всем сотрудникам администрации МО СП Варзуга и рыболовецких колхозов за сотрудничество и помощь в работе. Руководству Мурманского центра охраны объектов культурного наследия и Кандалакшского филиала ГУПТИ МО за предоставление исходной информации необходимой для разработки проекта.

1. Особенности транспортно-географического положения

Муниципальное образование сельское поселение Варзуга является административной единицей МО «Терский район» Мурманской области. Поселение Варзуга расположено в восточной части Терского муниципального района, на юге Кольского полуострова. На западе поселение граничит с городским поселением Умба, на севере и востоке с Лавозерским районом, с юго-востока и юга – от горла Белого моря (устья реки Бабьей) границей поселения является Белое море.

Протяженность поселения с запада на восток вдоль побережья Белого моря составляет 240 км, с юга на север – около 70 км.

Населенные пункты поселения расположены в устьях рек Варзуга, Стрельна, Чаваньга, Чапома, Пялица, Пулоньга и Усть-Пялка.

Вышеуказанные реки и автодорога местного значения, связывающая центр поселения с. Варзуга, с. Кузомень и с. Кашкаранцы с районным центром, являются основными элементами опорного каркаса территории Варзугского сельского поселения.

Поселение расположено в периферийной зоне Мурманской области, которая не попадает в зону влияния областного центра. Удаленность центра поселения от Мурманска составляет 487 км.

Село Варзуга и все населенные пункты поселения удалены от основных транспортных магистралей региона и занимают тупиковое положение в системе основных транспортных связей Мурманской области.

Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры – одна из особенностей территории.

От районного центра пгт. Умба до центра поселения с. Варзуга 140 км, до самого отдаленного с. Пялица – 285 км.

Автодорога местного значения связывает административный центр с. Варзуга не со всеми населенными пунктами района.

Улучшенная грунтовая дорога Умба–Варзуга (140 км) с частично асфальтовым покрытием обеспечивает связь с населенными пунктами Кашкаранцы и Кузомень.

Некоторые показатели транспортного положения приводятся в таблице.

Таблица 1.1

Транспортная удаленность центра муниципального района, км

| От ближайшей ж/д. станции - ст. Кандалакша | 250 |
| --- | --- |
| От ближайшего аэропорта - г. Мурманск | 500 |
| От федеральной автодороги «Кола» (М-18) | 250 |
| От областного центра (автодорога) | 500 |
| От районного центра (автодорога) | 140 |

Район расположен в зоне притундровых лесов. Порядка 95% территории поселения составляют земли лесного фонда. Значительную часть территории поселения занимают охотничьи хозяйства и нерестовые зоны. Ряд водных объектов на территории поселения имеет рыбохозяйственное значение.

Территория сельского поселения располагает значительными природными ресурсами. Разведаны и разработаны месторождения облицовочного камня, обладающего высокими декоративными качествами.

Реки и прибрежные воды Белого моря располагают разнообразными ценными биоресурсами. Находясь на самом юге Мурманской области, сельское поселение имеет наиболее благоприятные агроклиматические условия для ведения сельского хозяйства, в том числе и земледелия.

2. Общая характеристика поселения

2.1 краткая историческая справка

Первые люди появились на Терском Береге, на рубеже 3-2 тысячелетий до н. э., продвигаясь вслед отступавшему последнему леднику на новые, хоть и суровые, но богатые охотничьи и рыбные угодья. Считается, что люди пришли на север Кольского полуострова в V-VI тысячелетии до нашей эры через Скандинавию, а около 5-5,5 тыс. лет назад через Карелию достигли вершины Кандалакшского залива и постепенно расселились по Терскому берегу и далее вглубь материка.

Примерно с 7-го столетия Терский берег начинают осваивать русские переселенцы, первопроходцами были охотники на пушнину и морского зверя из числа новгородской вольницы.

На рубеже X-XI вв. начался этап проникновения и колонизации Кольского края русскими поморами. Их деревни, как правило, располагались в устьях рек и на берегу моря. С самого начала колонизации Терский берег служил плацдармом и богатейшим источником для развития разнообразных промыслов.

Начиная с XV века, Терский берег активно обживался, превращаясь в богатую и быстро развивающуюся область – оплот Русского государства в освоении арктических морей. Поморские села и тони стали крупнейшими центрами солеварения, зверобойного промысла и кораблестроения.

Земельные владения варзужан занимали огромную территорию – более 200 верст воль побережья от р. Оленицы до р. Пялицы и на 6-80 верст в глубь Кольского полуострова.

В период XIII-XVIII вв. на Кольском севере, как у русских, так и у саамов существовала форма общественного производства, его учета и налогообложения.

С середины XVII в. увеличивается число поселений Терского берега, начинается процесс расселения варзужан непосредственно по местам приморских промыслов – в Кашкаранцы, Сальницы, в 1660 г. появляется «слободка Тетрино», в 1667 г. – д. Кузомень (благодаря более выгодному прибрежному расположению в середине XVII века выполняла функции волостного центра).

На всём побережье появляются промысловые избы – тони и сольные варницы, часть которых в дальнейшем разрослись и превратились в деревни, Кашкаранцы, Чапома, Пялица, Чаваньга, Тетрино и др., а часть осталась только в географических названиях.

Село Варзуга самый первый населенный пункт, образованный на территории области – «Колыбель Мурманской области».

Расположение села Варзуга в удобной излучине крупной, богатой семгой и речным жемчугом реки, на участке защищенном от влияния сурового Белого моря и одновременно, хорошей связью с ним оказалось  наиболее благоприятным для дальнейшего развития.

Первое постоянное поселение русских колонистов – “корельский погост в Арзуге (Варзуге)” упоминается уже в летописях с 1419г. В самой Варзуге постройка церкви впервые документально зафиксирована в 1491 г., а уже к 1563 г. в селе было еще три церкви: Никольская и Петровская на левом берегу реки и Успенская на правом. В 1597 г. в правобережной части рядом с Успенской церковью строится Афанасиевская церковь.

С конца XV века Варзуга переходит во владение великого Московского князя. В период  средневековья Варзуга находилась под сильным влиянием монастырей. В течение длительного времени варзужане находились в экономической зависимости от крупных феодальных землевладельцев.

До середины XIX века Варзуга сохраняет значение главного религиозного, торгового и административного центра Терского берега. Во второй половине XIX века традиционный уклад жизни помор начинает меняться, решающее значение приобретают удобные транспортные связи, начинает развиваться капиталистическое промышленное производство.

В конце XIX – начале XX вв. село Варзуга с 897-ю жителями было крупнейшим селением на Кольском полуострове, а в 1993 г. ее население насчитывало всего 354 человека.

В советское время происходит интенсивное развитие сельского хозяйства, лесной промышленности и многих других традиционных и новых отраслей. К середине 1930-х гг. начал работу Варзужский рыболовецкий колхоз. В начале 1980-х гг. в с. Чапома был построен комплекс зверобойного промысла. В период с 1980-1990 г.г был введен в эксплуатацию участок автодороги Умба-Варзуга.

Рыболовецкие колхозы в Варзуге, Чапоме и Чаваньге являются основными хозяйствующими субъектами до настоящего времени.

Нынешний административный центр сельского поселения, с численностью населения 378 человек  является «Жемчужиной Русского севера».

Природные ресурсы, благоприятная экологическая ситуация, уникальное культурно-историческое наследие, самобытность и первозданность сел являются значительным потенциалом для дальнейшего развития территории.

2.2. Общие сведения

Образование Муниципального образования сельское поселение Варзуга, как самостоятельной административной единицы произошло 8 декабря 2004 г. (ст.1 п. 2 Закона Мурманской области №545-01-ЗМО). Административным центром поселения является село Варзуга, дата образования 1419 г. Село Варзуга самый первый населенный пункт, образованный на территории области – «Колыбель Мурманской области».

В состав Муниципального образования входят 8 населенных пунктов – с. Варзуга, н. п. Маяк Никодимский, с. Кузомень, с. Кашкаранцы, с. Тетрино, с. Чаваньга, с. Пялица, с. Чапома.

Общая площадь территории поселения составляет 11490 кв. км (58% от территории Терского района, 7,8% территории Мурманской области (144,9 тыс. кв. км).

Урбанизированная территория составляет меньше 5% всей территории поселения. Сельское поселение Варзуга одно из малозаселенных в регионе. Плотность населения поселения – 0,04 чел./км2 (средняя плотность сельского населения в Терском районе – 0,05 чел./км). Население рассредоточено не равномерно – часть территории поселения восточнее реки Чаваньга практически не освоена.

В настоящее время на территории сельского поселения проживает 787 чел., что составляет 12,6% от населения района, 97,5% от его сельского населения.

Таблица 2.1

Положение сельского поселения Варзуга в Терском районе

(по состоянию на 1.01.2009 г.)

|  | Наименование | Единица измерения | Район | Поселение | Доля поселения в Районе % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | млн. га | 1,931 | 1,149 | 58,0 |
| 2. | Плотность населения, в том числе: | чел/км2 | 0,3 | 0,04 | 13,3 |
| 2.1 | - сельское | чел/км2 | 0,05 | 0,04 | 80,0 |
| 3. | Численность населения, в том числе: | чел | 6249 | 787 | 12,6 |
| 3.1. | - сельское | чел | 807 | 787 | 97,5 |
| 4. | Жилищный фонд | тыс. м2 | 197,2 | 26,4 | 13,4 |
| 5. | Ввод жилых домов | тыс. м2 | 0,4 | 0,13 | 32,5 |

Социально-экономическое положение сельского поселения можно охарактеризовать как стабильно сложное или депрессивное.

Уровень дотационности бюджета сельского поселения Варзуга составляет 95%. Это безвозмездные поступления дотации, субсидии и субвенции бюджетов вышестоящих уровней РФ. Расходной статьей бюджета являются в основном общегосударственные вопросы (субсидии на закупку и доставку топлива и продуктов), расходы на реализацию транспортных мероприятий (автомобильный и воздушный транспорт), финансирование муниципальных целевых программ. В 2008 году профицит бюджета поселения составил 239,0 тыс. рублей.

Недостаточный рост собственных доходов бюджета при существенном росте расходов обусловил формирование диспропорций в бюджетно-финансовом механизме развития территории, усилению социальной и дотационной нагрузки на бюджет и, таким образом, предопределил исключительно сложную ситуацию в сельском поселении.

На территории сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия. Развитие хозяйственного комплекса характеризуется высоким удельным весом рыбохозяйственной отрасли. Производственные связи носят внутриобластной характер, выражаются в основном поставками продукции на территории Мурманской области. Основу экономики МО СП Варзуга составляют рыболовецкие колхозы, в которых занята большая часть населения в основном на неквалифицированных подсобных работах.

Население занимается в основном разведением кроликов, коз, овец и птицы, выращиванием картофеля и овощей.

Природные ресурсы сельского поселения являются основой для развития рекреационной деятельности на его территории.

2.3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ

Факторы, способствующие социально-экономическому развитию района:

-	благоприятная экологическая ситуация из-за отсутствия крупных производств;

-	относительно хорошие природно-климатические (для целей рекреации) и  агроклиматические условия для ведения сельского хозяйства, в том числе земледелия, животноводства;

-	разнообразный ресурсный потенциал:

-	реки и озера, прибрежные воды Белого моря располагают ценными биоресурсами;

-	наличие месторождений облицовочного камня, песчаника, песчано-гравийного материала для строительных нужд, зоны перспективные на выявление полезных ископаемых – золота, алмазов, медно-никелевых руд и кварца;

-	наличие разнообразных дикоросов;

-	культурно-историческое наследие (поморская культура,  памятники архитектуры);

-	наличие ООПТ на территории поселения;

-	наличие ресурсов, способствующих развитию экономики сельского поселения на планируемый период:

-	трудовых – баланс между трудовыми ресурсами и населением, занятым в экономике района около 170 человек;

-	территориальных – для жилищного строительства за счет освоения новых площадок в границах населенных пунктов (перечислить населенные пункты).

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие района:

-	транспортных – отсутствие транспортной инфраструктуры, и регулярного транспортного сообщения;

-	труднодоступность, оторванность и изолированность населенных пунктов сельского поселения (Чапома–Пялица);

-	неразвитость инженерной и социальной инфраструктур (ЛЭП только до Варзуги, отсутствие централизованных водоснабжения, канализации, отопления во всех сельских населенных пунктах);

-	низкий демографический и трудовой потенциал (старение населения, безработица, проблемы занятости, высокая естественная убыль и миграционный отток трудоспособного населения ведут к ежегодному сокращению численности населения);

-	высокий уровень безработицы, в т. ч. сезонной и структурной;

-	хронический дефицит оборотных средств, а также средств для обновления физически изношенных и морально устаревших основных производственных фондов, прежде всего, промыслового флота и технологического оборудования береговых производств;

-	недостаточное развитие современной кредитно-финансовой, организационной и информационной структур;

2.4. Возможные направления  развития

Социально-экономическое развитие сельского поселения возможно, при условии создания и совершенствования инженерной и транспортной инфраструктуры, охватывающей малозаселенные территории.

Потенциально сельское поселения располагает ресурсами для развития рыбохозяйственной отрасли и сельского хозяйства.

Помимо модернизации сохранившихся производственных фондов рыболовецких колхозов, возможно создание небольших производств (цехов) первичной переработки рыбной продукции.

Территория сельского поселения имеет значительный потенциал для развития туристическо-рекреационных функций, что требует проведения реконструкции исторического наследия сел, развития соответствующей инфраструктуры, прежде всего, гостиничного сектора, информационного центра, нестандартных учреждений общественного питания, желательно, сувенирного производства.

Административный центр поселения – с. Варзуга «Колыбель Мурманской области» является уникальным историко-культурным наследием области. Сохранение самобытности и первозданности сел является основополагающим фактором дальнейшего развития территории.

Условием поступательно развития территории сельского поселения, его инвестиционной привлекательности является необходимость развития частного предпринимательства на российском и зарубежном уровне.

Для реализации указанных выше (и возможно иных) направлений развития МО СП Варзуга огромное значение имеет качество его среды жизнедеятельности, определяющей инвестиционную привлекательность сельской местности, привлекательность сел как места проживания существующих и будущих поколений.

Таблица 2.2

Основные направления развития МО СП Варзуга

| Виды хозяйственной деятельности | Направления хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ | - сохранение историко-культурного наследия русского севера, создание историко-архивного центра; - постановка на учет и реконструкция исторических объектов; - реставрация и модернизация жилищного фонда, социальных и культурно-бытовых зданий и сооружений; - развитие инженерно-строительной и реставрационной базы |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И РЫБОХОЗЯЙСТ-ВЕННЫЙ КОМПЛЕКС | - вовлечение не используемых на данный момент сельскохозяйственных территорий; - увеличение поголовья КРС и производимой продукции; - модернизация и техническое перевооружение береговой инфраструктуры; - введение в рыбохозяйственный оборот дополнительных гидробионтов; - развитие кредитно-финансовой, организационной и информационной структур с целью создания инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса; |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - модернизация существующих производственных фондов рыболовецких колхозов и развитие на их основе первичной переработки; - развитие перерабатывающих производств на базе дикорастущего сырья (грибы, ягоды, лекарственные травы); - развитие деревянного домостроения. |
| ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОН-НАЯ | - отдых, туризм (условия развития: уникальное историческое наследие, благоприятное географическое положение, разнообразие и богатство природных русурсов); - развитие служб обеспечения рекреационно-туристической деятельности (организационно-хозяйственного и общественного обслуживания). |
| НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-ТЕЛЬСКАЯ | - организация прохождения геологическо-съемочных практик и семинаров студентов российских и зарубежных ВУЗов, техникумов и колледжей; - организация геолого-петрографической лаборатории; - сохранение уникальных ландшафтов, редких видов животных и растений; - организация системы комплексн. экологич. мониторинга; - создание и организация работы биологической и морской биологической станции; - разработка проектной документации вновь создаваемых ООПТ. |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ | - активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе; - формирование нормативно-правового и информационного обеспечения для выполнения мероприятий по развитию поселения; - создание пакета градостроительных документов проектно-территориального уровня, компьютерной базы по территориальному планированию; - организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата; |
| СОЦИАЛЬНАЯ | - создание в сельской местности достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни нынешнего и будущих поколений; - совершенствование планировочной организации и архитектурного облика сел; - повышение уровня благоустройства и озеленения населенных пунктов; - обеспеч. разнообразного образования и досуга молодёжи; - развитие социальной инфраструктуры, укрепление её материально-технической базы; - осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, улучшение качества жилья; - развитие инженерно-транспортной инфраструктуры; |

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ потенциал

3.1. Климат

Климат рассматриваемой территории относится к субарктическому. По климатическим условиям район является самым тёплым в области. Он формируется под воздействием Белого моря и континентальной части Кольского полуострова. Характерна интенсивная циклоническая деятельность. Частое прохождение циклонов в зимнее время сопровождается длительными оттепелями, которые сменяются резким похолоданием, а летом – понижением температуры, сильными ветрами и обильными осадками.

Средняя температура в летний период составляет +12 гр. С, в зимний – –11 гр. С. Самый холодный месяц – январь, со среднесуточной температурой  минус 9,5º – минус 13,6º  С. Абсолютный минимум –50º С. Самый тёплый месяц – июль со среднесуточной температурой 9-14º С тепла. Абсолютный максимум + 33ºС. Бывают годы, когда минимальная температура даже в летние месяцы опускается до отрицательных значений. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 85-90 дней.

Район относится к зоне избыточного увлажнения. За год выпадает около 500 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года – до 45-50%. Избыток осадков в теплый период определяется повышенной повторяемостью южных циклонов. Относительная влажность воздуха достаточно высокая: среднегодовая – 78%, наибольшая влажность характерна для ноября – февраля – 85-87%.

Устойчивый снежный покров образуется в конце октября-начале ноября.

Характерны туманы и метели, большие скорости ветра при отрицательных температурах. В зимнее время сильные ветра в сочетании со снегопадами, вызывают частые метели. Сильные метели не только заносят дороги, но и ухудшают видимость. Рекомендуется снегозащита селитебных территорий и транспортных магистралей от ветров северных и южных румбов.

Преимущественные направления ветров: зимой – северные, южные и юго-западные румбы, а летом – северные, северо-восточные и юго-восточные. Средние годовые скорости ветра изменяются от 4 м/с до 5 м/с. Максимальные скорости ветра отмечаются в октябре-декабре, минимальные – в июле и в августе.

В прибрежных частях климат умеренный, с чертами морского, с характерным увеличением повторяемости циклонов в холодное время и антициклонов – в тёплое.

Исходя из приведенной характеристики, следует, что климат территории, рассматриваемой настоящим проектом, достаточно суров, что определяется комплексным влиянием на человека температуры и влажности воздуха, скорости ветра, количества осадков, метелевого переноса снега, давления воздуха, солнечной радиации и других неблагоприятных погодных условий. Определяющим фактором являются низкие температуры и высокие скорости ветра. Наиболее тяжелым по условиям погоды является период с декабря по февраль.

По природным условиям район можно разделить на два подрайона (граница проходит по р. Варзуга):

- западную, более благоприятную для проживания населения, ведения сельского хозяйства и организации отдыха;

- восточную, неблагоприятную для хозяйственного освоения из-за больших скоростей ветра при низких отрицательных температурах, частой повторяемости метелей.

3.2. Гидрологическая характеристика

Реки поселения принадлежат к бассейну Белого моря. Речная сеть хорошо развита, характерным для нее является наличие большого количества малых рек и ручьев длиной менее 10 км. Реки имеют небольшие площади водосборов и небольшую длину.

Для рек территории типичны узкие, слабо разработанные, врезанные в твердые кристаллические породы долины. Форма их V-образная, иногда трапецеидальная, неясно выраженная. Следуя направлениям разломов, они имеют резкие коленчатые изгибы, многочисленные перепады (стремнины, пороги), чередующиеся с тихими спокойными участками (плесами).

Перечень и основные гидрографические характеристики наиболее крупных рек приводятся ниже.

Таблица 3.1

Перечень и основные гидрографические характеристики

наиболее крупных рек

|  | Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бабья | губа Малая Бабья Белого моря | - | - | 42 | 348 |
| 2 | Лиходеевка | Белое море | - | - | 40 | 295 |
| 3 | Пулоньга | Белое море | - | - | 78 | 734 |
| 4 | Большая Кумжевая | Белое море | - | - | 43 | 149 |
| 5 | Малая Кумжевая | Белое море | - | - | 26 | 68,9 |
| 6 | Пялица | Белое море | - | - | 92 | 946 |
| 7 | Усть-Пялка | Пялица | лв | 1,1 | 58 | 261 |
| 8 | Чернявка | Белое море | - | - | 26 | 98,1 |
| 9 | Чапома | Белое море | - | - | 113 | 1110 |
| 10 | Югина | Белое море | - | - | 44 | 210 |
| 11 | Стрельна | Белое море | - | - | 213 | 2770 |
| 12 | Слюдянка | Стрельна | пр | 111 | 24 | 139 |
| 13 | Белая | Стрельна | пр | 26 | 19 | 147 |
| 14 | Каменка | Белое море | - | - | 53 | 315 |
| 15 | Ольховый | Каменка | лв | 3,5 | 14 | - |
| 16 | Ромбач | Белое море | - | - | 23 | 122 |
| 17 | Чаваньга | Белое море | - | - | 52 | 1210 |
| 18 | Гремяха | Белое море | - | - | 18 | 113 |
| 19 | Индера | Белое море | - | - | 36 | 225 |
| 20 | Варзуга | Белое море | - | - | 254 | 9840 |
| 21 | Пана | Варзуга | пр | 97 | 114 | 2890 |
| 22 | Индель | Пана | пр | 18 | 23 | 869 |
| 23 | Саминга | Индель | лв | 7,8 | 13 | - |
| 24 | Томинга | Индель | лв | 12 | 46 | 268 |
| 25 | Пунзуй | Пана | пр | 9,4 | 23 | 128 |
| 26 | Пятка | Варзуга | пр | 92 | 35 | 160 |
| 27 | Фалалей | Варзуга | лв | 86 | 19 | 77,5 |
| 28 | Кочкома | Варзуга | лв | 83 | 22 | 70,6 |
| 29 | Кривец | Варзуга | пр | 76 | 22 | 174 |
| 30 | Ареньга | Варзуга | пр | 55 | 18 | 315 |
| 31 | Мельга | Ареньга | лв | 1,7 | 22 | - |
| 32 | Подземельная | оз. Сергозеро | - | - | 11 | - |
| 33 | Синьга | оз. Сергозеро | - | - | 14 | - |
| 34 | Кица | Варзуга | лв | 4,4 | 52 | 1680 |
| 35 | Юлица | Кица | пр | 20 | 52 | 511 |
| 36 | Кашкаранский | Белое море | - | - | 22 | 73,5 |
| 37 | Сальница | Кандалакшский залив Белого моря | - | - | 23 | 121 |

Наблюдения за реками района проводятся на одном водпосту с. Варзуга, принадлежащему ГУ «Мурманское УГМС».

Таблица 3.2

Сведения о посту наблюдений

| Название водного объекта | Населенный пункт | Ноль поста, м. Б.С. | Система высот | Период действия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год открытия | количество лет |
| р. Варзуга | с. Варзуга | 8,71 | Б.С. | 1935 | 73 |

Главной рекой района является река Варзуга.

Длина реки – 254 км, площадь бассейна – 9840 км². В среднем и нижнем течении Варзуга порожиста. Самый крупный порог называется Падун и имеет три водопада. Питание реки снеговое.

Варзуга берёт начало в болотистой местности центральной части Кольского полуострова, на высоте свыше 189 м над уровнем моря. В верхнем течении река называется Малой Варзугой. В нижнем течении недалеко от устья в реке находятся несколько островов, крупнейшие из них Вичанной Курьи и Сиговец.

Годовой ход уровня воды на реках рассматриваемого района определяется преимущественно снеговым питанием и характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими подъемами в летне-осенний период, вызываемыми дождями.

Весенний подъем уровней начинается в конце апреля-начале мая, пики половодья проходят обычно при ледоходе, как правило, во второй декаде мая. Для рек района характерна одновершинная растянутая форма гидрографа половодья. Подъем составляет 25-40% общей продолжительности половодья и продолжается 25-30 дней.

Летне-осенняя межень ежегодно прерывается подъемами уровней от дождей, разделяющих межень на несколько отдельных периодов. Эти подъемы существенно ниже уровней половодья. Период наиболее низких уровней падает на август-сентябрь, средняя продолжительность составляет от 30 до 60 дней.

Зимняя межень устанавливается в середине ноября. Средняя продолжительность изменяется от 140 до 180 дней. Наиболее маловодный период, во время которого наблюдаются минимальные уровни, составляет 30-50 дней и приходится, в основном, на февраль-начало апреля.

Таблица 3.3

Наблюденные уровни 1% обеспеченности

| Название реки | Населённый пункт | Ноль поста, м. Б.С. | Уровень 1% обеспеченности, м. Б.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Варзуга | с. Варзуга | 8,71 | 14,57 |

В период весеннего половодья проходит в среднем 43-60% годового стока. В этот период наблюдаются максимальные расходы воды. Наибольшая часть суммарного весеннего стока приходится на снеговой сток (70-80%); доля дождевого стока составляет примерно 10-15% суммарного. Величина грунтового притока зависит от глубины вреза русла и характера грунтов, слагающих водосборы, и составляет 5-7%.

В период летне-осенней межени проходит в среднем 5-15% годового стока, а с учетом дождевых паводков до 15-30%. Слой стока за зимнюю межень составляет 10-30% годового.

Средняя сезонная температура воды в реках составляет около 5°.

Ледостав на реках района обычно устанавливается в конце октября-первой половине ноября. Средняя продолжительность ледостава 150-205 дней. Максимальной толщины ледяной покров достигает в конце марта-начале апреля и составляет порядка 80 см.

Озера

На рассматриваемой территории расположены много озёр. Самые крупные из них: Сергозеро, Нижнее Ондомозеро, Среднее Ондомозеро, Верхнее Ондомозеро, Рябозеро, Бабозеро, Кицкое, Чёрное. Самое крупное из них Сергозеро составляет 88,8 км2.

Для годового хода уровня воды озер характерен весенний подъем, сменяющийся постепенным спадом к осени и зиме и прерывающийся небольшими летними и осенними подъемами от дождей. Весенний подъем уровней воды начинается чаще всего в начале мая, в среднем на 8 дней позже начала половодья на реках. Наибольшие уровни половодья наблюдаются чаще всего при ледоставе или в период вскрытия водоемов, в среднем в конце мая-начале июня. Низшие уровни летне-осенней межени устанавливаются обычно в августе. Годовая амплитуда колебаний уровня воды озер составляет 70-180 см, в зависимости от проточности озер.

Температура воды озер в июле-августе колеблется в пределах 12-16°, достигая максимума 15-25° во второй половине июля.

Ледяные образования на озёрах появляются примерно в середине октября. Наибольшая толщина льда (60-90 см) чаще всего бывает в конце марта – начале апреля, в отдельные суровые зимы толщины льда достигает 80-120 см. Очищение ото льда чаще всего наблюдается в первой половине июня.

Белое море

Белое море относится к морям Северного Ледовитого океана, но это единственное из арктических морей, которое почти целиком лежит к югу от Полярного круга, за пределы этого круга выходят лишь самые северные районы моря.

Причудливое по форме Белое море глубоко врезано в континент, почти повсеместно оно имеет естественные сухопутные границы и только от Баренцева моря его отделяет условная граница – линия м. Святой Нос – м. Канин Нос. Почти со всех сторон окруженное сушей Белое море относится к внутренним морям.

Площадь моря составляет 90 тыс. км, объем – 6 тыс. км3, средняя глубина 67 м, наибольшая глубина 350 м.

Белое море принято делить на три части: северную, среднюю и южную.

Северная часть Белого моря имеет форму воронки, обращенной раструбом к Баренцеву морю. От линии, соединяющей мысы Святой Нос и Канин Нос, северная часть моря, постепенно суживаясь, тянется к югу примерно на 120 миль. В восточный берег северной части моря вдается обширный Мезенский залив.

Средняя часть Белого моря (Горло Белого моря) представляет собой сравнительно узкий пролив, соединяющий северную и южную части моря. Самое узкое место Горла шириной 25 миль находится на линии мыс Инцы - устье реки Пулоньга. Границей Горла на северо-востоке является линия, соединяющая устье реки Поной с мысом Воронов, а на юго-западе - линия, соединяющая с. Тетрино с мысом Зимнегорским.

Южная часть Белого моря, называемая Бассейном Белого моря, является наиболее обширной и глубоководной. В Бассейн Белого моря вдаются три залива: Двинский, Онежский и Кандалакшский.

Берег рассматриваемой в проекте территории относится к Средней и Южной частям Белого моря. Граница между ними проходит по с. Тетрино.

Разные по внешним формам и ландшафтам современные берега Белого моря имеют свои географические названия и относятся к различным геоморфологическим типам берегов. Рассматриваемый в данном проекте участок берега относится к Терскому берегу, простирающемуся от мыса Святой Нос до мыса Лудошного, являющегося северо-восточным входным мысом Кандалакшского залива. Терский берег Бассейна Белого моря низменный, пологий и имеет чрезвычайно однообразный характер.

Белое море – одно из холодных арктических морей, что связано не только с его положением в высоких широтах, но и протекающими в нем гидрологическими процессами.

В Белом море хорошо выражены приливы. Поступательная приливная волна из Баренцева моря распространяется вдоль оси Воронки до вершины Мезенского залива. Проходя поперек входа в Горло, она вызывает волны, проходящие через Горло в Бассейн, где они отражаются от Летнего и Карельского берегов. Сложение отраженных от берегов и набегающих волн создает стоячую волну, которая создает приливы в Горле и Бассейне Белого моря. Они имеют правильный полусуточный характер. Благодаря конфигурации берегов и характеру рельефа дна, наибольшая величина прилива (около 7,0 м) наблюдается в Мезенском заливе, у Канинского берега, Воронки и у о. Сосновец, в Кандалакшском заливе она несколько превышает 3 м. В центральных районах Бассейна приливы меньше 3 м.

Белое море принадлежит к числу бурных морей. Наиболее сильное волнение наблюдается в октябре-ноябре с северной части и Горле моря. В это время наблюдается волнение преимущественно 4-5 баллов и более. Однако небольшие размеры водоема не позволяют развиться крупным волнам. В Белом море преобладают волны высотой до 1 м. Изредка они достигают высоты 3 м и как исключение 5 м. Наиболее спокойно море во второй половине лета, в июле-августе. В это время преобладает волнение силой 1-3 балла. Уровень Белого моря испытывает периодические полусуточные приливные колебания и непериодические сгонно-нагонные изменения. Наибольшие нагоны наблюдаются в осенне-зимний сезон при северо-западных и северо-восточных ветрах. Подъем уровня может достигать 75-90 см. Самые сильные сгоны отмечаются зимой и весной при юго-западных ветрах. Уровень в это время понижается на 50-75 см. Сезонный ход уровня характеризуется его низким положением зимой, некоторым повышением от весны к лету и сравнительно быстрым ростом от лета к осени. В октябре он достигает наивысшего положения, за которым следует его снижение. В устьевых участках крупных рек сезонные колебания уровня определяются главным образом распределением речного стока в течение года.

Распределение температуры воды на поверхности и в толще моря характеризуется большим разнообразием от места к месту и значительной сезонной изменчивостью, объясняющейся неодинаковой соленостью в разных частях моря. Зимой температура воды на поверхности  изменяется от −0,5° до –1,9° в зависимости от местоположения. Весной после освобождения моря ото льда происходит быстрое нагревание поверхности воды. Летом лучше всего прогрета поверхность сравнительно мелководных заливов. Осенью идет быстрое охлаждение моря, и пространственные различия температуры сглаживаются.

Каждую зиму Белое море покрывается льдом, который совершенно исчезает весной, поэтому оно относится к морям с сезонным ледяным покровом. У Терского берега Воронки и Горла лед появляется в январе. Льды Белого моря на 90% плавучие. Все море покрывается льдом, но это не сплошной покров, а постоянно дрейфующий лед, местами сгущенный, а местами разреженный под влиянием ветров и течений. Весьма существенная черта ледового режима Белого моря – постоянный вынос льда в Баренцево море. С ним связаны полыньи, постоянно образующиеся среди зимы, которые быстро затягиваются молодым льдом. Как правило, плавучий лед имеет толщину 35-40 см, но в суровые зимы может достигать 135 и даже 150 см.

Припай в Белом море занимает очень маленькую площадь. Ширина его не превышает 1 км.

К концу мая обычно все море освобождается ото льдов, но иногда полное очищение моря происходит только в середине июня.

3.3. Геологическое строение и минерально- сырьевые ресурсы

### 3.3.1. Орогидрография

Муниципальное образование сельское поселение Варзуга расположено в юго-восточной части Кольского полуострова, на побережье Белого моря.

Основные черты рельефа сформированы под влиянием трёх основных рельефообразующих факторов – тектоники, денудации и эрозионно-аккумулятивной деятельности ледника и талых ледниковых вод, а также моря. В прибрежной части преобладают морфоструктуры покровного и ступенчатого характера с чехлом морских отложений.

В орографическом отношении район представляет собой слабохолмистую на севере и северо-западе равнину и пологоволнистую на востоке равнину с большим количеством болот и интенсивно заболоченных участков.

На территории сельского поселения характерной чертой рельефа является преобладание субмеридиональной ориентировки рек и заливов.

В северо-западном направлении вытянута река Варзуга, а в северном – реки Стрельна, Чаваньга, Чапома, Пулоньга и Бабья.

Территория района интенсивно расчленена реками, речками и ручьями, которые приурочены в основном к тектоническим нарушениям и руслам стоков ледниковых вод.

На значительной части территории поселения широко распространены формы рельефа ледникового происхождения.

Современный рельеф представляет собой на большей части территории  поселения беспорядочно разбросанные холмы и понижения, занятые болотами и озёрами. Общее понижение поверхности на юг к Белому морю, однако само побережье сложено массивами кристаллических пород разбитыми на блоки и имеет крутые склоны с каменными россыпями, в то время как центральная часть представляет собой холмы, ядро которых – коренные породы, прикрытые чехлом морены. Эти холмы имеют пологие ровные склоны с плоскими открытыми вершинами и каменными россыпями. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 0 до 132 м. над уровнем моря. Наибольшие относительные превышения наблюдаются у побережья Белого моря и достигают 50-100 м, в центральной части рельеф менее расчленён и перепад высот составляет 10-30 м.

По орографическим условиям в пределах планируемой территории можно выделить несколько зон:

Зона не благоприятная для градостроительного освоения, в которую включены пойменные террасы, территории современного оврагообразования, эрозии, долины рек и речек и заболоченные участки.

Зона ограниченно-благоприятная для строительства, охватывающая различные формы понижения и повышения рельефа, неглубокие овраги и балки.

Зона благоприятная для строительства занимает значительную часть района с уклонами поверхности до10%.

### 3.3.2. Тектоника

МО СП Варзуга расположено в пределах Балтийского кристаллического щита, породы которого нередко выходят на дневную поверхность. Вследствие вертикальных тектонических подвижек всё южное побережье Кольского полуострова испытало поднятие, в результате чего мощность четвертичных отложений мала, площадное распространение чехла – прерывистое. Район работ имеет блоковое строение фундамента, который испещрён многочисленными разрывными тектоническими нарушениями, к которым приурочены понижения рельефа и водотоки.

Наиболее крупные структуры, образовавшиеся в раннем протерозое около 1,9 млрд. лет назад отражены на структурной схеме. На западе выделяется фрагмент Кандалакшско-Колвицкого гранулитового (гранулиты – породы, перекристаллизованные при температуре >700°С и давлении 5-10 килобар) аллохтона (надвинутая пластина). Аналогичные структуры по геофизическим данным могут прослеживаться под осадками Белого моря в районе Соловецких островов. Вдоль северной границы территории, проходит так называемая Южно-Варзугская надвиговая зона, под которую глубоко погружены к югу вулканогенно-осадочные толщи Имандра-Варзуги. Эта зона является коллизионным сочленением Имандра-Варзугской палеорифтогенной (палеорифт – древний рифт) структуры раннего протерозоя с южнее расположенным Стрельнинским блоком сложного строения. Главным коллизионным швом, по данным В. В. Балаганского и других исследователей, является зона, по которой сочленяются Стрельнинский блок с Терским и Умбинским (гранулитовым) террейнами (ограниченными разломами блоками земной коры с присущими только им свойствами). Стрельнинский и Терский террейны сложены тектоническим меланжем (смесью) из верхнеархейских (2,9-2,6 млрд. лет) и островодужных нижнепротерозойских (2,0-1,9 млрд. лет, по данным Daly J.S., Балаганского В. В. и др.) пород. (Островная дуга – линейная структура с интенсивным вулканизмом, расположенная над зоной субдкуции, т. е. над зоной пододвигания одной литосферной плиты под другую). Все породы претерпели амфиболитовый метаморфизм (перекристаллизацию при температуре 550-750°С и давлении 3,5-7,5 килобар).

Более ранние структуры глобальных и локальных процессов сохранились фрагментарно и расшифровка их неоднозначна. Хорошо сохранились мелкие структурные формы, но они здесь не рассматриваются, поскольку изложение их требует большого объема, а понимание – хорошей профессиональной подготовки. Наиболее логично рассмотреть геологическую историю района в совокупности с более крупными структурами и в общих чертах – от самых древних этапов и эпизодов до современных.

### 3.3.3. Геологическое строение

В геологическом строении сельского поселения принимают участие древнейшие образования и рыхлые отложения четвертичного возраста.

Кристаллическое основание сложено разнообразным комплексом архей-протерозойских метаморфических и протерозойских интрузивных пород, и только в прибрежной зоне отмечаются останцы верхнепротерозойских пород.

Четвертичные образования перекрывают практически все древние породы, развитые в пределах района. В районе устья р. Варзуги и других местах установлены морские отложения микулинской трансгрессии. Отмечаются единичные реликты нижневалдайских ледниковых и средневалдайских морских отложений. В основном, все ледниковые, озёрноледниковые, флювиогляциальные и ледниково-флювиогляциальные отложения были образованы во время осташковского оледенения.

Эоловые, элювиальные, делювиальные, аллювиальные, озёрные, озёрно-болотные, озёрно-ледниковые и морские отложения имеют голоценовый возраст.

В распределении четвертичных отложений по площади отмечаются элементы зональности.

Вдоль береговой линии Белого моря расположены аккумулятивные террасы, сложенные морскими отложениями – песками, глинами, илами. На удалении от побережья, а иногда и вдоль побережья, они сменяются абразионными террасами, обнажающими раннедокембрийские кристаллические породы. Местами, например, в районе с. Тетрино террасы обеих генетических типов слабо выражены, при широком развитии морских отложений и береговых абразионных поверхностей кристаллических пород.

На юго-востоке района в устьях рек Стрельны и Чапомы выявляется от двух до четырёх хорошо выраженных аккумулятивных и абразионных морских террас. Далее к северу от береговой зоны практически повсеместно развиты образования основной морены осташковского оледенения, сложенные валунными суглинками и супесями, и имеет ширину около 30км. на восток от р. Варзуга и значительно шире западнее р. Варзуга. Для этой зоны характерен холмисто-западинный рельеф и микрорельеф, широко развитый между озёрами Канозеро и Вялозеро. На всей площади развития морены часто наблюдаются камовые формы, сложенные озёрно-ледниковыми песками и ленточными глинами.

Кроме того, параллельно берегу, на расстоянии от 10 до 15 км на западе до 25-30 км на востоке, наблюдаются протяжённые озы, сложенные флювиогляциальными или ледниково-флювиогляциальными отложениями – супесями и несортированной мореной. Озы в сочетании с протяжёнными камами подпруживают Ордомские и Бабинские озёра. Здесь и в районе Канозера распространены наиболее низменные интенсивно заболоченные территории с мощностью торфа до нескольких метров. Много заболоченных и заторфованных территорий развито в нижнем течении р. Оленины и р. Варзуги. В крайней северо-восточной части района, восточнее р. Варзуга, на южной окраине Понойского щита, современные рыхлые отложения представлены элювиально-делювиальными суглинками и щебнем развитых здесь коренных пород при полном отсутствии покровной морены.

Современный речной аллювий в заметных количествах накапливается на террасах только в районе Понойского щита – в руслах рек Стрельны, Чапомы и на небольшом участке в долине р. Варзуга. Обычно это пески, галечники с примесью гравия и супесчано-суглинистого материала.

### 3.3.4. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Территория, рассматриваемая настоящим проектом, входит в состав Балтийского кристаллического бассейна, который характеризуется развитием поровых грунтовых вод в маломощном прерывистом слое четвертичных отложений, трещинных вод кристаллических пород и трещинно-жильных напорных вод тектонических зон. Все подземные воды принадлежат к зоне свободного водообмена и формируются под влиянием климатических факторов и дренирующего воздействия речной сети и моря.

В связи с отсутствием выдержанного водоупора между четвертичными и кристаллическими образованиями, подземные воды гидравлически связаны между собой, образуя общее зеркало подземных вод. Питание подземных вод происходит, в основном, за счёт значительного количества атмосферных осадков при малом их испарении, что создаёт благоприятные условия формирования запасов подземных вод. Разгрузка их осуществляется посредством родников и инфильтрации в, реки, озёра и Белое море.

Слабоводоносный современный торфяно-болотный горизонт, который залегает непосредственно вблизи поверхности земли. Данный водоносный горизонт представляет собой разрозненные, ограниченные по площади участки. Подземные воды торфяно-болотного горизонта безнапорные, глубина залегания уровня от 0 до 0,5 м. По химическому составу воды горизонта преимущественно ультрапресные, с высоким содержанием органических веществ (до 5мг/дм3) и солей железа. По своим органолептическим характеристикам и доступности загрязнению, незначительным запасам, практического значения для водоснабжения данный водоносный горизонт не имеет.

Слабоводоносный горизонт четвертичных отложений имеет широкое распространение в границах района. Водовмещающие породы представлены преимущественно песками с большим содержанием пылеватых частиц, супесями и суглинками с примесью до 20% гравийно-галечного материала и валунов. Мощность водоносного горизонта изменяется от 5 м до 10-15 м, редко более. Воды безнапорные, глубина залегания их изменяется от 0,3-1,0 м до 4,0-6,0 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, реже хлоридные натриевые, с минерализацией до 0,3 г/дм3. Данный водоносный горизонт используется для целей водоснабжения отдельными водопотребителями посредством колодцев. Однако горизонт не может служить источником для централизованного водоснабжения в связи с малой мощностью, слабой водообильностью и подверженностью поверхностному загрязнению.

Кристаллические породы вследствие слабой и неравномерной водообильности по площади также не могут служить источником централизованного водоснабжения. Организация водоснабжения за счет подземных вод кристаллических пород возможна только децентрализовано, одиночными скважинами с производительностью 50-100 мЗ/сутки, реже более. Наиболее перспективны для водоснабжения трещинно-жильные воды в зонах тектонических нарушений, но имеющие локальное распространение и слабо изученные.

Химический состав подземных вод в зоне свободного водообмена территории, т.е. в прерывистом слое четвертичных отложений и в верхней трещиноватой зоне кристаллических пород, формируется под воздействием комплекса факторов: различных геологических, геоморфологических, климатических и техногенных.

Доминирующими являются гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные воды с пестрым катионовым составом, где преобладание имеют кальциево-натриевая и магниево-кальциевая составляющие. По минерализации подземные воды, в основном, ультрапресные и пресные, величина общей минерализации не превышает 1 г/дмЗ. По величине водородного показателя (рН) подземные воды относятся к нейтральным и слабокислым. По величине общей жесткости преобладают очень мягкие воды, редко мягкие, еще реже умеренно жесткие.

В с. Варзуга для целей водоснабжения используются подземные воды. Эксплуатационная скважина расположена на террасированном склоне долины р. Варзуга, на отметках 50-52 м абс. Подземные воды приурочены к красноцветным песчаникам терской свиты верхнего протерозоя и вскрыты на глубине 40-41 м. Производительность скважины порядка 40,0 м3/ сут. Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-магниевые.

В мелких населённых пунктах используются грунтовые воды посредством колодцев.

### 3.3.5. Гидроминеральные ресурсы

В пос. Варзуга при бурении скважины для водоснабжения были вскрыты высокожелезистые воды с концентрацией железа более 20 мг/л, аналогом которых могут служить широко известные железистые воды единственного в России курорта Марциальные воды. / Карелия / Данный тип вод широко применяется при лечении заболеваний крови, болезней желудка, печени, почек и при нарушении обмена веществ.

### 3.3.6. Современные геологические процессы

Геологические процессы и явления, развитые на территории поселения,  разнообразны по генезису и интенсивности проявления. Приуроченность региона к зоне избыточного увлажнения обусловливает широкое развитие заболачивания. Процесс имеет довольно широкое распространение, что обусловлено плоским рельефом и развитием в верхней зоне слабоводопроницаемых грунтов. Здесь же отмечается и заторфовывание. Мощность торфа, как правило, не превышает 2,0 м.

Долины рек и пониженные участки рельефа затапливаются паводковыми водами редкой повторяемости. Слой затопления на наиболее крупных реках достигает 3,0-5,0 м.

Отработка месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами осложняется рядом специфических геологических явлений. В первую очередь необходимо отметить весьма неравномерное распределение напряжений в сейсмогенных зонах. Аномольно-высокие напряжения в кристаллических породах вызывают вывалы, «стреляние» пород и горные удары. Их связывают с неотектоническими глыбовыми движениями вдоль разломов северо-западного направления. Здесь могут наблюдаться землетрясения силой до 6 баллов.

### 3.3.7. Оценка инженерно-геологических условий

Инженерно-геологические условия планируемой территории определяются следующими факторами:

-	рельефом мощности;

-	гидрогеологическими условиями и характером развития грунтовых вод;

-	характером грунтов, слагающих верхнюю часть геологического разреза;

-	развитием современных физико-геологических процессов и явлений;

-	наличием месторождений и проявлений полезных ископаемых.

На основании анализа орографических, гидрогеологических, инженерно-геологических условий и инженерно-строительного районирования на территории выделены следующие категории для градостроительного освоения:

-	благоприятные территории;

-	ограниченно-благоприятные территории;

-	неблагоприятные территории.

1. К территориям благоприятным для освоения относятся участки слабохолмистой и пологоволнистой равнины, широко развитые в пределах центральной и южной части территории. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120,0 м до 220,0 м, при общем уклоне в южном направлении. Уклоны поверхности здесь не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине более 2,0 м.

Основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить послеледниковые флювиогляциальные пески и галечники, озерноледниковые и аллювиальные пески и супеси. Расчетное сопротивление грунтов основания изменяется от 2,0-2,5 кгс/см2  и более.

2. К территориям, имеющим ограничения для градостроительного освоения, относятся участки холмисто-моренного рельефа, камовых холмов и предгорных равнин, с преобладающими уклонами поверхности 10-20%.

3. К территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения, относятся:

-	низкие горы, имеющие развитие в основном в западной части региона, и возвышенности, развитые на локальных участках. Уклоны поверхности более 20%;

-	повсеместные выходы кристаллических пород на дневную поверхность;

-	поймы рек и речек, затопляемые 1% паводком.

-	заболоченные и заторфованные участки в пределах пологохолмистой равнины в понижениях рельефа и на плоских участках, где уклоны поверхности практически отсутствуют. Мощность торфа не превышает 1,5-2,0 м.

На востоке региона отличается локальное распространение многомерзлых пород и вечной мерзлоты в торфяных болотах под торфяными буграми.

### 3.3.8. Полезные ископаемые

В пределах территории сельского поселения выделяется ряд месторождений и проявлении различных видов полезных ископаемых, а также рудных зон, которые могут представлять интерес для промышленного освоения после проведения комплекса поисковых и геологоразведочных работ по оценке запасов.

Балансом запасов полезных ископаемых Мурманской области по состоянию на 01.01.2008 г. учтены следующие месторождения.

Таблица 3.4

Перечень месторождений полезных ископаемых

|  | Название месторождения | Вид сырья | Запасы А+В+С1 тыс.м3 | Запасы С2 тыс. м3 | Сведенья об освоении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Толстиковское | Облицовочные камни - Красноцветный песчаник | 4,4 | - | Эксплуатируется ООО «Учебный пункт Вираж» за 2007 г. добыто 0,4 тыс. м3 |
| 2. | Мыс Корабль | Строительные камни- декоративная галька | 5,14 | 2,3 | Эксплуатируется ООО «Учебный пункт Воронеж» за 2007 г. добыто 0,4 тыс. м3 |
| 3. | Сальница | Песчано- гравийный материал | 189,3 | - | Эксплуатируется Умбским ГОУ ДРСП. |

На стадии поисковых работ в районе отмечены проявления: аметиста – Кашкаранское, Юлица, Индерское; мусковита – Стрельнинское, Многолюдинское; барита – Кицкое; полиметаллический руд – Ареньгское, Япомское и другие.

В границах Терского района, согласно материалов Мурманской геологоразведочной экспедиции (г. Апатиты), выделены металлогенические зоны перспективные на:

-	медно-никелевые руды – Бабьеозёрское рудное поле;

-	рудное золото – Сергозерский и Чапомо-Пулонгский рудные узлы;

-	кварц для плавки – Стрельнинское поле, Чапомское поле;

-	алмазы – Терская, Ермаковская, Варзугская площади.

Для оценки промышленной ценности выявленных металлогенических зон и проявлений необходимо проведение большого объёма геологоразведочных работ.

К полезным ископаемым следует отнести сапропели (органическо-минеральные отложения в озерах в виде бурой и жирной на ощупь массы, называемые также гиттиями), донные илы озер, торфы и торфяники болот и заболоченных озер. Кроме того, могут использоваться как строительный материал рифейские плитчатые песчаники и алевролиты, а также четвертичные морские сине-зеленые глины, песок и гравий. Диатомит (рыхлая кремнистая порода, состоящая на 50% из панцирей диатомей) осадков крупных озер может применяться для производства фильтровальных порошков, в химической, целлюлозно-бумажной, фармацевтической, пищевой и других видах промышленности.

Месторождения торфа показаны на «Схеме современного использования территории» М 1:100 000.

Список использованных материалов и литературы

- «Инженерная геология СССР» в 8-ми томах.

т.1. Русская платформа. Издательство Московского университета. 1978 г.

2.	СНиП 2-7-81*. Строительство в сейсмических районах.

3.	Жиров Д.В. и др. «Терский район» Книга 1-ая из серии «Памятники природы и достопримечательности Мурманской области» С- Петербург, изд. Ника, 2004г.

4.	Балаганский В. В, Минц М. В., Дэйли Дж. С. «Палеопротезойский Лапландско-Кольский Ороген. Строение и динамика литосферы Восточной Европы: результаты исследований по программам ЕВРОПРОБЫ. М.: ГЕОКАРТ-ГЕОС. 2006 г.

5.	Схема территориального планирования М.О. «Терский район». Пояснительная записка т.1, Положения по территориальному планированию ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербург, 2009 г.

3.4. Лесное хозяйство и лесопользование

Леса Кольского полуострова – уникальное природное явление. Это объясняется в первую очередь своеобразными климатическими условиями, формирующимися под влиянием теплого океанического течения Гольфстрим.

Леса Терского района выполняют водоохранную, водорегулирующую, почвозащитную и средообразующую роль, оказывают положительное влияние на климатические условия. Леса обеспечивают санитарно-гигиенические, рекреационные, оздоровительные и другие полезные свойства в интересах охраны здоровья человека. Особенно ценна водоохранная роль лесов, предотвращающих развитие паводков и предотвращающих почву от эрозионных процессов.

На территории М.О. сельское поселение Варзуга расположены леса Терского территориального лесничества, Варзугского участкового лесничества, общей площадью 1484563 га. Леса почти полностью уцелели благодаря тому, что еще в 1943 г. были отнесены к притундровым лесам первой группы. Кроме того, большинство массивов здесь имеют низкую продуктивность. Немаловажное значение играет и малодоступность территорий для вывозки древесины. Леса характеризуются преобладанием сосновых насаждений, с примесью ели и березы.

Для всех лесов характерна редкостойность, которая оценивается полнотой 0,42. Характерная низкая производительность насаждений, обуславливается, прежде всего, неблагоприятными лесорастительными условиями: подавляющее большинство древостоев относится к V и Vб классам бонитета, породам колеблется незначительно, средний запас на 1 га – 47 м3. Полнота древостоев за счет молодого поколения увеличилась до 0,5-0,6.

Перестойные насаждения занимают более 70% покрытой лесом площади. Это связано с малодоступностью части лесов, а также в связи с тем, что самые доступные и качественные насаждения уже пройдены выборочными рубками прошлого и начала нынешнего века

В сосновых древостоях деревья характеризуются низкорослостью, раскидистостью крон, сильной сбежистостью ствола. В основном это сосняки лишайниковые, в которых преобладают кладонии.

Лесистость территории района определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади, включая акватории озер, водохранилищ и других водных объектов, и выражается в процентах. Динамика лесистости находится под влиянием хозяйственной деятельности человека и стихийных явлений. Рельеф территории равнинный. По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. Леса Варзугского лесничества относятся к таежной лесорастительной зоне, северо-таежному лесному району европейской части Российской Федерации. Территорию сельского поселения Варзуга по обеспеченности лесов можно отнести к среднелесистой. Покрытая лесом площадь занимает 35% территории.

Наиболее широко распространенны в регионе по склонам холмов, в долинах ручьев и рек еловые леса, преимущественно чернично-зеленомошные (87% ельников, по данным лесной таксации, отнесены к черничным).

Значительные площади, заняты молодыми вторичными лесами: березняками, сосняками, смешанным елово-сосново-березовым лесом. Таки леса, как правило, зеленомошно- или долгомошнокустарничковые, среди них встречаются и сухие лишайниковые сосняки.

Среди сосновых лесов господствуют леса из группы беломошников. Беломошники занимают 54% от общей площади сосняков.

В районе присутствуют все черты, характерные для растительности полосы редкостойных лесов подзоны северной тайги: широко распространены зеленомошно-кустарничковые еловые и сосновые леса, а также сфагновые леса заболоченных местообитаний.

Последнее Лесоустройство выполнено в 1999 г. Северо-Западным лесоустроительным предприятием.

Отнесение лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам, разделение защитных лесов на категории осуществлялось в соответствии с Лесным кодексом и лесоустроительной инструкцией.

На территории сельского поселения Варзуга расположены только защитные леса. Общая площадь защитных лесов составляет 1484563 га. Защитные леса по категории защитности подразделяются на притундровые леса и запретные полосы, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб. Притундровые леса занимают  площадь 1371714, что составляет 92% от площади лесничества, запретные полосы, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб – 112849 га, что соответственно составляет 8% от площади лесничества.

Запретная полоса лесов вдоль берега Белого моря выделена шириной 1 км. Основание – постановление СНК СССР от 14.07.44 г. №14587-10, постановление СМ СССР от 7.04.46 г. №731 и решение Мурманского облисполкома от 25.02.49 г. (протокол №54).

Леса занимают более 50% общей площади. 58% покрытой лесом площади занято насаждениями с преобладанием ели, 36% – сосны и 6% – березы, значительную долю составляют сосновые леса. Как в ельниках, так и во многих сосняках обычна примесь березы, коренные березняки встречаются фрагментами только в поймах рек.

Покрытые лесом земли занимают 512365 га, что составляет 35% от лесной площади, лесные питомники расположены на 299 га. Непокрытые лесом земли занимают 747 га, в том числе:

Несомкнувшиеся культуры – 44 га;

Редины – 96 га;

Гари – 38 га;

Прогалины, пустыри – 709 га.

Нелесные земли занимают 971311 га, что составляет 65% от территории поселения.

Для повышения продуктивности лесных площадей необходимо:

- Своевременное облесение не покрытых лесом площадей.

- Своевременное и высококачественное проведение рубок ухода за лесом;

- Урегулирование пастьбы скота;

- Улучшение защиты лесов от болезней и вредителей, охрана их от пожаров.

Лесовосстановление необходимо проводить на вырубках, гарях, рединах, прогалинах и иных не покрытых лесной растительностью землях, пригодных для лесовосстановления.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур должны использоваться районированные семена.

На землях лесного фонда Варзугского лесничества имеется Варзугский рыбохозяйственный заказник – особо охраняемая природная территория, имеющая научно-познавательное, ботаническое и эстетически-научно-познавательное значение, выделенная на основании Постановления Правительства Мурманской области от 14.06.2000 года №246-ПГ.

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, в соответствии с частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Эти леса используются в соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории и целевым назначением земель, определяемыми лесным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В настоящее время высокий рекреационный потенциал земель лесного фонда района используется недостаточно. Объекты района активно посещаются с целью экологического, познавательного туризма, любительской рыбалки и охоты, а также отдыха на природе. Рекреационная деятельность осуществляется весьма хаотично, не регулируется региональными органами. Сейчас на территории Терского района туризм признается приоритетным видом хозяйственного развития.

Основными видами побочного пользования в лесах являются: сенокошение, сбор грибов, заготовка лекарственного и технического сырья и др.

Одним из главных компонентов природных ресурсов являются растительные. По хозяйственной значимости наиболее важные группы – это пищевые и лекарственные растения, а также съедобные виды грибов. Среди пищевых растений широко используются ягодные. Лекарственные растения представляют собой самую многочисленную группу. В последние годы все больше внимания уделяется заготовке лекарственного сырья, ягод и грибов.

Об актуальности всестороннего изучения лекарственных растений свидетельствует решение 31-й сессии ВОЗ о создании в различных регионах мира научных и учебных учреждений по изучению лекарственной флоры Земли.

По данным инвентаризации природных ресурсов полезных растений Мурманской области установлено, что на территории области произрастает более 200 видов лекарственных растений разных систематических групп, из которых около 40 видов могут быть промысловыми, которые потенциально обладают полезными свойствами. Только 11 видов растений имеют эксплуатационные запасы первой категории. 29 видов растений имеют запасы второй категории.

Большие запасы этих видов сосредоточены на территории Терского района, отличающегося наибольшей экологической чистотой природной среды.

Исследованиями Полярно-альпийского ботанического сада-института выявлено, что растения, произрастающие на Крайнем Севере, накапливают значительно больше активных веществ, чем такие же виды в более благоприятных климатических и почвенных условиях. Это свидетельствует о большей эффективности лекарственных препаратов, полученных из сырья, собранного или выращенного в условиях Терского берега.

В коллекции ботанического сада-института содержится около 300 видов лекарственных растений из разных ботанико-географических районов мира. Многие из них имеют многофункциональное значение. Кроме лекарственного они имеют еще и декоративное, пищевое, пряное и другие значения.

Ассортимент интродуцированных лекарственных растений:

Адонис весенний, сибирский;

Арника горная, фригидная, длиннолистная, сахалинская, стеблеобъемлющая;

Аконит белоустный, клобучковый, крепкий, открытоустный;

Бадан толстолистный; Безвременник великолепный, осенний;

Валериана лекарственная, чесночноволосистая;

Гвоздика пышная; Горечавка желтая, легочная;

Горькуша лопуховидная; Девясил крупноцветковый;

Зверобой камчатский, продырявленный; Земляника лесная;

Календула лекарственная; Крестовник плосколистный;

Лук алтайский, Ледебура, Медвежий (черемша), лук-скорода, победный (черемша);

Левзея сафлоровидная (маралий корень), хомарская;

Любисток лекарственный, Морозник краснеющий;

Мята перечная, Наперстянка крупноцветковая;

Окопник лекарственный, Подснежник снежный;

Пион отклоняющийся (Марьин корень);

Первоцвет весенний (примула), высокий, крупночашечковый;

Пустырник сердечный, Родиола линейнолистная;

Скополия карниолистная;

Стополист (подофилл) гималайский, пальчатый;

Термопсис горный, ланцетный, Фиалка трехцветная субальпийская;

Чабрец (тимьян) блошный, ползучий.

В условиях Заполярья эксплуатация растений, у которых сырьем являются подземные органы должна быть полностью исключена. Для таких растений можно рекомендовать создание искусственных плантаций.

Следует продолжить изучение ресурсов лекарственных растений. Определить экспериментально скорость восстановления продуктивности их популяций.

Большое значение лесные массивы имеют и для местного населения, поскольку наиболее урожайные участки по количеству и качеству грибов и ягод расположены вдоль морского побережья.

Заготовка и сбор лекарственных растений допускаются в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство их запасов. Запрещается сбор растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации.

Лесные ресурсы в настоящее время используются незначительно. Сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья производится в малом объеме и не учитывается.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем и деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений.

В Варзугском участковом лесничестве (по состоянию на 01.01.2008 г.) имеются два участка лесного фонда, предоставленные в аренду для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты, площадью 43338 га.

Исходя из данных по официальному отстрелу диких животных можно ориентировочно определить их численность на территории Терского лесхоза (данные 1992 г.): белок – 6-8 тыс., куниц – 2-3 тыс., выдр – 60-80, лисиц – 200-300, медведей – 60-80, ондатр – 1,5-2,0 тыс., горностаев – 15-20, зайцев – около 1,0 тыс., росомах – 25-З0, норок – 150-200. Ежегодная добыча диких животных составляет 10-20% (по ондатре – до 30-40%).

Охотничьи виды

Белка – важнейший объект промысловой охоты. Численность этого грызуна определяется наличием урожаев шишек ели и сосны, поэтому динамична по годам. Продуктивность беличьим угодий достаточно высока. По результатам многолетней добычи охотников она составляет около 5-10 белок на 10 км2.

Куница – желанный трофей многих охотников. Наличие значительных площадей коренных хвойных лесов обеспечивают этому хищнику благоприятные условия обитания. Численность хотя и подвержена колебаниям по годам, но не в такой степени, как это наблюдается у белки. По имеющимся материалам численности ее составляет от 0,3 до 1,2 особей на 10 км2, а продуктивность – от 0,3 до 0,6 особей на 10 км2. Из-за своей ценной шкурки куница интенсивно преследуется охотниками. Вблизи населенных пунктов и на доступных для охотников участках угодья опустошаются от зверьков из года в год.

В дальнейшем восстановление поголовья происходит за счет расселения молодняка из отдаленных малодоступных участков леса, которые выполняют функцию резерватов.

Бурый медведь. Обычен. Специальные учеты численности медведя не проводились. Однако следы его жизнедеятельности отмечаются повсюду. Следует ожидать, что плотность этого хищника составляет не менее 0,5 на 10 км2. Характерной экологической особенностью местной популяции медведя является довольно тесная связь зверей с морским побережьем. Выбросы моря (рыба, погибшее тюлени и др.) охотно используются медведями.

Определенное значение в пушном промысле имеет норка (европейская и американская), выдра, лисица, заяц-беляк, ондатра. Состояние популяций этих животных, за исключением ондатры, не вызывает опасения. Охоту же на ондатру следует сильно ограничить.

Лось распространен по всей территории поселения, но высоких плотностей не образует (в среднем около 0,4 особи на 10 км2), и, в целом, численность его невысока. На лосей ведется активная браконьерская охота.

Глухарь. Распространен по всему полуострову. В зависимости от экологических условий численность глухаря по годам динамична. По имеющимся материалам его плотность в осенний период составляла от 14 до 20 особей на 10 км2. В доступных угодьях глухари интенсивно преследуются охотниками, в том числе и в весенний период на токах. В результате концентрированных рубок лесов уничтожаются токовища, ухудшается среда обитания, отдельные участки лесов становятся доступными для охотников. Все это вызывает тревогу за сохранение популяции глухаря.

Рябчик – широко распространен в лесных и тундровых угодьях района. Является наиболее частым трофеем охотников. Численность динамична.

Тетерев. Обычен, но немногочисленен. В таежных лесах условия обитания для этого вида неблагоприятны.

Белая куропатка также обычна, но не многочисленна. Рубки лесов ухудшают среду обитания для тетерева и белой куропатки.

Из водоплавающих птиц наибольшей популярностью пользуются у охотников шилохвость, чирок-свистунок, кряква, чирок-трескунок, гоголь, длинноносый крохаль, большой крохаль, которые распространены по озерам, речкам и на взморье. Весной и осенью на пролете появляются гуси-гуменники, хохлатая чернеть, морская чернеть, синьга, турпан, морянка, свиязь, широконоска, лебедь-кликун, золотистая ржанка, большой кроншнеп и др. виды. На островах и по морскому побережью гнездится обыкновенная гага. Обычен турухтан, встречается вальдшнеп. Гнездятся большой улит, фифи, мордунка, бекас, черныш.

Помимо официальной охоты, в последние годы наблюдается резкое усиление браконьерства, связанное с ухудшением экономической ситуации. Объемы этого браконьерства неизвестны, и никак не учитываются при составлении норм отстрела.

3.5. Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Терский район обладает удивительными по красоте и величию редкими и уникальными ландшафтами, неповторимыми природно-географическими комплексами, которые в совокупности формируют высокий рекреационный потенциал территории.

Все побережье в целом является прекрасным местом отдыха. В летний период в жаркие годы температура воды в Белом море достигает 18-20оС. Терскому берегу присущ свой микроклимат с заметно большим количеством солнечных дней, чем  на более северных территориях области.

По всему району протекает множество бурных порожистых речек. Богата территория района озерами разного размера с кристально-чистой водой, в которых водятся ценные разновидности рыб: семга, форель, хариус, сиг и другие.

Обширные пространства в районе занимают леса, представленные в основном сосняками, которые в июле-августе  богаты урожаями грибов.

Основная часть территории Терского района расположена в таежной зоне, подзоне северной тайги, в которой преобладают хвойные леса. Покрытые лесом земли составляют 35% территории района. Господствующие древесные породы северной тайги – сосна обыкновенная и ель сибирская, распространены также береза пушистая, рябина Городкова, осина  и ольха.

Обширные площади в районе занимают болота, отличающиеся большим разнообразием.

Разнообразие ландшафтов и экологических условий определят флористическое богатство Терского района. Здесь много редких, нуждающихся в охране, растений. В растительных сообществах представлено 112 из 261 вида сосудистых растений, внесенных в Красную книгу Мурманской области, из них двенадцать встречаются только на территории Терского района.

Кроме сосудистых растений, в Терском районе, широко представлены мохообразные, лишайники, водоросли и цианобактерии. Терский район, благодаря сочетанию благоприятных для лишайников климатических условий, представляет собой одно из уникальных на Кольском полуострове мест по видовому богатству лишайников, особенно разнообразна группа эпифитных видов, заселяющих стволы и ветви живых деревьев. Всего в Терском районе на сегодняшний день установлено произрастание порядка 300 видов лишайников, обнаружено 15 видов, занесенных в областную, и три вида – в российскую Красные книги.

Лишайники растут очень медленно – в среднем 1 мм в год. Нарушенный лишайниковый покров восстанавливается годами и десятилетиями. Поэтому лишайниковые сообщества являются одними из наиболее уязвимых  в отношении антропогенных воздействий.

Рекреационная привлекательность территории складывается из биоресурсного потенциала, живописности природных объектов: в районе множество рек и озер, интересная геологическая структура, таежная растительность, животный мир. В районе расположены три памятника природы регионального значения: аметисты мыса Корабль, водопады на реках Чаваньга и Чапома.

В районе преобладает неорганизованная рекреация. Наиболее распространенным видом рекреации являются рыбалка, охота, познавательные экскурсии, собирательство ягод и грибов.

Природные условия и ресурсы позволяют развивать в районе экологический и спортивный туризм,  отдых на базах и в приютах.

Ограничивающими факторами являются труднодоступность и удаленность рекреационных объектов, суровые погодные условия в зимний период, распространение кровососущих насекомых в летний сезон.

##### Животный мир

Ихтиофауна внутренних водоемов и морских заливов М.О. сельскоого поселения Варзуга представлена 18 видами рыб, относящихся к 10 семействам. В него входит горбуша – вид интродуцированный в бассейны Белого и Баренцева морей и создавший в естественных условиях достаточно устойчивую, способную к воспроизводству популяцию. Состав ихтиофауны водосбора р. Варзуги и р. Индеры отличается наибольшим видовым разнообразием по сравнению с другими регионами Кольского п-ова.  Индера – наиболее крупная нерестовая река Терского берега для морской кумжи. Кроме того, в р. Варзуге и ее притоках по-прежнему высока численность жемчужницы, что является убедительным доказательством высокого качества водной среды.

В настоящее время на акватории р. Варзуга и ее притоков расположен Варзугский рыбохозяйственный заказник, включающий в себя большую территорию. Здесь достаточно хорошо налажена рыбоохранная служба и действуют уже разработанные и утвержденные правила.

Терское прибрежье, является благоприятным местом обитания для десятков тысяч морских зверей. В прибрежье Терского берега встречаются представители 17 видов млекопитающих, из них 12 – включены в Красные книги СССР, Российской Федерации и СИТЕС.

Промысловые ресурсы Белого моря представлены 7 видами рыб: сельдь, сиг, навага, корюшка, семга, треска и камбала. Из морских млекопитающих объектами добычи являются гренландский тюлень, нерпа и белуха.

Разработка мер по охране морских зверей неразрывно связана с оценкой состояния их популяций в условиях климатической и антропогенной динамики экосистем прибрежья. Климатические и антропогенные факторы, в конечном счете, и определяют особенности распределения животных, их численность, миграции, стратегию воспроизводства.

Для видов, размножающихся на льдах Терского прибрежья (гренландский тюлень, кольчатая нерпа, морской заяц) существенное влияние на уровень смертности приплода могут оказывать температура воздуха, толщина льда, наличие на нем снежного покрова и другие климатические факторы.

Ликвидация поморских поселений способствовало увеличению численности морских зверей. Благодаря охранным мерам, численность животных значительно увеличилась.

Однако в прибрежной зоне  Терского берега негативное воздействие на морских зверей оказывают рыболовство, зверобойный промысел и браконьерство.

Cостав ихтиофауны :

Сем. Лососевые - Salmonidae

- Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum)

- Антлантический лосось (семга) – Salmo salar L.

- Кумжа (форель) – Salmo trutta L.

Сем. Миноговые – Petromyzontidae

- Тихоокеанская минога - Lethenteron japonicum (Martens)

Семейство Сиговые – Coregonidae

- Европейская ряпушка – Coregonus albula (L.)

- Обыкновенный сиг – Coregonus lavaretus (L.)

Семейство Хариусовых – Thymallidae

- Европейский хариус – Thymallus thymallus (L.)

Семейство Корюшковые – Osmeridae

- Азиатская зубатая корюшка – Osmerus mordax (Mitchill)

Семейство Щуковые – Esocidae

- Обыкновенная щука – Esox lucius L.

Семейство карповые – Cyprinidae

- Язь – Leuciscus idus (L.)

- Обыкновенный елец – Leuciscus leuciscus (L.)

- Обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus (L.)

- Плотва – Rutilus rutilus L.

Семейство Налимовые – Lotidae

- Обыкновенный налим – Lota lota (L.)

Семейство Колюшковые – Gasterosteidae

- Колюшка трехиглая обыкновенная – Gasterosteus aculeatus L.

- Колюшка девятииглая – Pungitius pungitius pungitius (L.)

Семейство Окуневые – Percidae

- Обыкновенный ерш – Cymnocephalus cernuus (L.)

- Речной окунь – Perca fluvitilis (L.)

Представленный список содержит 18 видов рыб, относящихся к 10 семействам.

Редкие и охраняемые виды

Отряд китообразных (Cетасеа). Китообразные встречаются в Белом море, главным образом, в летне-осенний период. При этом их видовое разнообразие зависит от гидрологического режима конкретного года. Для периодов со стандартными ежегодными климатическими показателями характерны 9 видов китообразных, охрана которых предусмотрена положениями Красной книги РФ и СИТЕС.

Гpенландский кит (Balaena mysticetus L., 1758). Англ.: Bowhead Whale, Greenland Whale. Систематическое положение: сем. Balaenidae, п/о Mysticeti. Статус: I (РФ), I (СИТЕС). Численность: в Северной Атлантике – не более 1000 животных. Меры охраны: запрет промысла с 1935 г.

Финвал (Balaenoptera physalus L., 1758). Англ.: Fin Whale, Common Rorqual, Finback Whale. Систематическое положение: сем. Balaenopteridae, п/о Mysticeti. Статус: II (РФ), II (СИТЕС). Численность: Атлантический океан – 5600-18300 особей. Меры охраны: запрет промысла, для стада Западной Гренландии разрешен ежегодный забой 10 животных для нужд местного населения.

Синий (голубой) кит (Balaenoptera musculus L., 1758). Англ.: Sulphur Bottom, Blue Whale. Систематическое положение: сем., п/о Mysticeti. Статус: I (РФ), I (СИТЕС). Численность: считают, что в Атлантике осталось не более 150 особей. Охранные меры: судовой промысел ограничен в 1938 г., береговой забой запрещен в 1955 г., в 1963 г. занесен в Красную книгу МСОП, с 1967 г. охраняется на всем ареале.

Малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804). Англ.: Minke Whale, Lesser Rorqual, Piked Whale. Систематическое положение: сем. Balaenopteridae, п/о Mysticeti. Статус: I-II. Численность: Атлантический океан – 44000-60000 животных. Основные лимитирующие факторы: промысел. Меры охраны: несмотря на запрет Международной китобойной конвенции на промысел животных северо-атлантического стада, норвежские китобои добывают до 1500 животных в год.

Сейвал (Balaenoptera borealis Lesson, 1828). Англ. – Sei Whale, Rorqual. Систематическое положение: сем. Balaenopteridae, п/о Mysticeti. Статус: III (РФ), II (СИТЕС). Численность: Атлантический океан – около 10 000 особей. Меры охраны: промысел запрещен с 1980 г.

Горбатый кит (Megaptera novaeanliae Borowski, 1781). Англ. – Humpback Whale. Систематика: сем. Balaenopteridae, п/о Mysticeti. Статус: I (РФ), I (СИТЕС). Численность: в водах Атлантики обитает не более тысячи животных, мировая популяция не превышает 10 000 особей. Охрана: запрет на промысел вводили в период с 1937 по 1949 гг., охранные мероприятия в Северной Атлантике проводятся с 1955 года.

Высоколобый бутылконос (Hyperoodon ampullatus Forster, 1770). Англ. – Northern Bottle-nosed Whale. Систематическое положение: сем. Ziphiidae, п/о Odontoceti. Статус: I (РФ), I (СИТЕС). Численность: Восточная Атлантика – 6000-9000 особей.

Беломордый дельфин (Lagenorhynchus albirostris Gray, 1846). Англ. - White-beaked Dolphin. Систематическое положение: сем. Delphinidae, п/о Odontoceti. Статус: IV (РФ), II (СИТЕС). Численность: данные отсутствуют.

Атлантический белобокий дельфин (Lagenorhynchus acutus Gray, 1828). Англ. – Atlantic White-sided Dolphin. Систематическое положение: сем. Delphinidae, п/о Odontoceti. Статус: IV (РФ), II (СИТЕС). Численность: Северная Атлантика – около 24000 особей. Меры охраны: охраняется с 1976 г.

Отряд Ластоногих (Pinnipedia). В прибрежье Терского берега могут встречаться представители трех охраняемых видов ластоногих.

Морж (Odobenus rosmarus Linnaeus, 1758). Англ.: Walrus. Систематическое положение: сем. Odobenidae, отр. Pinnipedia. Статус: III (РФ), I (СИТЕС). Численность: в Северо-восточной Атлантике – 2 000 особей. Меры охраны: с 1949 г. – запрет на промысел моржа в Баренцевом и Карском морях и с 1956 г. – повсеместно.

Атлантический серый тюлень (Halichoerus grypus Fabricius, 1791). Англ.: Grey seal. Систематическое положение: сем. Phocidae, отр. Pinnipedia. Статус: III (РФ), – (СИТЕС). Численность: прибрежье Кольского п-ва – 5 000, Северная Атлантика – около 35 000 особей. Меры охраны: запрет на промысел с 1967 г.

Атлантический обыкновенный тюлень (Phoca vitulina vitulinf Linnaeus, 1758). Англ.: Common seal, Harbour seal. Систематическое положение: сем. Phocidae, отр. Pinnipedia. Статус: II (РФ), – (СИТЕС). Численность: прибрежье Кольского п-ва – 500 особей, Северная Атлантика - 30 000 особей. Меры охраны: запрет на промысел.

3.6. земельный фонд. Территориальные ресурсы

Земельный фонд МО СП Варзуга, по состоянию на 1.01.2009 г, составляет 1149,0 тыс. га (данные топографической съёмки). Границы сельского поселения Варзуга установлены Законом Мурманской области от 29.12.2004 г. № 582-01 – ЗМО «Об утверждении границ муниципальных образований в Мурманской области». Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального образования Терский район.

Территорию сельского поселения Варзуга составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ сельского поселения. В состав территории сельского поселения входят населенные пункты: с. Варзуга, с. Кашкаранцы, н.п. Маяк Никодимский, с. Кузомень, с. Тетрино, с. Чаваньга, с. Чапома, с. Пялица.

Границы сел сельского поселения Варзуга установлены Решением  Терского райсполкома от 21.10.1992 г. №229 «О передаче земель в ведение Чаваньгского, Чапомского, Варзужского, Оленицкого сельских Советов».

В настоящее время границы населенных пунктов сельского поселения не утверждены.

Таблица 3.5

Распределение земель по категориям в границах МО СП Варзуга

(по данным топографической съёмки)

|  | Категории земель | Площадь земель по состоянию на 01.01.09 г., га | Площадь земель на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 10 229 | 10 214 |
| 2. | Земли населенных пунктов, из них: | 281 | 296 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения, из них: | 244 | 355 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 18 359 | 696 500 |
| 5. | Земли лесного фонда | 1 1091 25 | 1 109 125 |
| 6. | Земли запаса | 31 800 | 31 800 |
| Итого земель в административных границах |  | 1 149 000 | 1 149 000 |

С развитием с. Варзуга как административного и туристического центра, ростом численности населения возникает необходимость в новом жилищном строительстве, объектах туризма и культурно-бытового обслуживания. В настоящее время село не располагает свободными территориями, в связи, с чем проектом предлагается расширение существующих границ с. Варзуга за счет земель сельскохозяйственного назначения. Всего площадь земель включаемых в границу села с учетом участков земель, на которых уже имеется жилая застройка, составит около 10 га. Необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта. В остальных селах сельского поселения развитие селитебной территории возможно в границах населенных пунктах.

Таблица 3.6

Изменение территорий, занимаемых жилой застройкой

в сёлах поселения

| Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта | существ | изменен | проектн. | существ | изменен | проектн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га |  |  | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| с. Варзуга | 50,4 | 15,0 | 8,0 | 23,0 | 20,3 | 10,8 | 31,0 |
| с. Кузомень | 36,7 | 2,9 | 1,0 | 3,9 | 7,9 | 2,7 | 10,6 |
| с. Кашкаранцы | 27,0 | 3,2 | 1,0 | 4,2 | 11,8 | 3,7 | 15,5 |
| с. Чаваньга | 23,3 | 3,6 | 2,0 | 5,6 | 15,4 | 8,6 | 24,0 |
| с. Тетрино | 17,3 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 17,3 | 2,9 | 20,2 |

Продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Чапома | 86,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 2,3 | 5,8 |
| н.п. Маяк Никодимский | 7,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| с. Пялица | 21,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 4,7 | 2,3 | 7,0 |
| Варзугское СП | 281,2 | 32,2 | 15,0 | 47,2 | 11,4 | 5,3 | 16,7 |

Поскольку Варзугское сельское поселение имеет длительную историю  использования территории, то сложившиеся её функциональное зонирование вряд ли претерпит существенные изменения.

В качестве функциональных зон выделены:

-	земли сельскохозяйственного назначения;

-	лесной фонд;

-	земли населенных пунктов;

-	земли инженерно-транспортной инфраструктуры;

-	объекты археологии.

На отдельных схемах, масштаба 1:2000, показано проектное функциональное зонирование территорий всех населенных мест, резервы их территориального развития.

Относительные величины площадей функциональных зон в населенных пунктах приведены в существующем и проектном вариантах в таблице. Здесь же, приводится величина изменения данных площадей при переходе от существующего варианта к проектному.

Таблица 3.7

Структура функционального зонирования административного центра сельского поселения с. Варзуга*

| Структура функционального зонирования площади н.п. | существ | изменен | проектн. | существ. | изменен | проектн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  |  | % |  |  |
| ЖЗ | 15,0 | + 8,0 | 23,0 | 20,3 | + 10,8 | 31,0 |
| ОДЗ | 2,8 | + 4,3 | 7,1 | 3,8 | + 5,8 | 9,6 |
| ПЗ | 7,9 | - 2,4 | 5,5 | 10,7 | - 3,2 | 7,4 |
| ИТИ | 3,2 | + 2,5 | 5,7 | 4,3 | + 3,4 | 7,7 |
| Другие зоны | 3,3 | + 2,7 | 6,0 | 4,4 | + 3,6 | 8,1 |
| Прочие земли | 41,8 | 15,1 | 26,7 | 56,5 | + 20,0 | 36,0 |

* за 100 % принята площадь с. Варзуга в границах топографической съемки (74,0 га).

Аббревиатуры функциональных зон в указанной таблице имеют следующее значение: ЖЗ – жилая застройка; ОДЗ – застройка под общественно-деловую и социальную инфраструктуру; ПЗ – производственная застройка; ИТИ – зона инженерной и транспортной инфраструктуры, включая зону обслуживания последней.

В графе «другие зоны» показаны суммарные значения следующих площадей:  для существующего варианта – зоны зеленых насаждений общего пользования и зоны объектов специального назначения; для проектного варианта – зоны санитарно-защитных зеленых насаждений.

В графе «прочие земли» показаны суммарные площади участков земель населенных пунктов не вошедшие в структуру функционального зонирования. К таковым относятся участки леса, луга, пустыри, пастбища, пески, заболоченные территории и пр.

В результате проведенного зонирования структура территории населенных пунктов существенно изменилась. Так, повсеместно увеличилась доля зонированной территории, и соответственно, уменьшилась доля прочих земель, что будет способствовать более рациональному использованию земельного фонда.

В проекте даны предложения по изменению границы с. Варзуга. Предлагаемая граница обозначена на Схеме планируемого развития территории с. Варзуга (М 1:2 000).

4. экономический потенциал

4.1. Демографические и трудовые ресурсы

### 4.1.1. Демографические ресурсы

По данным федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, по состоянию на 01.01.2009 г., численность постоянного населения сельского поселения Варзуга – 787 чел., что составляет 12,5% от численности населения Терского района и 97,5% его сельского населения.

За прошедшие 20 лет (1989-2009 гг.) численность населения сельского поселения Варзуга сократилась на 22,4% (с 1014 чел). Показатель естественной убыли населения в МО СП Варзуга – 11,4 на 1000 жителей (в районе – 6,0).

«Точки перелома» в социально-экономическом развитии страны отражались на демографических процессах в селах Терского района.

Сокращение численности населения связано в первую очередь с изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением лесозаготовок, развалом отраслей (сельское хозяйство) и закрытием предприятий (рыбопереработка), что вызвало отток населения.

Демографическая ситуация сельского поселения Варзуга характеризуется:

- Сменой ежегодных темпов прироста в сторону уменьшения: до 0,2% в год в определенный период;

- Превышением естественной убыли населения над рождаемостью и миграционным приростом;

- Миграционной убылью населения;

- Неблагоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 7 лет удельный вес детей в общей численности уменьшился с 23% до 20%, в то же время не произошло увеличения удельного веса пенсионеров, что объясняется большой преждевременной смертностью населения.

Ниже приводятся данные динамики численности населения района в различные периоды.

Таблица 4.1

Динамика численности постоянного населения

сельского поселения Варзуга за период 1989-2009 гг.

|  | 1989 г. (перепись) | 2002 г. (перепись) | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, чел | 1014 | 910 | 832 | 857 | 839 | 820 | 787 |
| Изменение числ. населения к предыдущему показателю, % | - | 89,7 | 91,4 | 103,0 | 97,9 | 97,7 | 95,9 |

До середины 90-х годов численность населения в селах оставалась, практически стабильной, в 2006 году прирост населения составил +3%. В последующий период в сельском поселении наблюдается ежегодное снижение численности населения (2,0-4,0% в год) – среднегодовая убыль составляет 23 чел. При значительном миграционном оттоке, естественная убыль в 2009 году составила 9 человек.

Самыми неблагоприятными в демографическом отношении являются села Кашкаранцы и Тетрино, по сравнению с показателями 1989 г. численность населения этих населенных пунктов сократилась на 65,5% и 52% соответственно.

Таблица 4.2

Динамика численности населения сельских населенных пунктов, подчиненных администрации сельского поселения Варзуга,

за период 1989 – 2009 гг. (чел.)

| Населенные пункты сельского поселения Варзуга | 1989 г. | 2002 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - с. Варзуга | - 351 | - 399 | - 381 | - 402 | - 406 | - 400 | - 378 |
| - н.п. Маяк Никодимский | - 12 | - 18 | - 5 | - 5 | - 4 | - 4 | - 4 |
| - с. Кузомень | - 80 | - 83 | - 73 | - 75 | - 76 | - 81 | - 80 |
| - с. Кашкаранцы | - 148 | - 120 | - 62 | - 62 | - 60 | - 55 | - 51 |
| - с. Тетрино | - 69 | - 34 | - 36 | - 38 | - 35 | - 33 | - 33 |
| - с. Чаваньга | - 150 | - 115 | - 112 | - 112 | - 114 | - 109 | - 104 |
| - с. Пялица | - 11 | - 10 | - 15 | - 15 | - 13 | - 14 | - 14 |
| - с. Чапома | - 193 | - 131 | - 148 | - 148 | - 131 | - 124 | - 123 |
| В целом по поселению | 1014 | 910 | 832 | 857 | 839 | 820 | 787 |

Ввиду отсутствия достоверной статистической информации по МО СП Варзуга, а так же учитывая, что в СП Варзуга проживает 97,5% сельского населения района, показатели движения населения приведены в целом по сельской местности Терского района.

Таблица 4.3

Естественный и механический прирост населения сельской местности Терского района (Мурманскстат)

| Наименование | 1991 г. | 2002 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (предварительные данные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост (убыль) | +14 | -9 | -6 | -11 | -2 | -2 | -11 |
| Механический прирост (убыль) | +4 | -14 | -15 | -11 | -13 | -26 | -22 |

Начиная с 1995 года, наблюдается отрицательный естественный прирост населения, однако, в последние годы имеет место некоторое снижение естественной убыли населения.

Движение населения в сельской местности Терского района

за период 1991-2008 гг.

Диаграмма №1

чел

Таким образом, миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественная убыль населения.

Так же как и в целом по району в сельской местности наблюдается отрицательное сальдо естественного прироста, при механической убыли населения. Однако следует отметить, незначительные по сравнению с районными показатели естественной и миграционной убыли населения в сельской местности.

### 4.1.2. Прогноз численности населения

Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать население района как на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения МО СП Варзуга на планируемый период генерального плана определена на основании:

  - анализа динамики численности населения за прошедший период и существующей возрастной структуры населения;

Демографический прогноз, рассчитанный с учетом анализа динамики изменения численности постоянного населения МО СП Варзуга за предшествующий период при сложившихся темпах снижения (2,0-4,0% в год), и существующей половозрастной структуре показывает возможность стабилизации численности населения на уровне 750-800 чел.

В том числе:

-	значительное снижение численности населения в селах Пялица и Тетрино;

-	стабилизацию численности населения в селах Кашкаранцы, Кузомень, Чапома, Чаваньга и Никодимский Маяк;

-	рост численности населения в селе Варзуга.

2.	прогноза численности населения Мурманской области, представленных в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения РФ до 2025 года Федеральной службой государственной статистики (2008 г.).

Расчёт предположительной численности населения до 2025 года осуществлён Федеральной службой государственной статистики по трём вариантам (низкий, средний, высокий) с учетом Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года №1351.

Согласно прогнозным сценариям Росстата до 2013 года предполагается увеличение коэффициентов рождаемости в Мурманской области до 9,4-10,8 на 1000 жителей, ежегодное незначительное увеличение коэффициентов смертности в период 2013-2020 гг. с последующим снижением к 2025 году.

Все три варианта прогноза предполагают ежегодное снижение численности населения Мурманской области в период 2009-2025 гг.

3.	реализуемых на территории МО СП Варзуга долгосрочных целевых программ, направленных на улучшение демографической ситуации:

-	Основные положения стратегии экономического развития Мурманской области на период до 2025 года;

-	Социальное развитие села Мурманской области на 2009-2012 годы;

-	Программа социально-экономического развития Терского района Мурманской области на 2007-2010 годы»;

-	Программа Социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района на 2010 год.

Демографическая политика Правительства Мурманской области в долгосрочной перспективе – до 2020 года – будет направлена на снижение темпов естественной убыли населения за счет:

-	уменьшения смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, в том числе от внешних причин;

-	повышения рождаемости и снижения младенческой смертности;

-	укрепления репродуктивного здоровья населения и социального статуса семьи;

-	регулирования миграционных процессов в целях снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики региона.

В соответствии с заданием на проектирование (Приложение к техническому заданию п.4.5) проектная численность населения принята на основании прогнозных показателей СТП Терского района.

Ниже приведены показатели проектной численности населения МО СП Варзуга, в разрезе населенных пунктов:

Таблица 4.4

Прогнозная численности населения МО СП Варзуга, чел.

|  | 1.01.2009г. | 2015г. 1 очередь | 2025-2030 г. планируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП Варзуга | 787 | 840 | 900 |
| с. Варзуга | 378 | 450 | 500 |
| с. Кузомень | 80 | 75 | 70 |
| с. Кашкаранцы | 51 | 50 | 50 |
| с. Чапома | 123 | 115 | 120 |
| с. Пялица | 14 | 10 | 10 |
| н.п. Маяк Никодимский | 4 | 4 | 5 |
| с. Чаваньга | 104 | 110 | 120 |
| с. Тетрино | 33 | 26 | 25 |

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения.

Формирование численности населения будет идти за счет снижения естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения).

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс возвращения бывших жителей сел в свои родные места.

Рост численности населения предусматривается в основном в с. Варзуга, которая становится центром туристического развития Терского района.

Выводы:

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях позволит стабилизировать социально-экономическое положение сельского поселения, повысить уровень качества жизни в селах, что в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации на территории поселения.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности (туристическо-рекреационная деятельность, рыболовство и рыборазведение, сельское хозяйство охота и лесное хозяйство и пр.), потенциал для которых МО СП Варзуга имеет.

Для оценки потребности населенных пунктов поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства, с учётом временно пребывающего населения, проектная численность населения в генеральном плане принята на уровне 850-900 человек.

### 4.1.2. Занятость, трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов сельского поселения составляет 62% от общей численности населения (около 450 человек), из них занято в экономике МО СП Варзуга 370 человек (около 82% от общей численности трудовых ресурсов). По состоянию на 1.01.2009 г. статус безработного имеют 27 человек, самый высокий уровень безработицы отмечается в селах Чапома и Чаваньга – 37% и 33% соответственно от всех безработных, зарегистрированных в МО СП Варзуга.

В крупных и средних предприятиях и организациях района занято 370 человек. Ниже представлена структура занятости населения в отраслевом разрезе.

Таблица 4.5

Структура занятости населения МО СП Варзуга по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства)

| Вид экономической деятельности | чел | % |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 10 | 2 |
| Рыболовство и рыборазведение | 250 | 68 |
| Всего материальное производство | 260 | 70 |
| ЖКХ | 12 | 3 |
| Торговля, общественное питание | 40 | 11 |
| Культура, спорт и туризм, социальное обеспечение | 17 | 5 |
| Госуд. управление, обеспечение безопасности обязательное соцобеспечение | 19 | 5 |
| Образование | 10 | 3 |
| Здравоохранение | 8 | 2 |
| Прочие услуги | 4 | 1 |
| Всего нематериальная сфера | 110 | 30 |
| Итого занятые | 370 | 100 |

За прошедшие 6 лет произошло значительное увеличение населения трудоспособного возраста, в основном за счёт вступления в трудоспособный возраст детей старших возрастов. При этом не наблюдается увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, причиной является преждевременная смертность и миграционный отток трудоспособного населения.

Таблица 4.6

Изменение возрастной структуры населения %

| Возрастные группы | 2002 (данные переписи) |  | 2008 г. (данные паспорта поселения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % |
| Дети до 15 лет | 208 | 23,0 | 124 | 15 |
| Население в трудоспособном возрасте | 516 | 57,0 | 539 | 65,0 |
| Население старше трудоспособного возраста | 185 | 20,0 | 157 | 19,0 |

Ниже приведены показатели возрастной структуры населения в разрезе населенных пунктов МО СП Варзуга, по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года.

Таблица 4.7

| Населенные пункты сельского поселения Варзуга | Моложе трудоспособного |  | Трудоспособном |  | Старше трудоспособного возраста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| - с. Варзуга | - 106 | - 26,5 | - 203 | - 50,8 | - 90 | - 22,5 |
| - н. п. Маяк Никодимский | - 1 | - 5,5 | - 17 | - 94,0 | - - | - 0,0 |
| - с. Кузомень | - 17 | - 20,5 | - 47 | - 56,5 | - 19 | - 23,0 |
| - с. Кашкаранцы | - 18 | - 15,0 | - 90 | - 75,0 | - 12 | - 10,0 |
| - с. Тетрино | - 4 | - 11,7 | - 18 | - 53,0 | - 12 | - 35,3 |
| - с. Чаваньга | - 28 | - 24,3 | - 59 | - 51,3 | - 27 | - 23,4 |
| - с. Пялица | - - | - 0,0 | - 6 | - 60,0 | - 4 | - 40,0 |
| - с. Чапома | - 34 | - 26,0 | - 76 | - 58,0 | - 21 | - 16,0 |

По состоянию на 2002 год в населенных пунктах Тетрино и Пялица самые большие показатели численности людей старше пенсионного возраста, при минимальных показателях численности детей до 15 лет. Подобное соотношение, учитывая общую не большую численность населения вышеуказанных населенных пунктов, в перспективе следует ожидать дальнейшего сокращения численности населения этих сел.

На территории поселения осуществляют свою деятельность и являются градообразующими предприятиями 3 сельскохозяйственных производственных кооператива, в которых занята большая часть населения сельского поселения в основном на неквалифицированных подсобных работах. Численность занятых в рыболовецких колхозах приводится в разделе «хозяйственный комплекс».

Наиболее острыми остаются проблемы несбалансированности спроса и предложения рабочей силы, как по количественному, так и по профессиональному составу вследствие слабой диверсификации экономики.

Одним из отрицательных факторов, влияющих на уровень жизни населения, является отсутствие рабочих мест. Этот факт влияет на сложившуюся тенденцию оттока трудоспособного населения.

Для МО СП Варзуга характерен низкий уровень жизни населения: среднемесячная заработная плата ниже, чем в целом по району (в Терском районе – 9817 руб.), что ниже среднеобластного показателя на 37%.

Проектная занятость населения

В настоящее время на территории МО СП Варзуга реализуются муниципальные целевые программы, направленные на решение проблемы занятости населения:

-	Развитие и поддержка малого предпринимательства в МО СП Варзуга на 2009-2010 гг.;

-	Содействие занятости населения муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2009-2010 гг.

Ожидаемые результаты реализации:

-	Создание новых рабочих мест, повышение уровня оплаты труда персонала, снижение уровня безработицы, увеличение доходной части местного бюджета;

-	Содействие трудоустройству населения, социальная поддержка.

С учетом организации на территории поселения новых и развития существующих направлений хозяйственной деятельности на перспективу планируется увеличение численности занятых, в том числе по отраслям экономической деятельности.

Таблица 4.8

Рост численности занятых по отраслям экономической деятельности

| Вид экономической деятельности | 2008 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 10 | 15 | 33 |
| Рыболовство и рыборазведение | 250 | 300 | 330 |
| Всего материальное производство | 260 | 315 | 363 |
| ЖКХ | 12 | 12 | 10 |
| Торговля, общественное питание | 40 | 50 | 60 |
| Культура, спорт и туризм, социальное обеспечение | 17 | 25 | 36 |
| Государственное управление, обеспечение безопасности обязательное социальное обеспечение | 19 | 20 | 20 |
| Образование | 10 | 8 | 10 |
| Здравоохранение | 8 | 9 | 10 |
| Прочие услуги | 4 | 6 | 12 |
| Всего нематериальная сфера | 110 | 130 | 152 |
| Итого занятые | 370 | 445 | 515 |

Цель определения количества занятых в экономике на планируемый период – показать лишь общую тенденцию развития отдельных отраслей специализации муниципального образования с позиции общей ситуации настоящего времени и планируемых изменений.

Предполагается, что в период расчетного срока будут созданы порядка 150 новых рабочих мест (как в сфере туризма, так и смежных отраслях – производство продуктов питания, транспортные перевозки, строительство, сувенирная продукция, торговля, досуг и др.), из них около 70 мест на 1 очередь.

4.2. Хозяйственный комплекс

### 4.2.1. Рыбхозяйственная деятельность

Основу экономики сельского поселения составляет рыбохозяйственная деятельность. Продукция рыболовецких колхозов сельского поселения составляет 0,02% от аналогичного показателя по области.

Для жителей района рыболовство является исторически традиционной отраслью.

Главным занятием поморов издревле был лов семги, беломорской сельди, трески и охота на морского зверя (сальный промысел).

Основными объектами рыбного промысла в настоящее время являются лососёвые (семга, горбуша).

В рыбном хозяйстве функционируют три рыболовецких колхоза – СПК РК «Всходы коммунизма» (с. Варзуга), РК «Беломорский рыбак»» (с. Чаваньга), СПК РК «Чапома» (с. Чапома), и индивидуальные предприниматели.

Все рыболовецкие колхозы являются поселкообразующими, обеспечивают  экономическую, финансовую и социальную устойчивость сс. Варзуга, Чаваньга, Чапома. В рыбной отрасли занято порядка 300 чел, в том числе проживающих в селах поселения – 174 чел. Ниже приводятся данные по численности занятых в рыболовецких колхозах сельского поселения.

Таблица 4.9

Характеристика сельскохозяйственных производственных

кооперативов сельского поселения

| Наименование предприятия | Место расположения | Квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов 2007 год, тонн | Численность работающих, чел. | В т.ч. в селах поселения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК РК «Всходы коммунизма» | с. Варзуга | семга - 10,05 | 146 | 108 |
|  |  | сельдь - 5,08 |  |  |
|  |  | горбуша – 3,58 |  |  |
| СПК РК «Чапома» | с. Чапома | семга – 4,14 | 83 | 28 |
|  |  | сельдь – 25,38 |  |  |
| РК «Беломорский рыбак» | с. Чаваньга | семга – 12,99 | 87 | 38 |
|  |  | сельдь – 32,2 |  |  |
|  |  | горбуша – 23,15 |  |  |

Рыболовецкие колхозы осваивают квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов, в основном в Баренцевом и Белом морях, остальные пользователи – в Белом море. Также небольшие объемы рыбы всеми пользователями добываются в озерах и реках.

Объёмы вылова соответствуют установленным квотам на добычу биологических ресурсов в зоне прибрежного рыболовства Белого моря. Ежегодно колхозам выделяются квоты на вылов семги и сельди, в нечетные годы на вылов горбуши.

Рыболовецкие колхозы добывают в среднем год до 45 тонн семги, в отдельные годы до 217 тонн горбуши. Установленные квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов в промышленных целях для прибрежного рыболовства ежегодно сокращаются по причине снижения запасов семги. Если ранее колхозам выделялась квота на добычу семги в размере 45 тонн, в 2005 г. – 37,5 тонн, в 2006 г. – 34,3 тонны, в 2007 г. – 27,18 тонны, то в 2008 г. – 25,5 тонн.

Сдерживающими факторами в развитии рыболовства являются:

- труднодоступность (отсутствие транспортной инфраструктуры) и отдаленность колхозов от районного и областного центров;

- отсутствие современной береговой инфраструктуры, связанной, прежде всего, с хранением и переработкой продукции;

- наличие существенного дисбаланса между объемами допустимого улова водных биоресурсов и производственными мощностями для их изъятия;

-	промысловый флот СПК РК «Всходы коммунизма», в связи с ежегодным снижением квот используется не в полной мере;

-	в связи с запретом зверобойного промысла в марте 2009 года простаивают имеющиеся производственные мощности СПК РК «Чапома» (цех по первичной переработке шкур морзверя и т. д.);

- несовершенство системы распределения квот добычи (вылова) морских живых ресурсов по объектам и районам промысла между субъектами рыбохозяйственной деятельности;

- неполное освоение некоторых видов морских ресурсов, доступных для промысла в зоне прибрежного рыболовства Белого моря;

- снижение объемов и эффективности искусственного воспроизводства водных биоресурсов;

- высокий физический износ и моральное старение основных средств, в первую очередь, промыслового флота;

- хронический дефицит оборотных средств, а также средств для обновления физически изношенных и морально устаревших основных производственных фондов, прежде всего, промыслового флота и технологического оборудования береговых производств;

- несовершенство законодательно-правового обеспечения функционирования рыбного хозяйства страны;

- недостаточное развитие современной кредитно-финансовой, организационной и информационной структур;

- отсутствие возможности пополнения оборотного капитала, кредитные ресурсы банков для многих предприятий и частных предпринимателей остаются недоступными.

Вместе с тем, рыбное хозяйство имеет реальные возможности для возрождения отрасли. Это обусловлено наличием природных, ресурсных, рыночных, экономических и социальных предпосылок.

-	Промысловые возможности традиционных районов промысла достаточно изучены и могут быть прогнозированы на предстоящий период;

-	Соотношение прогнозируемых биологических ресурсов и добывающих мощностей, показывает, что мощности для добычи донных гидробионтов без учета их пополнения будут больше прогнозируемых запасов.

-	Рыночные предпосылки обусловлены достаточно высоким потенциальным спросом населения страны на рыбные товары и других отраслей народного хозяйства на кормовую и техническую продукцию, близостью емких зарубежных рынков, наметившимся ростом доходов населения и улучшением финансового состояния предприятий.

-	Экономические предпосылки развития рыбного хозяйства связаны с предполагаемым совершенствованием налогового, таможенного и инвестиционного законодательства, в том числе за счет расширения страховых и лизинговых отношений, привлечения иностранных инвестиций; развитием среднего и малого предпринимательства, совершенствованием организационной структуры управления рыбным хозяйством.

-	К основным социальным предпосылкам развития отрасли на следует отнести ее градообразующий характер и соответствующую социальную инфраструктуру, обеспечивающую требуемый уровень социально-бытовых условий занятых в рыбном хозяйстве, их семей и смежных с ним отраслях.

##### Основные направления развития рыбохозяйственной деятельности:

- модернизация и техническое перевооружение береговой инфраструктуры:

-	установка ВЭС – 6 шт. на тоневых участках;

-	строительство грунтовой дороги вдоль Белого моря Кузомень–Чаваньга–Тетрино–Стрельна–Чапома;

-	обустройство плавпричалов грузоподъемностью 50-100 т. (сс. Тетрино, Чаваньга);

-	размещение цеха первичной переработки рыбы (с. Чапома);

- в районах промысла должно быть достигнуто разумное сочетание промысловых запасов и промысловых усилий;

- обеспечение рационального использования морских биологических ресурсов, увеличение потенциала прибрежного рыболовства и товарного выращивания рыбы;

- введение в рыбохозяйственный оборот дополнительных гидробионтов, не используемых в полном объеме в настоящее время;

- целесообразна промышленная заготовка водорослевого сырья, в т.ч. ламинарии и амфицелии (используется в медицинской и пищевой промышленности), в Белом море возможен промысел 5 видов водорослей;

- развитие кредитно-финансовой, организационной и информационной структур с целью создания инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса.

### 4.2.2. Сельское хозяйство

Находясь на юге Кольского полуострова сельское поселение имеет относительно благоприятные агроклиматические условия для ведения сельского хозяйства, в том числе земледелия и животноводства.

Земли сельского поселения, представлены торфяно-болотными, торфяно-глинистыми и торфяно-подзолистыми почвами – наиболее пригодны для земледелия в сравнении с другими МО области.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 10228 га (1%) всех земель поселения, из них освоены (пашня, пастбища, приусадебные земли) лишь 9% (870 га).

Ниже приводятся данные использования земель сельскохозяйственными организациями поселения

Таблица 4.10

Земли сельскохозяйственных организаций (1.01.2009 г.),

по данным администрации МО СП Варзуга

| Наименование предприятия | Общая площадь | сельхозугодья |  | приуса дебные земли | водные простран ства | прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашня | сенокосы, пастбища |  |  |  |
| СПК РК «Всходы коммунизма» | 4069,9 | 127,6 | 34,6 | 0,67 | 73,5 | 106,5 |
| СПК РК «Чапома» | 2064,1 | 80,3 | 241,9 | 5,18 | 5,4 | 129,1 |
| РК «Беломорский рыбак» | 4094,8 | 33,0 | 63,52 | 0,46 | 205,0 | 101,5 |
| В целом по поселению | 10228,8 | 240,9 | 340,0 | 6,31 | 283,9 | 337,2 |

В настоящее время сельское хозяйство является сопутствующей отраслью, доля производимой продукции животноводства и растениеводства в общем объема крайне незначительна. Производством сельскохозяйственной продукции на территории сельского поселения занимаются рыболовецкие колхозы: СПК РК «Всходы коммунизма», СПК РК «Беломорский рыбак», СПК РК «Чапома».

Ниже приводятся данные о наличии сельскохозяйственных животных в колхозах на территории поселения по состоянию на 1.01.2009.

Таблица 4.11

Количество сельскохозяйственных животных в колхозах

| Наименование предприятия | Поголовье сельскохозяйственных животных, голов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС | свиньи | олень северный | лошадь якутская |
| СПК РК «Всходы коммунизма» | 98 | 32 | - | - |
| СПК РК «Чапома» | 19 | - | - | - |
| РК «Беломорский рыбак» | - | - | 1495 | 50 |

Несмотря на незначительное поголовье крупного рогатого скота в 2008 году средний удой молока от одной коровы в СПК РК «Чапома» составил 12 литров, что превышает не только показатели в среднем по Мурманской области (7874 литра), но и уровень европейских стран (в Англии 9000 литров).

По отчетным данным 2008 года в личных подсобных хозяйствах населения содержится козы (12 голов), овцы (4 головы), птица (4 головы), кролики (40 голов).

На МТФ СПК РК «Всходы коммунизма» (с. Варзуга) имеется небольшое производство молочных продуктов (сметана, творог, масло). В летнее время рынок сбыта продукции обеспечен за счет временно прибывающего населения.

Растениеводство представлено овощеводством, а так же выращиванием зеленой массы на корм скоту и картофелеводством. Основные объемы последней культивируются в основном в личных подсобных хозяйствах и садово-огороднических товариществах. Производство картофеля и овощей открытого грунта почти полностью сосредоточено в хозяйствах населения и носит в основном нетоварный характер.

##### Сдерживающими факторами в развитии сельского хозяйства являются:

- труднодоступность (отсутствие транспортной инфраструктуры) и отдаленность колхозов от районного и областного центров;

- отсутствие в селах поселения инженерной инфраструктуры, высокий физический износ и моральное старение основных средств;

- хроническая неплатежеспособность сельскохозяйственных предприятий обусловлена недостатком оборотных средств, диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;

- кредиты, как источник пополнения оборотных средств, практически недоступны для сельскохозяйственных предприятий из-за финансового положения, отсутствия ликвидного залога.

Предпосылки развития отрасли

Для развития скотоводства в поселении имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может полностью обеспечиваться кормами местного производства.

Земли сельскохозяйственного использования сельского поселения имеют значительный потенциал и пригодны к освоению, с относительно меньшими в сравнении с другими районами мурманской области затратами.

В целях вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель и увеличения производства грубых кормов принята  муниципальная программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов в Терском районе на 2007-2009 годы».

##### Основные направления развития сельского хозяйственной деятельности:

- увеличение поголовья КРС – в 2 раза, производимого молока – в 1,7 раз;

- вовлечение не используемых на данный момент сельскохозяйственных территорий при помощи рекультивации, восстановления мелиорационных систем. В то же время следует исключать участки малопродуктивных, деградированных, низкоурожайных земель, удаленных от населенных пунктов и требующих повышенных затрат (вывод из оборота таких участков и залужение – консервация);

- увеличение клина кормовых культур – базы для развития животноводства;

- увеличение количества сельскохозяйственной техники и обновление основных фондов в хозяйствах;

- улучшение качества почв путём внесения нормативного количества удобрений;

- применение научно обоснованной системы земледелия.

### 4.2.3. Промышленность

В настоящее время в МО СП «Варзуга» отсутствуют промышленные предприятия, за исключение производственных баз рыболовецких колхозов, мини-пекарен и нескольких небольших пилорам.

Недревесные лесные ресурсы в настоящее время используются незначительно. Сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья производится в малом объеме и не учитывается.

Учитывая имеющиеся природные, территориальные и трудовые ресурсы, проектом предлагается размещение на территории сельского поселения следующих небольших производств (цехов):

-	Производство по заготовке и переработке (в том числе методом глубокой заморозки) дикорастущего сырья (лесных ягод, грибов) – с. Варзуга

На территории сельского поселения сосредоточен значительный неиспользуемый потенциал возобновляемых недревесных ресурсов:

-	произрастают более 100 видов лекарственных трав и 10 видов съедобных ягод (брусника, морошка, черника, голубика и пр.);

-	леса богаты подберезовиками, подосиновиками, белыми грибами, груздями, опятами и маслятами.

Целесообразным направлением использования этих ресурсов является их частичная переработка на месте. Заготовительная и перерабатывающая деятельность может не только служить источником дополнительных ресурсов для пищевого производства, но и диверсифицировать направления занятости сельского населения.

-	Производство по переработке дикорастущих лекарственных трав (родиолы розовой и др.) – с. Чапома.

Возможна организация выращивания, сбора и первичной переработки (сушка, измельчение) лекарственных трав на базе имеющихся не используемых  мощностей СПК РК «Чапома». Производство лекарственных и других травяных сборов, сушёных грибов представляется достаточно востребованным и позволяющим организовать производство мелкого или даже среднего размера. Наиболее вероятными поставщиками сырья для производства будут местные жители, которые тем самым получат дополнительный заработок.

-	Производство по первичной переработке рыбной продукции – с. Варзуга, с. Чапома

На основе имеющейся производственной базы целесообразно развитие первичной переработки (заморозка, копчение и т. д.) рыбы.

Принимая во внимание развитие на территории поселения туристическо-рекреационной функции, следует отметить, что размещение вышеуказанных объектов поможет обеспечить продуктами питания временно проживающее население.

-	Центр деревянного домостроения «Поморские ремесла» – с. Варзуга

Считаем обоснованным, учитывая планируемые объемы жилищного строительства и расположение на территории поселения памятников деревянного зодчества, требующих реставрации.

Создание центра деревянного домостроения необходимо, для передачи имеющихся знаний и опыта резьбы по дереву и сохранения культурного наследия жителей поселения.

Таблица 4.12

Перечень производственных объектов,

предлагаемых проектом к размещению

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр деревянного домостроения «Поморские ремесла» | с. Варзуга | 2009 г.-2015 г. |
| 2 | Производство по переработке дикоросов | с. Варзуга | 2009 г.-2015 г. |
| 3 | Производство по переработке лекарственных трав | с. Чапома | 2009 г.-2030 г. |
| 4 | Производство по переработке рыбной продукции | с. Варзуга, с. Чапома | 2009 г.-2030 г. |

5. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

5.1. Жилищный фонд и жилищное строительство

### 5.1.1. Современное состояние

Жилищный фонд МО СП Варзуга по состоянию на 1.01.2009 г., составляет 25,8 м2 общей площади (данные Кандалакшинского филиала ГУПТИ МО).

Средняя обеспеченность – 32,7 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Поскольку объем жилищного фонда МО СП Варзуга, составляет 98% от жилищного фонда сел Терского района, показатели состояния жилья в сельской местности района дают, достаточно полную характеристику жилищного фонда поселения.

Ниже приведены данные характеристики жилищного фонда сельской местности Терского района.

Таблица 5.1

Распределение жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 0,6 | 2,3 |
| 2 | Деревянные | 25,8 | 97,7 |
|  | Итого: | 26,4 | 100,0 |

Таблица 5.2

Распределение жилищного фонда по годам возведения, %

|  | Год постройки | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 года | 5,2 | 19,7 |
| 2 | 1921-1945 | 8,1 | 30,7 |
| 3 | 1946-1970 | 7,2 | 27,3 |
| 4 | 1971-1995 | 2,3 | 8,7 |
| 5 | После 1995 года | 3,6 | 13,6 |
|  | Итого: | 26,4 | 100,0 |

Таблица 5.3

Распределение жилищного фонда по проценту износа

|  | Процент износа | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 5,7 | 21,6 |
| 2 | От 31% до 65 % | 13,6 | 51,5 |
| 3 | От 66% до 70% | 6,5 | 24,6 |
| 4 | Свыше 70 % | 0,6 | 2,3 |
|  | Итого: | 26,4 | 100,0 |

Жилищный фонд сельского поселения представлен в основном одноэтажной усадебной застройкой.

Из общего объёма жилищного фонда 90% приходится на индивидуальную застройку (379 домов), 10% составляют многоквартирные жилые дома (38 домов).

Средний размер индивидуального участка – 6-15 соток, в том числе в с. Варзуга – 6-12 соток.

Предоставление земельных участков на территории сельского поселения осуществляется в соответствии с решением Терского районного Совета депутатов от 17.10.2002 г. №211 «О предельных нормах предоставления земельных участков в собственность гражданам на территории Терского района»:

-	минимальная площадь земельного участка для ведения ЛПХ и индивидуального жилищного строительства – 0,04 га;

-	максимальная площадь земельного участка:

-	для индивидуального жилищного строительства 0,12 га;

-	для ведения ЛПХ – 0,20 га (в черте населенных пунктов);

-	0,50 га (за чертой населенных пунктов).

Средняя плотность существующей жилой усадебной застройки составляет от 11 чел/га (с. Тетрино) до 40 чел/га (с. Чапома), в том числе в с. Варзуга 23 чел/га.

Уровень благоустройства жилищного фонда в сельской местности Терского района – один из самых низких среди муниципальных образований Мурманской области. 	Во всех сельских населенных пунктах отсутствует централизованное водоснабжение, канализация, отопление. Жилые дома – одноэтажные деревянные без благоустройства, отапливаются дровами. Во всех населенных пунктах, кроме сел, вошедших в мероприятия программы «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2012 годы (Варзуга, Кашкаранцы и Кузомень) отсутствует постоянное электроснабжение. Электроэнергия, вырабатываемая колхозными дизельными установками, подается потребителям по графику. В связи с отдаленностью и труднодоступностью администрация района вынуждена ежегодно решать вопросы досрочного завоза в села  дизельного топлива.

Ниже представлена характеристика благоустройства жилого фонда МО СП Варзуга по состоянию на 1.01.2009 г.

Таблица 5.4

Благоустройство жилищного фонда, %

| Всего оборудованно | водопро водом | канали зацией | отопле нием | горячим водоснабж. | газом | наполь ными электро-плитами | ванными (душем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. м2 | - | - | - | - | 14,9 | 0,1 | - |
| % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,4 | 0,0 |

Одна из основных проблем МО СП Варзуга – удельный вес ветхого и аварийного жилья (24% от общего объёма существующего жилищного фонда сельского поселения).

В настоящее время на основании данных ГУПТИ Мурманской области – ветхий и аварийный жилищный фонд МО СП Варзуга составляет 6,3 тыс. м2, в том числе 0,5 тыс. м2 аварийного жилищного фонда (9 домов в с. Варзуга).

Соотношение ветхого и аварийного жилищного фонда по населенным пунктам сельского поселения показано в таблице и на диаграмме «Распределение ветхого и аварийного жилищного фонда в разрезе населенных пунктов».

Таблица 5.5

Соотношение ветхого и аварийного жилищного фонда

по населенным пунктам сельского поселения

| Населенные пункты | Жилищный фонд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ветхий |  | Аварийный |  |
|  | Тыс. м2 | Кол-во домов | Тыс. м2 | Кол-во домов |
| с. Варзуга | 0,8 | 4 | 0,5 | 8 |
| с. Кашкаранцы | 1,0 | 20 | 0,0 | 0 |
| с. Кузомень | 0,7 | 11 | 0,0 | 0 |
| с. Чаваньга | 1,5 | 25 | 0,0 | 0 |
| с. Тетрино | 0,9 | 16 | 0,0 | 0 |
| с. Чапома | 0,8 | 14 | 0,0 | 0 |
| н. п Маяк Никодимский | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| с. Пялица | 0,1 | 2 | 0,0 | 0 |
| В целом по поселению | 5,8 | 92 | 0,5 | 8 |

Высокий показатель жилищной обеспеченности объясняется сокращением численности населения и наличием брошенных домов в сельской местности (сс. Тетрино, Пялица, Кузомень, Кашкаранцы и др.)

Около 160 человек в настоящее время проживают в ветхих домах. Самые большие показатели ветхого и аварийного жилищного фонда в селах Варзуга и Чаваньга.

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в населенных пунктах МО СП Варзуга (тыс. м2)

Диаграмма 2

В настоящее время на территории МО СП Варзуга не реализуется областная целевая программа «Переселение граждан Мурманской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003-2011 годы».

В сельском поселении ведется в основном индивидуальное жилищное строительство, в том числе по программе «Социальное развитие села  Мурманской области» на 2009-2012 годы. За прошедший год две молодые семьи и очередники (ветераны ВОВ) сельского поселения улучшили свои жилищные условия в рамках реализации этой программы.

Среднегодовой ввод жилищного фонда на территории МО СП Варзуга за период 2004-2009 г.г. составил 0,1-0,3 тыс. м2. Застройка производилась индивидуальными усадебными домами и коттеджами.

В настоящее время, с учётом индивидуального строительства и намеченных отводов под многоквартирную застройку в МО СП Варзуга  строится, или планируется к строительству, порядка 500 м2 жилья.

В стадии отводов под усадебную застройку находится около 0,5 га территорий (в селах Варзуга и Кузомень).

### 5.1.2. Проектное решение

Основные стратегические направления в жилищной политике: сельского поселения

Настоящим проектом принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также областные программы:

-	Областная целевая программа «Жилище» на 2006-2010 гг.;

-	«Социально-экономическое развития Терского района Мурманской области на 2007-2011 годы»;

-	«Социальное развитие села  Мурманской области» на 2009-2012 годы;

-	«Переселение граждан Мурманской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003-2011 годы».

Кроме того, в работе учитываются материалы схемы территориального планирования Терского района Мурманской области, выполненные ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт-Петербург, 2008 г.).

Основные стратегические направления в жилищной политике:

- Замена ветхого и аварийного жилья;

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов;

- Переоценка технического состояния жилищного фонд;

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

- Внедрение ресурсосберегающих технологий;

- Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;

- Развитие субсидиарных схем финансирования строительства жилья в рамках программы «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2012 годы;

- Развитие ипотечного жилищного кредитования;

- Доведение удельной общей площади жилищ до нормативного в соответствии с «нормативами градостроительного проектирования РФ»;

- Увеличение доли жилья, строящегося для молодых специалистов, мигрантов, работников социальной сферы и сельского хозяйства, многодетным семьям, инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам населения;

- Резервирование прилегающих к населённым пунктам территорий под жилищное строительство (с. Варзуга).

##### Прогнозная оценка объёмов нового жилищного строительства

Сложившаяся динамика убыли населения, характерная в последние десятилетия как для Мурманской области в целом, так и для МО СП Варзуга в частности, продолжится и на расчетный срок.

Необходимо проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов в разрезе каждого населённого пункта.

Проектом предлагается полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья в размере 6,3 м2 на первую очередь строительства. Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в размере 10,8 м2 общей площади.

В соответствии с программой «Социальное развитие села  Мурманской области» на 2009-2012 годы, размер общей площади жилого помещения приобретаемого (строящегося) жилья устанавливается для семей разной численности в следующих размерах:

-	33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан;

-	42 кв. метра – для семьи из 2 человек;

-	по 18 кв. метров на каждого члена семьи – при численности семьи 3 и более человек.

Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 35 тыс. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод  жилищного фонда – 0,5-0,7 м2 общей площади в год.

Убыль жилищного фонда определяется в размере 10,8 тыс. м2 общей площади, в том числе ветхого и аварийного жилищного фонда – 6,7 тыс. м2 .

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 35 тыс. м2 общей площади.

При проектной численности населения 900 человек возможно увеличение существующей нормы обеспеченности до 33-36 м2/чел.

Плотность застройки на вновь предложенных к освоению площадках приняты на основании СНиПа, в соответствии с принятым строительным зонированием составляет 20 чел/га (усадебная застройка).

Учитывая градостроительную ценность территорий и нормативы предоставления земельных участков на территории сельского поселения, размер участков для индивидуального строительства в с. Варзуга рекомендуется принять – 6-20 соток, в остальных населенных пунктах 12-20 соток.

Для размещения  нового строительства к освоению предусматривается в общей сложности порядка 15 га свободных территорий, в том числе в с. Варзуга 8 га. В остальных селах поселения размещение новой застройки планируется как на реконструируемых территориях около 6 га (45%), так и на свободных территориях в черте населенных пунктов 7 га (54%).

Таблица 5.6

Распределение жилищного фонда города на планируемый период развития, тыс. м2 общей площади

|  | Наименование населенных пунктов | Совре-менное состоя-ние | Планируемый срок |  |  |  | Расселя-емое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока |  |
| 1 | Варзуга | 10,7 | 1,5 | 9,2 | 9,0 | 18,2 | 500 |
| 2 | Кашкаранцы | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 50 |
| 3 | Кузомень | 3,5 | 0,8 | 2,7 | 1,0 | 3,7 | 70 |
| 4 | с. Чаваньга | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 120 |
| 5 | - с. Тетрино | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 25 |
| 6 | - с. Чапома | 3,0 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | 4,1 | 120 |
| 7 | - н.п. Маяк Никодимский | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 5 |
| 8 | с. Пялица | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 10 |
| ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ |  | 25,8 | 6,7 | 19,2 | 15,8 | 35,0 | 900 |

На первый этап строительства предлагается освоение около 1/3 намеченного объёма нового строительства – 4,6 тыс. м2 общей площади (с учетом строящихся домов и произведенных отводов).

Первоочередные районы усадебной и коттеджной застройки  определены в соответствии с предоставленными отводами. В настоящее время в стадии строительства находятся индивидуальные жилые дома в селах Варзуга (2 дома) и Кузомень (3 дома), отведены участки общей площадью 0,28 га и 0,16 га, соответственно.

Убыль жилищного фонда на первый этап строительства определена в размере 3,0 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу первого этапа развития города – 27,5 тыс. м2 общей площади.

При предполагаемой стабилизации численности населения на уровне 900 жителей к 2015 году возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 33 м2/чел.

Таблица 5.7

Распределение жилищного фонда города на 1 этап развития

(в разрезе видов застройки) тыс. м2 общей площади

|  | Наименование населенных пунктов | Совре-менное состоя-ние | Планируемый срок |  |  |  | Расселя-емое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока |  |
| 1 | Варзуга | 10,7 | 1,0 | 9,7 | 3,0 | 12,7 | 450 |
| 2 | Кашкаранцы | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 50 |
| 3 | Кузомень | 3,5 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 3,4 | 75 |
| 4 | с. Чаваньга | 4,5 | 0,4 | 4,1 | 0,5 | 4,6 | 110 |
| 5 | - с. Тетрино | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 26 |
| 6 | - с. Чапома | 3,0 | 0,4 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | 115 |
| 7 | - н.п. Маяк Никодимский | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 4 |
| 8 | с. Пялица | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 |
| ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ |  | 25,8 | 3,0 | 22,8 | 4,6 | 27,5 | 840 |

Намеченные генеральным планом объёмы убыли и нового строительства жилья уточняются на стадии проектов планировки и застройки.

Ниже приведен ориентировочный расчет территорий под жилищное строительство, на планируемый период генерального плана.

Таблица 5.8

Территории нового строительства

|  | Наименование населенных пунктов | Новое стр-во (тыс. м2) | Территории нового строительства (га) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На территориях реконструкции | На свободных территориях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Варзуга | 9,0 | 2,0 | 8 |
| 2 | Кашкаранцы | 1,0 | 2,0 | 1 |
| 3 | Кузомень | 1,0 | 0,5 | 1 |
| 4 | с. Чаваньга | 2,0 | 1,2 | 2 |
| 5 | - с. Тетрино | 0,5 | 1,2 | 0,5 |
| 6 | - с. Чапома | 2,0 | 0,8 | 2 |
| 7 | - н.п. Маяк Никодимский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | с. Пялица | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ |  | 15,8 | 7,8 | 15 |

5.2. Социальная инфраструктура

### 5.2.1. Современное состояние

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения, предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Месторасположение, планируемое размещение и обеспеченность района учреждениями социальной сферы показана на схемах: «Современное состояние» и «Планируемое развитие территории. Размещение объектов капитального строительства», разработанных в составе утверждаемой части проекта.

В настоящее время на территории сельского поселения функционируют:

-	1 основная общеобразовательная школа (с. Варзуга), 3 начальных общеобразовательных школы (с. Кузомень, с. Чаваньга, с. Чапома);

-	1 дошкольное образовательное учреждение (с. Варзуга);

-	4 фельдшерско-акушерских пункта (с. Варзуга, с. Кузомень, с. Чаваньга, с. Чапома);

-	Музей Поморского быта (с. Варзуга);

-	5 сельских домов культуры и 6 библиотек (с. Варзуга, с. Кашкаранцы, с. Кузомень, с. Чаваньга, с. Тетрино);

-	учреждения дополнительного образования детей (при школе в с. Варзуга).

В настоящее время культурно-бытовое обслуживание поселения представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения.

В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания не высоко.

Центр сельского поселения – с. Варзуга является подцентром межселенного обслуживания учреждений повседневного спроса, потребность жителей в учреждениях периодического обслуживания удовлетворяется за счет объектов расположенных в районном центре.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными администрации МО СП Варзуга.

##### Образование

По состоянию на 2008/2009 учебный год в МО СП Варзуга функционирует 4 общеобразовательных школы и дошкольное общеобразовательное учреждение. В среднем школы заполнены лишь на 45%, детский сад на 72%, подобные показатели объясняются снижением рождаемости и численности населения на территории поселения. В настоящее время численность детей до 16 лет составляет 122 чел.

В с. Варзуга имеется одна основная общеобразовательная школа нормативной вместимостью 132 места, фактически в школе обучается 57 человек. При школе располагается детский сад (25 мест) и интернат (27 мест). Функционируют студии дополнительного образования детей (резьба по дереву, радиотехника, шахматы) и спортивные секции. В детской фольклорной группе «Жемчужинка» обучаются 14 девочек. При церковном приходе в с. Варзуга функционирует театральная студия.

В селах, с числом жителей больше 80 человек, Кузомень, Чаваньга и Чапома расположены начальные общеобразовательные школы (филиалы средней общеобразовательной школы №4), нормативная емкость начальных школ – 10 человек, в среднем школы заполнены лишь на 57%.

В рамках программы «Школьный автобус» в каникулярное время осуществляется подвоз детей из сел сельского поселения в районную среднюю общеобразовательную школу №4 (пгт. Умба).

Таблица 5.9

Учреждения образования

|  | Наимено- вание | Адрес | Количество мест |  | Резерв (дефиц) | Здание спец. или приспос | Качеств. состоян. здания (хор., плохое, аварийн) | Площадь участка га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по норме | фак-тич. |  |  |  | по норме | фак-тич |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООШ | с. Варзуга | 132 | 57 | 75 | специальн. | хоро-шее | 0,7 (0,3) | 22,1 |
|  | ДОУ | с. Варзуга | 25 | 18 | 7 | совмещен. |  | 0,1 (0,04) |  |
| 2 | НОШ | с. Кузомень | 10 | 9 | 1 | приспособ-ленное | удовл. | 0,04 (0,02) | 0,0 |
| 3 | НОШ | с. Чаваньга | 10 | 4 | 6 | приспособ-ленное | удовл. | 0,04 (0,02) | 0,0 |
| 4 | НОШ | с. Чапома | 10 | 4 | 6 | приспособ-ленное | удовл. | 0,04 (0,02) | 0,0 |
| Общая емкость школ |  |  | 162 | 74 | 88 |  |  | 0,92 |  |

В учреждениях образования (дошкольное и дополнительное образование), финансируемых за счет средств местного бюджета, материально-техническая база изношена полностью.

Материально-техническая база многих учреждений требует капитального ремонта в соответствии с нормативами и современными требованиям образовательного процесса. B ряде учреждений требуется установка противопожарных систем, замена изоляционных и водоснабжающих систем.

##### Здравоохранение

Территория сельского поселения обслуживается районной станцией скорой помощи. Фельдшерско-акушерские пункты (1-2 койко/мест), расположены в четырех населенных пунктах поселения, с численностью населения больше 80 человек (с. Варзуга, с. Кузомень, с. Чапома, с. Чаваньга). Следует отметить, что ряд зданий, в которых размещаются учреждения здравоохранения, находятся в аварийном состоянии не имеют постоянных источников электро- и теплоснабжения (ФАП в с. Варзуга).

##### Учреждения культуры

В поселении функционируют 5 сельских домов культуры общей вместимостью 350 мест и 6 библиотек (филиалов Терской ЦБС), расположенных как в отдельностоящих, так и в совмещенных с клубами зданиях. Дома культуры и библиотеки расположены в селах Варзуга, Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга и Чапома. Здание клуба с. Кузомень введено в эксплуатацию в 2009 году. Техническое состояние остальных – требует реконструкции и замены. В капитальном ремонте нуждается дом культуры в с. Кашкаранцы. Учреждения культуры и искусства сельского поселения нуждаются в приобретении современной техники, пополнении библиотечных фондов.

В селе Варзуга (Никольская сторона) имеется музей Поморского быта (два экспозиционных зала общей площадью 80 м2). Музей занимает, расположен в отдельностоящем здании.

Существенное значение в культурной жизни поселения имеет церковный приход Успенской церкви (с. Варзуга). При церкви организована театральная студия. В театре ставятся выездные спектакли для жителей сел поселения. С 1936 года в с. Варзуга существует фольклорный хор, который бережно хранит и передает песенные традиции Кольского края. Варзугский сельский хор – живой памятник поморской старины. На территории поселения функционируют детская фольклорная группа «Жемчужинка», клуб выходного дня «Родничок», вокальные и танцевальные группы.

Благодаря относительной изолированности от цивилизации на территории сельского поселения сохранился самобытный уклад поморской жизни, в селах бережно хранятся и передаются по наследству народные промыслы:

-	изготовление козуль из черной ржаной муки;

-	Варзугская вышивка по ткани, изделия деревянного промысла (столярные изделия, наличники и пр.), шитье лодок подъездок (с. Варзуга);

-	изготовление неводов, сетковязание, шитье карбаса из сосны (села Чапома и Чаваньга);

В перспективе целесообразно включение вышеуказанных населенных пунктов в комплексную программу поддержки субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих товары в сфере народных ремесел.

В настоящее время ведется работа о признании поморов «Малочисленными народами крайнего севера».

##### Физическая культура и спорт

Спортивные учреждения поселения представлены стадионом при школе в с. Варзуга (0,05 га). В настоящее время ведется строительство стадиона при клубе в с. Кузомень (0,04 га). Стадионы представляют собой плоскостные спортивные устройства без трибун. В селе Чаваньга располагается сезонная база детской спортивной секции. На базе Варзугской школы в летнее время функционирует спортивный лагерь для детей из районного центра.

##### Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания

В сельском поселении преобладает выездное обслуживание. Во всех населенных пунктах, с численностью населения больше 15 человек имеются магазины продуктовых и промышленных товаров (9 магазинов). Основная доля товарооборота приходится на субъекты малого предпринимательства. Закупку и реализацию товаров через розничную сеть осуществляют также муниципальные предприятия и сельскохозяйственные организации района:

-	села Варзуга, Кузомень – СПК РК «Всходы коммунизма»;

-	село Кашкаранцы – ПО «Умбское»;

-	села Тетрино, Чаваньга, Чапома – МУТП «Заполярье».

В поселении имеется учреждение общественного питания (75 мест), 4 пекарни. В настоящее время ведется строительство гостиницы единовременной вместимостью 21 койко-место (с. Варзуга), бани имеются индивидуальные у населения. Обеспеченность кладбищами значительно превышает нормативную (общая площадь – 7,0 га, в. т.ч. в с. Варзуга 1,4 га), что объясняется низкой плотностью населения и наличием не действующих кладбищ на территории сельского поселения.

Территорию поселения обслуживает 1 добровольная пожарная дружина (с. Варзуга).

В целом обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания в поселении соответствует нормативной, однако качественное состояние и вместимость отдельных объектов обслуживания не удовлетворяет современным стандартам.

Значительной проблемой для обеспечения населения услугами периодического пользования является отсутствие транспортной связи между селами поселения.

Таблица 5.10

Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

|  | Наименование | Единица измерения | емкость учреждений | Норма на 1000 жителей1 | Фактич. на 1000 жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школы (общеобразовательные) | мест | 132 | 167,7 | 94,0 | 155,0 |
| 2 | Детские сады | мест | 25 | 31,7 | 22,8 | 128,0 |
| 3 | ФАП | койко/мест | 8 | 13,4 | 10,1 | 75,0 |
| 4 | Поликлиники | пос./смену | - | 18,1 | 0 | 0,0 |
| 5 | Учреждения культурно-досугового типа (клубы, дома культуры) | мест | 350 | 300 | 444 | 148,0 |
| 7 | Библиотеки | тыс. ед. изд. | 24 | 7,5 | 24 | 320 |
| 8 | Центры детского творчества (12% учащихся 1-8 классов) | мест | 14 | 9 | 18 | 200 |
| 9 | Учреждения торговли | м2. торг. пл. | 753 | 300 | 956 | 318 |
| 10 | Предприятия общ. питания | мест | 75 | 40 | 95,2 | 238,0 |
| 11 | Гостиницы | мест | 21 | 6 | 26,6 | 443,0 |
| 13 | Музеи | учрежд. | 1 | 1 | 1,3 | 100,0 |
| 14 | Кладбища традиционного захоронения | га | 7,0 | 0,24 | 8,9 | 3708,0 |

1 нормы приняты:

-	по позициям 1,2 – в соответствии с половозрастной структурой;

-	по позициям 3,4,8 – в соответствии с минимальными социальными стандартами Распоряжения Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

-	по остальным позициям – в соответствии с нормами СНиП-89**

Выводы:

- потребность жителей поселения в учреждениях эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет соответствующих учреждений районного центра (пгт. Умба);

- несколько завышенные существующие показатели обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания (гостиницы, объекты общественного питания и торговли), объясняются развитием в настоящее время туристическо-рекреационной функции;

- В МО СП Варзуга отсутствуют или имеются в недостаточном количестве и не надлежащем техническом состоянии (расположены в приспособленных зданиях, не имеющих постоянного источника электро- и теплоснабжения) нормативные виды учреждений здравоохранения;

- существующая дислокация добровольных пожарных дружин на территории поселения не соответствуют требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года.

### 5.2.2. Проектное решение

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания сельского поселения в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы культурно-бытового обслуживания города.

Согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации. Местного самоуправления в Российской Федерации»  полномочиями органов местного самоуправления сельского поселения являются:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

При разработке раздела принят во внимание ряд документов, реализуемых в настоящее время на территории Мурманской области:

- Основные положения стратегии социально-экономического развития Мурманской области  на период до 2015 года;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села  Мурманской области» на 2009-2012 годы.

Муниципальные целевые программы:

- Программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга Терского района на 2010 год»;

- «Дети и молодежь» на 2009-2010 гг.

Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями обслуживания, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в соответствии с требованиями раздела «Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры» в составе «Нормативов градостроительного проектирования РФ» и минимальными социальными стандартами Распоряжения Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-р.

В сельской местности предусматриваются подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км).

Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусматривается в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Отдельные объекты сферы обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания) являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Организация полноценной системы обслуживания населения, приближенной к месту проживания населения, осложняется наличием удаленных от Умбы и Варзуги сельских населенных пунктов с низкой транспортной доступностью. Создание в каждом населенном пункте полного набора учреждений обслуживания не представляется возможным.

Сокращение численности населения района сыграло положительную роль в улучшении показателей обеспеченности объектами социального обслуживания.

Однако спектр предоставляемых услуг не соответствует потребностям населения: отсутствуют современные досуговые учреждения, спорткомплексы, предприятия сферы услуг.

Основная задача в перспективе состоит в улучшении транспортной доступности населенных пунктов, технического состояния учреждений и их материальной базы, качества обслуживания населения, упорядочении сети учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами, также развитии инфраструктуры сферы отдыха и досуга.

Таблица 5.11

Ориентировочный расчёт потребности в основных учреждениях обслуживания на планируемый срок

|  |  | Наименование учреждений |  | Единица измерения |  | Норма на 1000 жит. |  | Общая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Школы |  | мест |  | 165 |  | 148 |
| 2. |  | Детские сады |  | мест |  | 31 |  | 28 |
| 3. |  | Больницы и диспансеры |  | коек |  | 134,7 на 10 тыс. жителей |  | 12,1 |
| 4. |  | Обеспеченность врачами |  | чел. |  | 41 на 10 тыс. чел |  | 3-4 |
| 5. |  | Обеспеченность средним медицинским персоналом |  | чел. |  | 114,3 на 10 тыс. чел |  | 10-11 |
| 6. |  | Аптеки |  | объект |  | 1 на 6,2 тыс. жителей |  | 1 |
| 7. |  | Поликлиники |  | пос/смену |  | 18,15 |  | 16,6 |
| 8. |  | Станции скорой и неотложной медицинской помощи |  | автомобиль |  | 1 на 10 тыс. жителей |  | обслуживает районная больница |
| 9. |  | Музеи |  | объект |  | 1 |  | 1 3 |
| 10. |  | Парк культуры и отдыха |  | объект |  | 1 на нас. пункт |  | 7 |
| 11. | Клубы, дома культуры1 |  | мест |  | 300 |  | 270 510 |  |
| 12. | Библиотеки2 |  | тыс. ед.экз |  | 6-7,5 |  | 6,7 12,7 |  |
| 13. | Детские художественные и музыкальные школы |  | мест |  | 12% детей 1-8 классов |  | 9 |  |
| 15. | Спортивные залы |  | тыс. м2 |  | 3,5 на 10 тыс. чел. |  | 0,3 0,6 |  |
| 16. | Плоскостные сооружения |  | га |  | 1,9 га на 10 тыс. чел |  | 0,2 0,3 |  |
| 17. | Учреждения торговли |  | м2 торг. пл. |  | 300 |  | 270 510 |  |
| 18. | Предприятия общественного питания |  | пос. мест |  | 40 |  | 36 68 |  |
| 19. | Предприятия бытового обслуживания |  | раб. мест |  | 7 |  | 6-7 |  |
| 20. | Гостиницы |  | мест |  | 6 |  | 5-6 10 |  |
| 21. | Бани |  | мест |  | 7 |  | 6-7 |  |
| 23. | Прачечные |  | кг. сух белья в сут. |  | 60 |  | 54 |  |
| 24. | Химчистки |  | кг обр. вещей в см. |  | 3,5 |  | 3,15 |  |
| 25. | Кладбища традиционного захоронения |  | га |  | 0,24 |  | 0,22 |  |

нормы приняты:

-	по позициям 1,2 – в соответствии с половозрастной структурой;

-	по позициям 3-9 – в соответствии с минимальными социальными стандартами Распоряжения Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

-	по остальным позициям – в соответствии с нормами СНиП-89**

* в знаменателе приведены расчетные показатели с учетом временно пребывающего населения.

1 В населенных пунктах с числом жителей до 100 человек услуги культуры могут предоставляться передвижной формой обслуживания;

2 Филиал общедоступных библиотек должен располагаться в каждом населенном пункте с численностью населения больше 100 человек;

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.

Образование

В настоящее время в сельском поселении проживает около 122 детей до 16 лет. Учитывая возможное эффективное действие демографической политики РФ на территории сельского поселения, есть основания считать, что, несмотря на предполагаемую стабилизацию численности населения сельского поселения число детей до 16 лет к концу планируемого периода, возможно, достигнет 150-200 чел.

Основные направления развития:

-	оснащение школы в с. Варзуга современными техническими средствами обучения, лабораторным и спортивным оборудованием, компьютерной техникой, доступом к интернету и т. д. в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями;

-	приведение зданий и сооружений системы образования в соответствие с противопожарными требованиями;

-	укрепление системы мобильности образования за счет строительства транспортно-дорожной сети и расширения парка школьных автобусов, что позволит обеспечить подвоз из дальних сельских населенных пунктов в опорную школу районного центра;

-	как альтернатива пребывания в интернате возможно введение системы дистанционного обучения в старших классах;

-	развитие дополнительного образования детей на базе имеющихся школ и учреждений культуры.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит привести учреждения образования в соответствие с нормативными требованиями, создать надлежащие условия для обучения и воспитания детей, обеспечить профилактическую работу по укреплению здоровья детей, и, в целом, повысить качество образования в сельском поселении.

##### Здравоохранение

В системе здравоохранения предлагается совершенствование системы оказания медицинских услуг, развитие амбулаторно-поликлинической службы, дальнейшего внедрения стационарозамещающих технологий, как наименее затратных, развитие и совершенствование реабилитационной базы учреждений здравоохранения, системы медико-социальной помощи. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

- техническое оснащение амбулаторий (мест общей практики) необходимым оборудованием;

- улучшение жилищных условий врачей общей практики – замена старых помещений ФАПов на новые здания-модули, имеющие кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (с. Варзуга, Чапома, Чаваньга, Кузомень);

- улучшение качества обслуживание, привлечение врачей-специалистов различного профиля;

- строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в с. Варзуга.

Реализация мероприятий позволит улучшить материально-техническую базу учреждений здравоохранения района, расширить перечень и улучшить качество медицинских услуг населению, как следствие этого снизить уровень заболеваемости и улучшить демографические показатели в муниципальном образовании.

##### Культура

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры. Снижение разрыва между культурными и информационными потребностями сельских жителей и возможностями их удовлетворения. Активизация работы учреждений культуры в сфере организации досуга детей и молодежи, реализации их творческих способностей.

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по следующим направлениям:

- закрепление минимума услуг учреждений культуры, которые должны предоставляться за счет средств местных бюджетов, на основе минимальных социальных стандартов;

- реорганизация учреждений для обеспечения их окупаемости, на основе увеличения услуг предоставляемых населению на платной основе, сверх социальных стандартов;

- развитие всех традиционных видов и новых направлений любительского искусства и народного творчества;

- восстановление и реставрация памятников истории и культуры и включение их в экскурсионный показ.

В области развития сельских культурно-досуговых учреждений необходимо предусмотреть:

- проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;

- завершение сооружения объектов культуры, числящихся в незавершенном строительстве, реконструкция и капитальный ремонт ветхого и аварийного фонда (сельский дом культуры в с. Кашкаранцы, филиалы библиотеки);

- поддержание материально-технической базы учреждений культуры, ремонт зданий сельских клубов (с. Варзуга, с. Чапома, с. Чаваньга);

- перевод библиотек, находящихся в ветхих зданиях, в новые помещения (сс. Кашкаранцы, Кузомень, Чапома, Чаваньга);

- модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий деятельности;

- создание социокультурных учреждений (развлекательных центров), включающих в себя помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, клубы-кафе и т. д.;

- развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

- обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами: автоклубами, библиобусами, передвижной системой кинообслуживания;

- привлечение и закрепление на селе специалистов отрасли культуры, улучшение их социального положения, повышение профессиональной квалификации;

- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного и художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

- сохранение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

- обеспечение сохранности книжного фонда сельских библиотек, приоритетное пополнение их фондов книгами и периодическими изданиями, повышение доступности к информационным ресурсам библиотек на основе использования электронных каталогов и других компьютерных технологий

- оснащение сельских учреждений культуры современными киноустановками или системами, обеспечение сельской киносети лучшими отечественными и зарубежными фильмами, в т.ч. на льготных условиях.

В результате реализации мероприятий учреждения культуры получат возможность более полно удовлетворять культурные и информационные потребности сельских жителей, повысить эстетическое воспитание населения, обеспечить досуг и воспитание молодежи.

##### Спорт

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются строительство и реконструкция спортивных объектов, а так же развитие и насыщение сложившихся спортивных зон.

В настоящее время на территории поселения реализуется программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга Терского района на 2010 год».

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

В рамках реализации социальных программ проектом предлагается:

- развитие и модернизация инфраструктуры для занятия массовым спортом;

- оборудование игровых спортивных площадок в сс. Варзуга, Чаваньга, Чапома;

- приобретение спортивного инвентаря.

Результатом реализации мероприятий на территории сельского поселения является развитие спорта, приобщение различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом, укрепление их здоровья.

Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений спорта должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и республиканских бюджетных и внебюджетных ассигнований.

##### Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания

На территории сельского поселения планируется строительство предприятий торговли и общественного питания, предприятий и учреждений коммунально-бытового обслуживания. Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

На перспективу в сельском поселении сохранится выездное обслуживание сельских населенных пунктов, предполагается также увеличение магазинов розничной торговли, что позволит улучшить качество обслуживания населения и обеспечит реализацию продукции в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Для совершенствования системы обслуживания населения необходимо вести работу:

- по созданию торгово-заготовительных комплексов, перевода существующих магазинов в режим работы магазин – заготовительный пункт, ориентированный на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, изделий народных промыслов;

- по расширению оборота общественного питания на основе развития сети предприятий быстрого обслуживания, открытия кафетериев в предприятиях розничной торговли, сельских кафе на 20-30 мест, столовых и буфетов в сельских образовательных учреждениях;

- развитию сети придорожного сервиса на автомобильных дорогах;

- развитию сферы услуг: ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, парикмахерские услуги и т. д.

В целях привлечения инвесторов для создания вышеуказанных объектов на территории поселения действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и здравоохранение.

Поскольку численность населения сельского поселения имеет тенденцию к стабилизации, правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение существующих (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Таблица 5.12

Перечень крупных объектов культурно-бытового обслуживания, предлагаемых проектом к размещению

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | с. Варзуга | 2009-2015 гг. |
| 2 | Стадион (спортивные площадки) | с. Варзуга, с. Чаваньга, с. Чапома | 2009-2015 гг. |
| 3 | Оборудование зоны отдыха | с. Варзуга | 2009-2015 гг. |

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня. Конкретные объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

##### Пожарная безопасность

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Учитывая удаленность и труднодоступность населенных пунктов сельского поселения, проектом предлагается создание добровольных пожарных дружин в населенных пунктах поселения с учетом ст. 76 Федерального закона №123 от 22.07.2008, а также с учетом данных по плотности населения.

Перечень добровольных пожарных дружин сельского поселения Варзуга представлен в таблице.

Таблица 5.13

Перечень существующих и планируемых

к размещению добровольных пожарных дружин

| Населенный пункт | Количество автомобилей пожарных дружин, шт |
| --- | --- |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются добровольные пожарные дружины |  |
| с. Варзуга (Успенская сторона) | 1 |
| Населенные пункты, в которых планируется размещение добровольных пожарных дружин |  |
| с. Варзуга (Никольская сторона) | 1 |
| с. Кашкаранцы | - |
| с. Кузомень | - |
| с. Чаваньга | - |
| с. Чапома | - |

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. №141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

5.3. Рекреационно-туристический комплекс

Развитие рекреационного комплекса сельского поселения рассматривается как одно из важных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования. Природные объекты создают хорошие предпосылки развития туризма и рассматриваются в едином комплексе с рекреацией.

Сельское поселение Варзуга в виду специфики своего географического положения и особенностей исторического развития располагает необходимыми ресурсами для развития туризма. Отсутствие тяжёлой промышленности и исторические традиции ведения «натурального» хозяйства на основе экологически сбалансированного и рационального освоения природных ресурсов позволили сохранить северные экосистемы и традиционный поморский уклад. По экологическим показателям территория сельского поселения может конкурировать с лучшими мировыми заповедными местами, что даёт прекрасные предпосылки для развития всех видов экологического туризма и индустрии рекреации (отдыха). Поэтому в последние годы наблюдается многократное увеличение интереса к природным ресурсам и достопримечательностям Терского берега. Активно развивается рекреационный туризм (рекреационная рыбалка и охота). Семужья рыбалка – визитная карточка въездного туризма Кольского полуострова.

Успешно развиваются различные виды охоты, спортивного и любительского лова (по принципу «поймал-отпустил»), дайвинга, водного, экологического, рекреационного, краеведческого, геолого-минералогического и научного туризма. Около десяти специализированных лагерей занимаются лицензионным ловом сёмги. За сезон их посещают более 1,5 тыс. иностранных любителей рыбалки.

Туристическая инфраструктура (учреждения досугово-культурного типа)

Организацией туристической деятельности на территории сельского поселения занимается СПК РК «Всходы коммунизма» и СПК РК «Беломорский рыбак».

В настоящее время на территории поселения расположено 7 рыболовных лагерей, сезонного пребывания  для иностранных и российских туристов, общей вместимостью около 100 мест. Единовременная вместимость существующих туристических баз 12-30 человек, площадь участка до 1,5 га. В селе Варзуга имеется дом для приезжих, при Успенской церкви и гостиница (21 место).

В 2008 году численность временно пребывающего населения на территории МО СП Варзуга составила 84 человека.

Несмотря на благоприятные факторы развития туризма Терского района, его уникальные туристско-рекреационные возможности используются не в полной мере. Основной проблемой в этой сфере остается слабая материальная база средств размещения, инфраструктура туризма нуждается в реконструкции, реставрации и развитии. Доля туристско-экскурсионных услуг в общем объеме платных услуг населению, остается крайне незначительной.

### Проектные предложения

На территории МО СП Варзуга реализуется ведомственная целевая программа «Развитие туризма в Терском районе» на 2010 год.

Основной целью программы является создание условий  для начала комплексного развития туристической отрасли, как составной части экономики.

В рамках реализации программы проектом предлагается:

- Развивать транспортную и инженерную инфраструктуру сельского поселения;

- Стимулировать развитие материальной базы рекреационно-туристической отрасли путём привлечения российских и иностранных инвестиций для реконструкции действующих и создания новых рекреационных объектов и средств размещения;

- Проводить активную рекламно-информационную деятельность, направленную на формирование имиджа сельского поселения Варзуга, как благоприятного рекреационного региона и продвижения регионального рекреационного продукта на российских рынках;

- Совершенствовать традиционные и создавать новые направления туристической деятельности:

-	спортивного рыболовного туризма;

-	культурно-познавательного туризма;

-	спортивного туризма;

-	экологического туризма;

-	паломнического туризма;

-	экстремального и приключенческого туризма;

- Привлекать квалифицированные кадры, с целью повышения качества обслуживания туристов;

- Развивать агротуризм, сохранять традиции размещения туристов и отдыхающих в домах местных жителей.

##### Организация туристической инфраструктуры

Ниже приводится перечень предлагаемых к строительству объектов туристической инфраструктуры,  размеры участков рекреационных объектов приняты на основании рекомендаций СНиП 2.07.01-98**.

Таблица 5.14

Ориентировочный расчет потребности территорий и емкости

объектов размещения туристов

| Наименование объекта | Месторасположение | Ориентировочная вместимость, мест | Нормативная площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Визит-центр | с. Варзуга | 30 | 0,2 |
| Гостиница | с. Варзуга | 21 | 0,15 |
| Гостевые дома | с. Кашкаранцы, | 10 | В соответствии с существующей застройкой |
|  | с. Варзуга, | 50 |  |
|  | с. Тетрино | 10 |  |
|  | с. Кузомень | 10 |  |
| Туристические базы | с. Пялица | 50 | 0,4 |
|  | с. Варзуга | 50 | 0,4 |
| Охотничьи и рыболовные базы | р. Пялица | 20 | 0,16 |
|  | р. Стрельна | 20 | 0,16 |
|  | р. Чапома | 20 | 0,16 |
|  | р. Варзуга | 30 | 0,24 |
| Мотели | с. Варзуга | 20 | 0,2 |
|  | с. Чапома | 20 | 0,2 |
| Всего |  | 350 | 2,0 |

Намеченные емкости объектов туристической инфраструктуры, размеры участков и места размещения  будут уточняться на стадии проектов планировки и проектов застройки при получении более подробной исходной информации.

Помимо туристов, размещаемых в существующих и планируемых к строительству объектах туристической инфраструктуры, в проекте учтены потоки неорганизованно отдыхающих:

-	дачники, имеющие второе жилье;

-	отдыхающие в съемном фонде;

-	туристы на маршрутах;

-	кратковременно-отдыхающие (неорганизованно).

Для оценки потребности в инженерном обустройстве и социальной инфраструктуре единовременный поток отдыхающих на территории сельского поселения в пиковый летний сезон определен на уровне 1500-1700 чел.

Таблица 5.15

Перечень объектов туристической инфраструктуры,

предлагаемых проектом к размещению

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визит-центр | с. Варзуга | 2009-2030 гг. |
| 2 | Туристические базы | с. Варзуга, с. Пялица | 2009-2015 гг. |
| 3 | Охотничьи и рыболовные базы | р. Варзуга, р. Пялица, р. Стрельна, р. Чапома | 2009-2015 гг. |
| 4 | Мотели | с. Варзуга, с. Чапома. | 2009-2030 гг. |

6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

6.1. существующая планировочная организация территории

Для понимания масштаба планировочной организации территории Муниципального поселения Варзуга необходимо иметь в виду ту роль, которую играет значительная протяжённость земель, занимаемая этим образованием в Терском районе Мурманской области, многообразие природно-климатических факторов, участвующих в создании неповторимого своеобразия данной местности, а также наличие значимых природных, геологических и исторических объектов, присутствующих на  этой  территории, создающих предпосылки для возрождения и дальнейшего освоения этого района Крайнего Севера РФ.

Хрупкость и незащищенность экосистем, свойственная многим районам Крайнего Севера, с особенной силой выявляется на землях данного поселения. Даже незначительное нарушение окружающей среды может привести к невосполнимым потерям или потребует многих лет на восстановление природного баланса окружающей среды. Существенная часть уникальных объектов и экосистем сегодня находится вне особо охраняемых природных территорий. Поэтому так чрезвычайно важны своевременные мероприятия по экологическому мониторингу данной территории, воспитанию и просвещению населения, а также учету, контролю и восполнению уникальных биологических объектов и их сообществ, природных и историко-культурных памятников, ландшафтов и других рекреационных ресурсов. Эти цели и задачи учитывались при создании Генерального плана МО СП Варзуга.

##### Виды поселений

По социально-экономическим признакам на территории Терского берега сформировались три типа поселения: погост, село и деревня.

В погостах происходили мирские сходы сельской общины, сюда приезжали купцы – «торговые гости» (отсюда – «погост»).

Термин «село» появился в Х в. и обозначал княжеское загородное имение. Позднее под селом понималось центральное селение, к которому тяготеют близлежащие деревни. Община из соседних деревень ставила здесь церковь.

Деревня – основной тип поселения русских крестьян-землевладельцев, первоначально в 1-3, позднее 10-15 дворов.

Социально-экономические связи этих трёх основных видов поселений явились первоосновой для создания среды обитания, характерной для русского Севера.

Ранее в состав территории поселения входили ныне утраченные сёла: Колониха, Каменка, Сальница, Слюдинка, Степановка; и территории ныне утерянных исторических поселений и станов, отмеченных на старых географических картах XV-XVIII веков: Старый город (Starygur), Тонгород, Бианисар (Bianisar).

Население сел Терского берега на 1915 год было таким: Варзуга – 897 человек; Тетрино – 491 человек; Кузомень – 413 человек; Чапома – 400 человек; Пялица – 310 человек; Чаваньга – 278 человек; Кашкаранцы – 260 человек. Таким образом, Варзуга – не только самое старое, но и традиционно самое многочисленное село Терского берега.

### 6.1.1. Расселение

На территории МО СП Варзуга (1149 тыс. га) в 8-ми населенных пунктах проживает 787 человек. Плотность населения сельского поселения составляет 0,04 чел/км2 (в Мурманской области – 5,8 чел/км2).

Административный центр поселения – село Варзуга является самым населенным пунктом поселения, в настоящее время в численность населения составляет 378 чел. Средний размер населенного пункта в Варзугском поселении составляет 100 чел.

Структура сети населенных мест района представлена в таблице.

Таблица 6.1

Структура населенных пунктов района

| Общее число | в том числе с числом жителей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число насел. пункт. без насел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 и более |  | 100-150 |  | 50-100 |  | 10-50 |  | меньше 10 |  |  |
|  | насел. пунк-тов | в них населе-ния | насел. пунк-тов | в них нас.-ния | насел. пунк-тов | в них населе-ния | насел. пунк-тов | в них населе-ния | насел. пунк-тов | в них населе-ния |  |
| 8 | 1 | 378 | 2 | 227 | 2 | 131 | 2 | 47 | 1 | 4 | 0 |
| Уд. вес в общем показа-теле по району | 12,5 | 48,0 | 25,0 | 28,8 | 25,0 | 16,6 | 25,0 | 6,0 | 25,0 | 0,5 | 0 |

Как видно из таблицы, количественно наиболее значимы населенные пункты с численностью жителей от 10 до 150 человек. Однако в них проживает 50% населения сельского поселения, что свидетельствует о мелкопоселковом характере сложившегося сельского расселения.

Около 50% населения МО СП Варзуга сосредоточено в административном центре поселения – с. Варзуга. Население рассредоточено не равномерно – часть территории поселения восточнее реки Чаваньга практически не освоена (плотность населения 0,02 чел/км2).

Таблица 6.2

Удаленность населенных пунктов и динамика

численности населения за 1998 – 2009 гг.

| Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Численность населения, чел |  |  | Расстояние от населенного пункта до центра, км. | Расстояние от населенного пункта до районного центра, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 г. | 2002 г. | 2009 г. |  |  |
| с. Варзуга1 | 351 | 399 | 378 | 0 | 140 |
| с. Кузомень | 80 | 83 | 80 | 22,5 | 162,5 |
| с. Кашкаранцы | 148 | 120 | 51 | 43 | 110 |
| с. Чаваньга | 150 | 115 | 104 | 62,5 | 202,5 |
| с. Чапома2 | 193 | 131 | 123 | 112,5 | 252,5 |
| с. Тетрино | 69 | 34 | 33 | 84,5 | 224,5 |
| с. Пялица | 11 | 10 | 14 | 148,5 | 288,5 |
| н.п. Никодимский маяк | 12 | 18 | 4 | 122,5 | 262,5 |
| Итого: | 1014 | 910 | 787 | х | х |

включая административно-подчиненные населенные пункты:

1 Устье Варзуги;

2 Стрельна.

Система расселения, динамика численности населения и плотность населения на территории сельского поселения Варзуга показаны на схеме «Расселение», разработанной в составе проекта.

Система расселения сельского поселения характеризуется прибрежным (линейным) принципом размещения населенных мест.

На перспективу предусматривается сохранение всех существующих населенных пунктов сельского поселения, включая административно-починенные территории Устье Варзуги и Стрельна.

Проектом предлагается совершенствование транспортной сети, за счет реконструкции и строительства автомобильных дорог, связывающих отдаленные населенные пункты сельского поселения.

В перспективе предусматривается выделение территории для строительства «второго жилья» для жителей г. Кандалакши и Кировска в селах поселения Кашкаранцы, Кузомень, Пялица и др.

Роль административного и социально-культурного центра поселения сохранится за с. Варзуга.

6.2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка, является важным элементом анализа территории, определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории: сельского хозяйства, рекреационной деятельности, природоохранной деятельности, промышленного и гражданского строительства.

Комплексная оценка на территории поселения Варзуга проведена на основе анализа:

-	природных факторов;

-	ресурсно-сырьевого потенциала;

-	промыслового потенциала;

-	хозяйственного потенциала;

-	экологического состояния природной среды;

-	транспортной обеспеченности территории;

-	планировочных условий;

-	системы расселения;

-	градостроительной освоенности территории.

Все они представлены в соответствующих разделах пояснительной записки.

В этой же части хотелось бы остановиться на трёх последних положениях.

### 6.2.1. Рекреационный потенциал

Природно-ландшафтный каркас территории сельского поселения представлен основными природными составляющими:

-	системой водных объектов. Наиболее крупные из которых – озера: Сергозеро, Верхнее Ондомозеро, Нижнее Ондомозеро, Бабозеро, реки: Варзуга, Стрельна, Чаваньга, Чапома, Пялица, Пулоньга, Усть-Пялка;

-	слабохолмистой и пологоволнистой на равниной с большим количеством болот и интенсивно заболоченных участков.

Кроме этих природных факторов, природный каркас дополняют рекреационные территории, особо охраняемые природные территории, в состав которых входят:

-	Государственный рыбохозяйственный заказник на р. Варзуга (местоположение - среднее течение р. Варзуга и нижнее течение р. Пана;

-	Геологический памятник природы “Аметисты мыса Корабль” (расположен в 15 км к востоку от д. Кашкаранцы, 280 м к западу от устья ручья Лодочного);

-	Гидрологический памятник природы “Водопад на реке Чаваньга” (располагается в 12 км от пос. Чаваньга );

-	Гидрологический памятник природы “Водопад на реке Чапома” (располагается в 8 км от пос. Чапома).

##### Распределение ценных территорий и объектов

Территория приморской полосы поселения Варзуга, достаточно однородная по своим климатическим условиям, тем не менее, различается по условиям развития биологических объектов и их сообществ. Это обусловлено, с одной стороны, различным рельефом – более низинным на востоке, более возвышенным на западе, с другой – различной историей антропогенного воздействия. Территория к востоку от реки Варзуга значительно менее освоена как исторически, так и в современный период. Поэтому проектом генерального плана предлагается создание условий для комплексного научного изучения и дальнейшего освоения восточной части территорий поселения Варзуга. С этой целью на всей прибрежной территории размещаются станции службы «Береговой охраны» побережья, Морская биологическая станция при АН РФ, Минерало-петрографическая лаборатория при АН РФ, Биологическая станция Национального парка «Терский берег» при АН РФ.

##### Системы природных объектов

Отдельные природные объекты на территории поселения образуют целую сеть взаимодополняющих и взаимопроникающих природных объектов, которые можно характеризовать как системные природные объекты. К таковым относятся:

-	озёра: Сергозеро, Верхнее Ондомозеро, Нижнее Ондомозеро, Бабозеро;

-	реки: Варзуга, Стрельна, Чаваньга, Чапома, Пялица, Пулоньга, Усть-Пялка;

-	тайбола: слабохолмистая и пологоволнистая на равнинной части местность с большим количеством болот и интенсивно заболоченных участков.

Кроме этих природных факторов, природный каркас дополняют особоохраняемые природные территории, рекреационные территории, перечисленные ранее.

Таким образом, территория сельского поселения Варзуга, находящаяся на Терском берегу Белого моря является одним из наиболее своеобразных по природным особенностям, мало нарушенным антропогенным воздействием регионов Кольского полуострова. Поэтому проектом генерального плана поселения Варзуга предусматривается создание здесь и развитие в перспективе  новых особо охраняемых территорий различного типа.

##### Рекреационная оценка территории.

Главными рекреационными природными ресурсами территории поселения Варзуга на Терском берегу являются сохранившиеся в естественном состоянии природные ландшафты морского побережья, озер и рек Беломорского бассейна. В приморской полосе существуют благоприятные возможности для создания маршрутного туризма между поморскими селениями по пешеходным тропам вдоль морского берега. Возможны и лыжные походы по тем же маршрутам в ранневесеннее время.

Для туристического освоения территории проектом предусматривается создание целой сети туристических маршрутов с возможностью посещения наиболее ценных ландшафтов и объектов туризма. Для создания комфортной среды в туристическом сервисе на данной территории предполагается создание дополнительных туристических баз с привязкой их к историческим, природным и ландшафтным объектам. Кроме этого, для обслуживания туристических маршрутов предлагается  возвести дополнительно гостиницу и Визит-Центр в селе Варзуга и мотель в селе Чапома. Для обслуживания маршрутов, пролегающих по природным ландшафтам со сложным рельефом местности предлагается создание конноспортивных клубов в селах по побережью Белого моря (см. Основной чертёж): Кашкаранцы, Тетрино, Чаваньга, Чапома.

Всё это дополняется популярными для Терского района водными маршрутами:

- Река Чаваньга, Кице и Варзуге (с. Чаваньга–р. Чаваньга–Ондомские озера–р. Кица–устье Варзуги).

- Реки Варзуга и Стрельна (р. Варзуга–р. Стрельна–д. Стрельна).

- Реки Пана и Варзуга (р. Пана–р. Варзуга). Категория III. (Выше перечисленные маршруты не категорийные).

- Эколого-познавательными объектами маршрутного туризма являются типичные и уникальные природные комплексы побережья – коренные абразионные берега моря, береговые валы и дюны с сосновыми лесами и песчаными пляжами. Внутри полуострова ценными рекреационными объектами являются живописные озера и озерно-речные системы. Выделяются своей живописностью водопады на реках Чаваньга и Чапома, доступные главным образом для наблюдения водными туристами. Чрезвычайно живописна также река Стрельна, самая полноводная в восточной части Терского берега и в силу этого оптимальная для водных маршрутов.

- Природный рекреационный потенциал побережья дополняется памятниками истории и культуры. Здесь прекрасно сохранились культурные ландшафты морского побережья  и исторический облик деревень. Наиболее яркие проявления культурной традиции Терского поморья сконцентрированы в старинных прибрежных селениях (Варзуга, Кузомень, Чаваньга, Чапома, Тетрино). Сложившиеся здесь и в наиболее полном объеме сохранившиеся традиционные формы природопользования являются важным национальным достоянием, могут быть объектом экскурсий и иного рекреационного использования.

Проектом генерального плана предусматривается включить в состав рекреационной инфраструктуры элементы существующих в настоящее время историко-архитектурных объектов, находящиеся на побережье Белого моря: промысловые избы и неиспользуемые здания, расположенные вдоль существующих дорог и тропы у побережья.

Кроме этого в состав рекреационных зон генпланом включаются эколого-познавательные объекты маршрутного туризма. Все эти объекты в проекте генплана принимаются как  базовые природные центры для создания при них туристических объектов с развитой инфраструктурой.

Природный каркас поселения Варзуга образует природоохранную и рекреационную подсистему района.

Проектом генерального плана предусматривается создание маршрутной туристической сети, объединяющей все природные и культурно-исторические объекты поселения Варзуга в единый пространственно-территориальный комплекс обслуживания туристов на основе современных технологических решений в обеспечении материальной базы туристической инфраструктуры и современного подхода к организации отдыха населения.

На территории поселения Варзуга прекрасно сохранились культурные архитектурно-исторические ландшафты и структура исторического облика поморских деревень морского побережья. Наиболее яркие проявления культурной традиции Терского поморья сконцентрированы в старинных прибрежных селениях поселения Варзуга.

Историко-культурное наследие поселения Варзуга дополняет благоприятные природные качества этой территории и создаёт предпосылки для создания целого ряда этнографических, культурно-познавательных туристических зон с воссозданием исторических объектов и ансамблей архитетурно-исторического наследия. Это уникальная территория Русского Севера с сохранившимися культурно-историческими памятниками, своеобразной этнической культурой и традициями природопользования поморского населения Кольского полуострова.

В проекте генерального плана предлагается рассмотреть вопрос о включении в состав историко-культурного наследия поселения Варзуга территории исторических сёл: Варзуга, Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга, Тетрино, Чапома, Пялица, как сохранившиеся уникальные памятники историко-архитектурного наследия  народного творчества поморов.

### 6.2.2. Историко-культурный потенциал

Культурно-исторические объекты туристической деятельности.

Поселение на Варзуге известно с 12 века, к этому же веку относятся найденные у Кузомени славянские захоронения. По-видимому, рыбные богатства Варзуги уже очень давно привлекали переселенцев, и как русское селение Варзуга известно с 15 века. В 17 веке основана Кузомень, с 17 по 19 век – остальные поселения на территории.

Село Варзуга расположено на обоих берегах р. Варзуга, в 25 км от устья. Впервые упоминается в 1466 г., в 1491 г. Варзуга стала первым русским селом на Кольском полуострове. В 1660-х годах из Варзуги выделились селения Кузомень и Тетрино. До возникновения г. Мурманска Варзуга была крупнейшим населённым пунктом на полуострове. В 1897 г в ней проживало 793 чел. Село Варзуга долгое время была и остается самым многочисленным селом Терского берега. Здесь сохранился самый известный из немногочисленных памятников деревянного зодчества Кольского полуострова – Церковь Успения. Она идеально вписана в природный ландшафт побережья реки и композицию всего села, образуя с ними гармоничное целое. В Варзуге сохраняется и духовная культура поморов, здесь действует самый известный в области поморский фольклорный коллектив. Близ Варзуги находится знаменитый поморский святой родник Владимирской иконы Божьей Матери.

Село Варзуга по совокупности его характеристик следует рассматривать  как историческое поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия, представляющие историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую и научную ценность.

- Памятники истории и культуры, исторические достопримечательности

В пределах Терского берега сохранилось немало памятников и свидетельств истории от древнейших времен до памятных мест середины - конца XX в. Большинство поморских деревень и тоней несут следы многовекового уклада и культуры и сохранили оригинальную самобытную архитектуру деревянного зодчества. Народные предания и легенды сохранили множество памятных и святых мест. В последнее время вместе с возрождением традиций и церковной духовности наблюдается усиление внимания ко всем культурно-историческим достопримечательностям; многие из них были обустроены и реконструированы.

По культурной ценности можно выделить наиболее ценные территории  на Терском берегу поселения Варзуга с наибольшей концентрацией памятников и ценных культурных ландшафтов:

- Нижнее течение реки Варзуга.

- Побережье между селами Чаваньга и Пялица.

- Часть территорий в районе сел Варзуга и Кузомень.

Культурные объекты поселения Варзуга в этой части Терского берега представлены прежде всего комплексом жилых и хозяйственных построек поморских деревень: Чаваньги, Тетрино, Стрельны, Чапомы, Пялицы. Здесь сохранились дома прошлого века, облик деревень в целом также являет характерные черты поморских селений и имеет большую историческую и культурную ценность. Другие интересные культурно-исторические объекты также располагаются на морском побережье: это комплексы промысловых изб поморов – тоней с их ледниками для хранения рыбы и другими традиционными поморскими сооружениями. В сочетании с морским берегом и приморскими тундрами, эти постройки образуют типичный культурный ландшафт поморского побережья. Высокие эстетические качества, историческое значение и высокая степень сохранности данного культурного ландшафта представляют большую историко-культурную и природную ценность.

Нужно отметить, что в перечисленных деревнях хорошо сохранились духовная культура и фольклор поморов. Основные черты исторической экономики также остались неизменными, направленными на использование возобновляемых ресурсов моря. Основой уклада по-прежнему является рыболовство, подсобную роль играют молочное скотоводство, овцеводство и огородничество. Можно констатировать сохранение традиционного природопользования и основных черт жизненного уклада.

Село Кузомень основано в 17 веке и как остальные сёла до 19 века она быстро росла и богатела с началом промышленной эпохи, близ нее находились рыбообрабатывающие фактории, в селе проводились ярмарки и стояли дома купцов. Однако позже значение села сошло на нет. Исторический облик села достаточно интересен, здесь много больших, когда-то богатых частных домов и общественных сооружений начала века, которые красиво расположены на крутом берегу реки и замечательно смотрятся с воды. К сожалению, многие из домов заброшены. Кроме того, локальная экологическая катастрофа – сыпучие пески, грозит многим постройкам Кузомени. Пески затягивают дома, почти засыпали старое поморское кладбище.

Село Тетрино возникло как выселок села Варзуга в 1660 г. В XVII в. называлось Тетринская слободка.

Село Чапома расположено на правом берегу р. Чапома, при впадении ее в Белое море. Известна с XVIII в.

Село Пялица – Пялицкая волость (одно селение) впервые упоминается в документах с 1782 г.

Яркое проявление поморской экологической культуры - почитание святых лечебных источников. Материальными памятниками этому явлению являются сами родники. Практически во всех населенных пунктах  нынешнего поселения Варзуга есть так называемые святые источники, вода которых использовалась в лечебных и профилактических целях. Но наиболее известен родник Святой источник иконы Владимирской Божьей матери ("Собачий ручей") под Варзугой.

Все эти сёла являются в перспективе интересными объектами туристических маршрутов историко-познавательного туризма.

Проектом предусматривается создание развитой сети туристических маршрутов различной направленности и степени сложности.

6.3. Предложения по территориальному планированию. проектная организация территории

Планировочная организация территории МО СП Варзуга представляет собой многоуровневую структуру, основанную на глубоких исторических традициях поморского населения Терского района Мурманской области, связанных в свою очередь с традиционным природопользованием коренного населения. Любые попытки изменить устоявшуюся структуру быта и промыслов поморов на территории поселения без учёта исторически сложившейся взаимосвязи жизненного уклада и традиций приводили в лучшем случае к несостоятельности нововведений.

Для понимания всех возможных факторов, участвующих в планировочной организации территории в работе над генпланом поселения Варзуга была проведена комплексная оценка

На основе анализа современного использования территории поселения, были выявлены и предложены к решению следующие задачи:

-	Развитие территории осуществляется с учетом сложившегося зонирования;

-	При освоении территории, приоритет отдаётся развитию природной составляющей поселения;

-	Совершенствуется уже сложившаяся транспортная инфраструктура

-	Обеспечивается удобная связь между населенными пунктами и рекреационными территориями поселения;

-	Развитие населенных пунктов планируется связать с организацией традиционной промысловой, культурно-исторической и познавательной деятельностью в сфере туризма.

Развитие территории поселения осуществляется, в основном, в южной (прибрежной) части поселения.

Проектом предусматривается создание Геологического природного парка «Терский» в составе ООПТ поселения Варзуга, на территории которого предлагается разместить сеть познавательных геолого-минераловедческих маршрутов с базами отдыха и учебными лабораториями на местности для специалистов и студентов геологических вузов из РФ и других стран.

Анализ современной планировочной организации поселения, приводит к следующим выводам:

- Имеются резервы для градостроительного развития во всех сёлах поселения Варзуга. Все сельские населенные пункты могут использоваться в туристско-рекреационных целях: размещение объектов, обслуживание отдыхающих, как второе жилье (Кузомень, Кашкаранцы, Тетрино, Чапома, Устье Варзуги).

- Благоприятное экологическое состояние территории создаёт условия для развития рекреационных территорий туризма и создания лечебно-оздоровительных комплексов на основе природных лечебных грязей, глин и минеральных источников за проектный срок после развития планировочного каркаса поселения из сети дорог, туристических маршрутов, обслуживающих центров (Визит-Центр, гостиница в селе Варзуга, мотель в селе Чапома, клубные центры яхтинга рядом с селом Тетрино и полярный дайвинг-центр в селе Чапома, туристических баз и, обслуживающих их маршрутов с организованными стоянками и обустроенными помещениями для отдыха).

- Требуется развитие туристической инфраструктуры и транспортного обеспечения.

### 6.3.1. Развитие рекреации и туризма

Рыболовный туризм

Колхоз "Всходы коммунизма" на реке Варзуга имеет 2 лагеря туристов, которые находятся ниже села Варзуга и на реке Пана, откуда туристы доставляются на участки лова:

- в нижнем течении реки Варзуга на участке порог Поркушка – ручей Мельничный;

- ручей Собачий до порога Морской;

- в среднем течении реки Варзуга на участке ниже впадения р. Пятка до впадения ручья Сосновецкий;

- от устья реки Кочкома до устья реки Кривец за исключением предустьевых зон указанных рек по 250 м от устья;

- от порога Сухой Йовас, Оралиха, Шахтерный до ручья Селуяновский.

- р. Пана от разрушенного моста через реку Пана – 2 км по течению ниже впадения р. Индель;

- р. Индель от впадения р. Томинга до устья;

- р. Б. Варзуга 250 м ниже впадения р. Юзия до впадения ручья Ильмаручей, за исключением запретной зоны 250 м по обе стороны от устья р. Кичисаара.

На реке Кица, притоке р. Варзуги, два участка:

- от устья р. Ромбака до устья р. Кица;

- на участке 2,5 км ниже порога Дровяной.

Охота

Исходя из данных по официальному отстрелу диких животных можно ориентировочно определить их численность на территории Терского лесхоза (данные 1992 г.): белок – 6-8 тыс., куниц – 2-3 тыс., выдр – 60-80, лисиц – 200-300, медведей – 60-80, ондатр – 1,5-2,0 тыс., горностаев – 15-20, зайцев – около 1,0 тыс., росомах – 25-З0, норок – 150-200. Ежегодная добыча диких животных составляет 10-20% (по ондатре - до 30-40%).

Историко-познавательный туризм

Интересны для туристического освоения территории в нижнем течении реки Варзуга (Успенская церковь, села Варзуга и Кузомень, родник "Собачий ручей" близ Варзуги, археологические стоянки близ Кузомени). На Терском берегу, восточнее Варзуги, сохранилось большое количество  исторических  поморских сел: Чаваньга, Тетрино, Стрельна, Чаваньга, Пялица. Три из них жилые (круглогодично), что позволяет надеяться на их сохранение в дальнейшем, и при развитии инфраструктуры туристического обслуживания в этих сёлах даст дополнительную возможность развития этих сёл.

Ценным культурным ландшафтом можно считать морское побережье с традиционными постройками (рыбацкие тони XVI-XIX вв., складские сооружения, бани и т.п.) в окрестности исторических сел. Наибольшей сохранностью, отсутствием инородных включений и трансформированных участков отличается прибрежный ландшафт восточнее Кузоменских песков. Эта территория может быть наиболее привлекательна для туристического освоения по своим необычным природным, историческим и этнографическим составляющим.

По культурной ценности можно выделить три территории на Терском берегу поселения Варзуга с наибольшей концентрацией памятников и ценных культурных ландшафтов:

- Нижнее течение реки Варзуга.

- Побережье между селами Чаваньга и Пялица.

- Своеобразным памятником истории освоения подземных богатств Кольского полуострова могут служить старинные разработки аметиста на территории памятника природы "Аметисты мыса Корабль". Памятник расположен в 15 км к востоку от д. Кашкаранцы.

Историко-познавательные и экологические маршруты предлагается проложить вдоль всего побережья Белого моря с различной степенью сложности и организацией туристических баз рядом с сёлами Кашкаранцы, Тетрино, Стрельна, Чапома, Чаваньга, Пялица. В состав маршрутов входят пешие (лыжные в зимнее время), автомобильные конные отрезки, которые сообщаются между собой, создавая единую сеть туристического освоения территории прибрежной зоны Белого моря и внутренних территорий поселения. Предлагаемая проектом генерального плана сеть туристических маршрутов охватывает как существующие исторические сёла, так и отдельные строения рыбацких тоней, зимовища, отдельные исторические строения, давая в перспективе обустроить как сами маршруты, туристические тропы, базовые площадки и т. п. стационарными сооружениями с развитой структурой обслуживания современного уровня, с системой оповещения о местонахождении туристических групп и возможной их быстрой эвакуации при чрезвычайных обстоятельствах.

Возведение пристаней и причалов в приморских сёлах даст возможность организовать местные морские туристические маршруты из портов Кандалакша, Умба. А из портов Архангельск и Кандалакша организовывать  арктические морские круизы с заходом в село Чапома. По мере развития туристической структуры на территории поселения Варзуга за проектный срок, возможна организация дополнительных маршрутов с паромами на воздушной подушке в село Кашкаранцы и организацией в нём порта для данного класса судов.

6.4. предложения по территориальному планированию населенных пунктов

Каждое из сёл поселения Варзуга имеет свою исторически сложившуюся к XVII веку планировочную структуру, центром и доминантой которой чаще всего выступает здание церкви с колокольней или здание бывшей церкви, преобразованной в советскую эпоху в клуб или здание медпункта и др. общественные сооружения. К сожалению, в настоящий период многое из архитектурно-планировочной структуры сёл как это было ещё до середины 20-х годов ХХ века утрачено.

В каждом из сел, планировка складывалась из условий первоначального расселения поморами этих мест, в основном по берегам рек или в их устьях. Поэтому дома возводились в основном с главным видом на реку или море, а не так как было принято в центральной России – вдоль главной улицы или тракта. Таким образом, для большей части сёл градостроительной осью, вдоль которой обычно велась застройка, обычно выступает ландшафтная ось русла реки или прибрежной полосы. Для села Варзуга характерно, что русло реки проходит посередине села, и как бы рассекает село надвое (Никольская и Успенская части села), давая предпосылки предполагать, что при определённом уровне и темпе развития на этом месте могло возникнуть поселение городского типа. Внутри жилой застройки сёл уличной сети как таковой нет, кроме как подъездной дороги, а есть пространства между участками, занимаемыми домами, сараями и огородами, что говорит о застывшем формировании градостроительного каркаса сёл, учитывая почти семисотлетний период их существования.

Территории жилой застройки состоят в основном из одноэтажных деревянных домов и хозяйственных построек. Населенные пункты (с. Кузомень, с. Кашкаранцы, с. Чапома, с. Пялица, н. п. Маяк Никодимский, с. Чаваньга, с. Тетрино) – это в основном жилая зона, представленная одно-двухэтажными индивидуальными домами. На побережье Белого моря расположены садоводства и дачные участки.

Коммунально-производственная зона в структуре планировки сёл обычно выделена отдельно. В редких случаях она присутствует в  центре села обычно в виде ретрансляторной вышки или вспомогательных зданий и сооружений гидро-метеослужбы и связи.

Предложения по территориальному развитию. Проектная планировочная организация территории. Концепция территориального развития.

При разработке предложений по территориальному планированию МО СП Варзуга учтены следующие факторы:

-	экономическое развитие региона Терского района;

-	природно-климатические особенности местности;

-	существующая планировочная структура поселения.

В рамках развития архитектурно-планировочной структуры предлагается формирование населенных пунктов с новыми качественными изменениями с целью воссоздания жизнеспособной в экономическом плане поселенческой структуры. Проектом предусматривается сохранение всех населенных пунктов и сёл поселения, ни один из них не подлежит выбытию. Наряду с развитием селитебной территории в сёлах, составляющих поселение Варзуга, ведётся формирование производственных и хозяйственных зон сельских населённых пунктов.

Проектные предложения по развитию поселения предусматривают последовательное развитие селитебной территории, его транспортной сети, инженерных коммуникаций. Намечена систематизация сельских озелененных территорий, создание на их основе благоприятных внутрипоселковых озеленённых территорий для отдыха. С этой целью в селе Варзуга в центральной его части предусматривается создание парка интродуцированных растений с дальнейшим их распространением по сёлам прибрежной зоны.

Генеральный план предусматривает в капитальном строительстве поселения Варзуга возведение новых малоэтажных домов традиционного усадебного типа с дворовыми постройками для ведения хозяйства, домов коттеджного типа для отдыха. Реконструкцию и ремонт старых строений под общественную застройку, и обеспечение развития инфраструктуры туристического сервиса с элементами традиционного бытового оформления во всех сёлах поселения; с созданием условий современного бытового и санитарного обслуживания населения и приезжающих туристов.

В остальных населенных пунктах поселения намечено незначительное территориальное увеличение под усадебное (коттеджное) строительство и реконструкцию не используемой жилой и общественной застройки в существующих кварталах с возможным размещением в пустующих зданиях туристических и спортивных баз. Проектом предусмотрено развитие зон общественной застройки в сёлах, сконцентрированной на основных и транзитных дорогах населенных пунктов с организацией общественных зон в каждом селе, образованием ядер селитьбы. Проектная планировочная структура решается с учетом структуры улиц и сложившегося функционального зонирования территории сёл. При таком решении создаются благоприятные условия проживания населения и принятия для обслуживания туристического потока.

В хозяйственно-производственных и промысловых зонах намечается создание условий обеспеченности производств современной инженерной инфраструктурой.

Проектом намечено дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, направленное на усовершенствование существующей планировочной структуры и обеспечение надежности транспортных связей как внутри поселения, так и с развивающимися рекреационными зонами, перечисленными ранее.

Существующая сеть автомобильных дорог между селитебными, рекреационными зонами дала возможность дальнейшего усовершенствования и развития транспортных соединений с новыми осваиваемыми площадками. Проектом намечено строительство автодороги к населенным пунктам вдоль Терского побережья, не имеющих сухопутных транспортных связей (Чаваньга, Тетрино, Чапома, Пялица). Данное направление не только обеспечит связью населенные пункты с административным центром района, но и пройдет вдоль основных туристических баз и стоянок.

Таким образом, новые транспортные направления позволяют создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая приведет к более тесному взаимодействию различных функциональных зон селения.

Развитие рекреации осуществляется с учетом природных факторов. Организация зон отдыха предусматривает:

-	строительство туристической инфраструктуры внутри населенных пунктов – гостиниц, туристических и развлекательных центров и т. д.

-	формирование на территории района новых туристических маршрутов (пеших, водных, конноспортивных и т. д.), строительство туристических баз и кемпингов.

-	строительство причалов для туристических судов у прибрежных населенных пунктов.

На основе оценки природного потенциала особо охраняемые природные территории получают свое развитие, в западной части поселения – Национальный природный парк «Терский берег», в центральной части – Геологический природный парк, в восточной части – Стрельнинско-Ондомозёрский заказник. Проектом намечено так же расширение территории Варзугского рыбохозяйственного заказника.

Все намеченные мероприятия генерального плана, создадут предпосылки для достижения максимального эффекта в повышении качества среды обитания этой территории Кольского полуострова.

### 6.4.1. Планировочная организация села Варзуга

Село Варзуга является административным центром сельского поселения Варзуга. Расположено на Терском берегу Белого моря на 108 километре автодороги Умба–Варзуга.

Река Варзуга разделяет населенный пункт на два планировочных образования: северное и южное (или Никольская и Успенская стороны села по одноимённым церковным памятникам). Северное образование – это жилая зона усадебной застройки с большим процентом износа. Южное планировочное образование – это также жилая зона новой усадебной застройки коттеджного типа. Кроме того, здесь ведется новое жилищное строительство. Северо-восточнее от существующей застройки находится самая древняя на Кольском полуострове церковь Успения – памятник архитектуры федерального значения. Зона общественно-деловой застройки размещается при въезде в населенный пункт и внутри жилой застройки. В селе Варзуга имеется общеобразовательная школа.

- Церковь Успения в селе Варзуга

Церковь Успенья Пресвятой Богородицы, или сокращенно Успенская церковь, в селе Варзуга, по общему признанию, является одной из самых красивейших из числа когда-либо существовавших деревянных одноглавых шатровых церквей. Она построена без применения гвоздей, скоб и инструментов, за исключением топора и долота. Ее строители, а главным из них был Климент, предположительно, варзужанин, были великие мастера и умельцы, использующие многовековой опыт и секреты работы с древесиной. Без применения каких-либо консервирующих средств церковь простояла более 300 лет. Освящение алтаря было произведено 4 (14) августа 1674 г. Необходимо отметить, что задолго до ее постройки в правобережной части Варзуги, видимо, на этом же месте уже существовала одноименная Успенская церковь (фигурировала в летописи уже в 1563 г.). Однако история не сохранила ее описаний и рисунков.

Церковь Успения – далеко не единственная в селе. Еще с XVI в. на левом берегу находятся многократно перестраивавшиеся церкви Николы Чудотворца, а также Петра и Павла. Эти святые для поморов были незаменимы: Святой Никола – покровитель мореходов и путешественников, а Петр и Павел – промышленников и торговцев. В церкви Петра и Павла до сих пор проходят службы, а вторая в настоящее время не действует. Обе "обезглавлены" – стоят без куполов и нуждаются в реставрации. Никольская церковь последний раз отстраивалась, предположительно, в 1705 г. и была семиглавая, а одноглавая Петра и Павла – в 1864 г.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия предлагаются следующие мероприятия:

    - создание в селе Варзуга зоны особо охраняемой территории, имеющей особое историко-культурное значение;

    - предусматривается сохранение, восстановление и реставрация объектов культурного наследия (Церковь Успения, Церковь Никольская, Церковь Петра и Павла), создание на их основе достопримечательного места  с последующей организацией историко-культурного заповедника «Терский берег»;

- В проекте генплана для сохранения и развития культурно-социальной сферы традиционного быта поморов предлагается создание общественно-делового центра в селе Варзуга с размещением на его территории Культурно-досугового центра, Дома рыбака, здания администрации. На этой же территории предлагается к размещению здание Объединённого Информационного Центра мониторинга Национального парка «Терский берег» и Геологического природного парка «Терский». На Никольском берегу реки Варзуга в развитии исторической части села в северо-западной его части проектом генерального плана предусмотрено создание музея под открытым небом, где будут собраны и реконструированы сохранившиеся исторические строения, дома, амбары, бани и другие сооружения, наполненные предметами бытовой утвари, воссоздающей исторический облик элементов быта поморов. Для комплексных работ по воссозданию, реставрации и ремонту существующих деревянных строений и объектов культурного наследия в хозяйственно производственной части села Варзуга, расположенной в юго-восточном направлении предлагается создать Центр развития деревянного домостроения с учебной базой.

Проектом также предлагается сохранение сложившейся структуры села на Никольской и Успенской его сторонах с выделением отдельных зон историко-культурного центра с доминантой ансамбля Успенской церкви  (Успенская сторона) и реконструируемых церквей Петра и Павла и Никольской (Никольская сторона). Новая застройка, с административно-общественным центром в восточной части села ниже по течению реки Варзуга и хозяйственно-производственная в юго-восточной части села, таким образом, будет располагаться за пределами исторической части села.

### 6.4.2.  Озеленение

По данным, предоставленным администрацией, в настоящее время озеленённые территории общего пользования сельского поселения Варзуга занимают площадь 3,3 га, что составляет 8,7 м2 на 1 человека.

В последние 10 лет в селе Варзуга высаживается ежегодно 250-300 саженцев древесно-кустарниковых растений и около 500 травянистых многолетников. Основные посадки производятся на территориях частных приусадебных участков.

В период работы Ботанического сада-института по программе создания Восточного интродукционного пункта в центральной части с. Варзуги по состоянию на 1.01.2009 г было высажено, в общей сложности 2600 растений в том числе: 48 деревьев, 1722 кустарника, 830 шт. многолетних декоративных растений. Создана дорожно-тропиночная сеть протяженностью около 300 м, заложена альпийская горка и 8 декоративных композиций из природного камня и 3 рокария. Общая площадь Варзугского сельского парка составляет 2,5 га. Подготовлен питомник интродуцированных видов растений, который после завершения работ по выращиванию саженцев будет преобразован в церковный сад.

В других селах (Кузомень, Кашкаранцы, Чаваньга, Тетрино и Чапома) для испытания высаживается в общей сложности до 100 саженцев деревьев и кустарников в каждом населенном пункте и по 200 клонов травянистых растений.

В 2010 г. будут в основном завершены посадочные работы на этой территории и дальнейшее содержание и обслуживание объекта необходимо передать в ведение администрации сельского поселения Варзуга, для проведения систематического и регулярного ухода за растениями и охраны территории.

Площадь питомника по размножению и выращиванию посадочного материала составляет 0,09 га. Питомник ежегодно выпускает 0,4 тыс. шт. стандартных саженцев деревьев, 1,2 тыс. шт. кустарников, 2, 0 тыс. шт. многолетних травянистых растений.

Площадь церковного сада составляет 0,2 га. В саду проложена дорожно-тропиночная сеть протяженностью 120 м, которая охватывает 25 декоративных экспозиций.

Плоскостные спортивные устройства (при школе) занимают площадь 0,4 га.

##### Проектное решение

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования микроклимата и основным местом кратковременного отдыха горожан.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов на свободных территориях, и на базе существующих насаждений.

Все существующие зеленые насаждения общего пользования  сохраняются, дополнительно благоустраиваются с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев.

Планировочным ядром всей системы зеленых насаждений на территории сельского поселения Варзуга будет территория жилой застройки с административно-общественным центром, общая площадь которого к концу проектного срока должна составить 1,8 га. Административно-общественный центр с жилой застройкой будет соединять бульвар, площадью 0,2 га.

Таблица 7.1

Перечень запроектированных зеленых устройств и спортсооружений

|  | Наименование озелененных территорий | Площадь озелененных территорий в га. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На конец проект-ного срока | в том числе |  | На 1 этап |
|  |  |  | Существующие и на базе существующих | Новое строи-тельство |  |
| 1. | Парки при администр.-общественном центре | 1,8 | - | 1,8 | 0,5 |
| 2. | Бульвар | 0,2 | - | 0,2 | - |
| 3. | Детские парки в селах Чапома, Чаваньга и Кузомени | 0,6 | - | 0,6 | 0,3 |
| 4. | Парк в селе Кашкаранцы | 0,5 | - | 0,5 | 0,2 |
| 5. | Парки на Никольской стороне с. Варзуга | 0,6 | - | 0,6 | 0.3 |
| 6. | Зона отдыха вблизи «Дома рыбака» | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 7. | Спортивный комплекс | 0,9 | - | 0,9 | 0,5 |
| 8. | Существующие озелененные территории общего пользования | 3,3 | 3,3 | - | 3,3 |
| 9. | Существующие спортустройства | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 |
|  | Итого | 9,0 | 3,7 | 5,3 | 5,5 |

На Никольской стороне села Варзуга предлагается создание большой парковой зоны с двумя водоемами, спортивной площадкой, общая площадь которой составит 0,6 га.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, к концу проектного срока должно достигнуть 9,0 га.

В селе Кашкаранцы на проектный срок предлагается создание Сельского парка, площадью 0,5 га.

В селах Чапома, Чаваньга и Кузомени на проектный срок предлагается организовать детские игровые площадью по 0,2 га.

В селах Чапома, Чаваньга – на проект питомники интродуцированных растений, площадью по 2 га.

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков, бульваров необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что позволит осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения существующих зеленых насаждений.

Во вновь создаваемых озелененных территориях общего пользования ботаническим садом-институтом рекомендуется использовать следующий ассортимент древесно-кустарниковых растений:

Местные виды:

Ель сибирская;

Сосна лапландская;

Можжевельник сибирский; Можжевельник обыкновенный;

Береза пушистая; Береза повислая; Береза карликовая;

Ивы пятитычинковая, козья, мохнатая, сизая, филиколистная;

Ольха серая;

Рябина Городкова;

Черемуха обыкновенная;

Осина;

Жимолость субарктическая;

Смородины черная, красная;

Малина обыкновенная;

Роза майская.

##### Интродуцированные древесные растения

Ель обыкновенная;

Сосны сибирская, кедровая, горная;

Лиственница сибирская, Сукачева, даурская;

Пихта сибирская, бальзамическая;

Тополь темнолистный, бальзамический, лавролистный, гибридный, душистый;

Туя западная;

Береза повислая, карельская;

Ива росистая;

Клен остролистный;

Ольха пушистая;

Рябина обыкновенная;

Рябина сибирская, тяньшаская;

Тополя: душистый, темнолистный, бальзамический, лавролистный, гибридный;

Черемуха Мака;

Яблоня ягодная;

Барбарис амурский;

Боярышники: даурский, кроваво-красный, Максимовича, черный;

Бузина кистистая, обыкновенная;

Дерен белый;

Жимолости: альпийская, съедобная, обыкновенная, покрывальная, татарская, черная, Шамиссо, щетинистая;

Ирга: колосистая, обильноцветущая, овальная, ольхолистная;

Карагана древовидная, кустарниковая;

Кизильник блестящий, черноплодный;

Курильский чай кустарниковый,Фридрихсена;

Магония падуболистная;

Облепиха крушиновая;

Ольха кустарниковая, зеленая, камчатская;

Пузыреплодник амурский, калинолистный;

Рододендрон золотистый, миртолистный;

Роза (шиповник) даурская, иглистая, колючейшая, морщинистая, сизая, тупоушковая, гибридная;

Рябина бузолистная;

Рябинник рябинолистный;

Сибирка вылощенная;

Сирень венгерская, Вольфа, мохнатая;

Смородина альпийская, железистая;

Спирея березолистная, дубраколистная, иволистная, средняя;

Паслен сладкогорький.

Указанный ассортимент разработан в Восточном интродукционном пункте и предназначен для использования  в селе Варзуга. В других селах Терского берега испытания древесных растений начато с 2009 г. и будет проводиться в течение ближайших 10 лет.

Ботаническим садом-институтом проводятся исследования по разработке эффективных агротехнических приемов выращивания и содержания декоративных растений в сложных экологических условиях.

Длительный период испытания экзотов показал, что большое число древесно-кустарниковых растений хорошо адаптировались к природным условиям села Варзуга. Растения регулярно цветут и плодоносят, не повреждаются экстремальными факторами среды. Часть наиболее устойчивых видов отобрана для испытания в озеленительных посадках сел, расположенных непосредственно на берегу Белого моря, где условия произрастания значительно более суровые. Работы по внедрению новых видов растений должны быть разбиты на два этапа:

Первый этап с 2010 по 2014 гг. – это посадки и испытание растений в селах Кашкаранцы и Кузомень;

Второй этап с 2015 по 2019 гг. предусматривает внедрение рекомендованных видов в селах Чаваньга, Тетрино, Чапома.

При разработке следует предусмотреть следующие мероприятия:

- Разработка ассортимента видов деревьев,  кустарников и цветочных растений, перспективных для испытания в каждом населенном пункте;

- Выделение объектов, подлежащих озеленению, определение мер по сохранению посадок и работ по уходу за ними;

- Разработку методов посадки растений и системы ухода за ними.

7. ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### 7.1.1. Внешний транспорт

Внешние транспортные связи МО СП Варзуга осуществляются в основном автомобильным транспортом. Труднодоступные районы, неимеющие постоянных сухопутных связей – с. Чаваньга, с. Тетрино, с. Чапома, н. п. Маяк Никодимский, с. Пялица обслуживаются воздушным транспортом.

Связь МО СП Варзуга с центральной Россией осуществляется по автодорогам:

-	федерального значения «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск–Мурманск);

-	регионального значения – г. Кандалакша–п. Умба (IV технической категории, гравийно–щебёночное покрытие);

-	местного значения п. Умба–с. Варзуга (V технической категории, гравийно-щебёночное покрытие). Расстояние от с. Варзуга (центр муниципального образования) до г. Кандалакша – 247 км, до г. Мурманска 487 км. Альтернативных автодорожных путей сообщения нет.

Авиаперевозки района осуществляет ООО «Мурманская авиационная компания» вертолетами Ми-2, М-8. один-два раза в неделю до отдаленных труднодоступных населенных пунктов. В транспортном отношении МО СП Варзуга находятся в сложных условиях. Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием всего 48 км. Плотность дорог на 1000 км2территории поселения  близко к нулю.

Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры – одна из особенностей территории.

Все населенные пункты поселения удалены от основных транспортных магистралей региона и занимает тупиковое положение в системе основных транспортных связей Мурманской области.

В настоящее время в Терском районе существует один межпоселковый автобусный маршрут – с. Варзуга–пгт. Умба.

##### Проектные предложения

Проектом предусматривается:

-	сохранение действующих авиамаршрутов и организация новых с учетом потребностей туристического и рекреационного развития МО СП Варзуга. Предлагается построить взлетно-посадочную полосу (грунтовую) с пассажирским терминалом для приема малой авиации; в северной части территории с. Варзуга и вертолетной площадки в с. Пялица;

-	возобновление эксплуатации пассажирских и грузовых линий водного транспорта между пгт. Умба и поселками МО СП Варзуга (маломерными плавсредствами) с реконструкцией пристаней и причалов для обслуживания грузовых и пассажирских перевозок. Проектом предлагается построить грузовые плавпричалы и пассажирские пристани в селах: – Кашкаранцы, Чаваньга, Тетрино Чапома. В с. Чапома за расчетные сроки предлагается рассмотреть вопрос строительства порта для приема паромов на воздушных подушках, с учетом перевозок пассажиров с личным транспортом, который позволит повысить класс обслуживания туристических и рекреационных маршрутов на самой южной оконечности Кольского полуострова;

-	реконструкция автодороги – с. Умба–с. Варзуга по нормативам IV технической категории с обустройством, позволяющим эксплуатировать автодорогу в сложных погодных условиях;

-	строительство автодороги Варзуга–Чаваньга по нормативам IV технической категории с переходным типом покрытия проезжей части; протяженность – 60 км (первая очередь);

-	строительство автодороги Чаваньга–Чапома по нормативам IV технической категории с переходным типом покрытия проезжей части; протяженность – 50 км;

-	строительство автодороги Чапома–Пялица по нормативам V технической категории с переходным типом покрытия проезжей части; протяженность – 30 км и далее до границы района – 20 км;

-	строительство мостов на трассе автодороги – Кашкаранцы–Пялица через реки: Чапома, Чаваньга, Стрельна, Варзуга, Пялица, Пулоньга, Усть Пялка;

-	организация автобусных маршрутов между с Варзуга и селами: с. Чаваньга, с. Тетрино, с. Чапома, н.п. Маяк Никодимский, с. Пялица.

К расчетному сроку в поселениях – с. Кузамень, с. Кашкаранцы, с. Чаваньга, с. Тетрино, с. Чапома, с. Пялица из бессистемных проездов (проходов) предлагается построить внутри поселковые улицы с переходным типом покрытия (черный щебень) габаритом не менее – 8,5 м с возможностью выхода на проектную региональную дорогу – Кандалакша–Умба–Варзуга–Пялица.

-	Строительство автозаправочных станций (АЗС) на въезде в поселения: Варзуга, Чаваньга, Чапома;

-	строительство станций технического обслуживания (СТО) в поселениях: Варзуга, Чаваньга, Чапома;

-	строительство мотелей в поселениях – Варзуга, Чапома.

С ростом благосостояния населения появится возможность роста парка индивидуального транспорта (снегоходы, индивидуальные машины). На расчетный срок автомобилизация должна составить прядка – 350 транспортных средств на 1000 жителей.

К расчетному сроку намечено построить дорог общего пользования – 170,5 км (в том числе в поселениях – 10,5 км) мостов – 7.

Протяженность дорог общего пользования должна достигнуть 218,5 км.

Плотность – 11,2 км на 1000 км2.

##### Транспорт с. Варзуга

Таблица 7.1

Характеристика существующих улиц с. Варзуга

|  | Наименование улиц | Протяженность в пределах рассматриваемой территории, м. | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Успенская | 700 (нет четкого начертания) | грунт |
| 2 | ул. Никольская | 700 (нет четкого начертания) | грунт |
| 3 | улицы в жилой застройке | Бессистемные проезды (проходы). | грунт |

Из представленной таблицы видно, что в поселении отсутствует улично-дорожной сеть с твердым покрытием. Необходимо отметить, что территория поселения расположена на обоих берегах р. Варзуга не связанных между собой искусственными сооружениями (мостом, переправой и т. д.). В летнее время связь между территориями, осуществляется на лодках, в зимнее – пешком по ледовой переправе. Таким образом, левобережная территория поселка не имеет устойчивой связи с администрацией поселения и возможности выезда в другие поселения района и области.

##### Проектные решения

Проектом предлагается развитие и совершенствование улично-дорожной сети.

с. Варзуга

Таблица 7.2

Характеристика проектной улично-дорожной сети с. Варзуга

|  | Наименование улиц | Протяженность в пределах рассматриваемой территории, км. | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Никольская | 1,2 | Щебеночно-гравийное |
| 2 | Поселковые дороги | 3,4 | Щебеночно-гравийное |
| 3 | Главная улица поселка | 0,7 | Щебеночно-гравийное |
| 4 | Основные улицы в жилой застройке | 1,2 | Щебеночно-гравийное |
|  | Итого | 6,5 |  |

Примечание: проектные поперечные профили дорог см. в приложении.

Для связи правобережной и левобережной территории поселения предусмотрено строительство моста через реку Варзуга протяженностью 400 м.

Внутри поселка автобусная сеть на планируемые сроки не предусматривается. Автостанция предусмотрена в правобережной части населенного пункта.

В настоящее время количество индивидуальных автотранспортных средств на 100 жителей поселка порядка – 8,5 машины. Ожидается, что автомобилизация к расчетному сроку составит 12 автотранспортных средств на 100 жителей. Территории под гаражи для хранения индивидуального транспорта не предусмотрены в связи с усадебной застройкой поселка.

Предусмотрено развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

-	создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и туристско-рекреационных объектов;

-	развитие сети СТО, АЗС, мотелей (см. «Основной чертёж»).

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания. Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная нормативная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 2 поста. Суммарная мощность АЗС, на расчетный срок – 2 колонки.

7.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

### 7.2.1. Водоснабжение

##### Существующее положение

Источником питьевого водоснабжения населенных пунктов МО сельское поселение Варзуга (за исключением с. Чапома) служат подземные воды. Централизованного водоснабжения нет ни в одном селе.

с. Варзуга

На Успенской стороне, на террасированном склоне р. Варзуга, расположены две водозаборные скважины питьевого водоснабжения, оборудованные насосами. Глубина скважин 32 м, уровень воды 24-26 м. Дебит скважин не определялся. Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-магниевые.

Также две водозаборные скважины оборудованы на территории СПК РК «Всходы коммунизма».

Большая часть населения пользуется скважинами и колодцами, оборудованными на приусадебных участках.

Хозяйственное и противопожарное водоснабжение осуществляется от реки Варзуга.

с. Кашкаранцы

Население пользуется водой из колодцев. Противопожарное водоснабжение осуществляется с берега моря при полной воде.

с. Кузомень

Для питьевых целей население использует воду из колодцев, на хозяйственные нужды берет воду из реки. Противопожарное водоснабжение осуществляется от реки Варзуга.

с. Чаваньга

Для питьевых целей население использует воду из колодцев, на хозяйственные нужды берет воду из реки. Противопожарное водоснабжение осуществляется с берега реки и из пожарного водоема в центре села.

с. Чапома

Для хозяйственно-питьевых целей и пожаротушения используется вода р. Чапома.

с. Тетрино, н.п. Маяк Никодимский, с. Пялица

Для питьевых целей население использует воду из колодцев. Для целей пожаротушения можно использовать морскую воду непосредственно с берега моря.

##### Проектное решение

Проектное решение учитывает предложения «Схемы территориального планирования МО «Терский район», разработанной ФГУП «РосНИПИ «Урбанистики», а также предложения администрации МО сельское поселение Варзуга.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Удельное водопотребление для сел Варзуга, Чапома и Чаваньга принимаем 150 л/сут. на одного жителя на первую очередь и 200 л/сут. на планируемый срок.

По остальным населенным пунктам принимаем 130 л/сут. на одного жителя на первую очередь и 150 л/сут. на планируемый срок. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. В нормы водопотребления включен коэффициент суточной неравномерности.

Удельное водопотребление для гостиниц и туристических баз принимается согласно СНиП 2.04.01-85* – 120 л/сут.

Потребность в воде промышленных предприятий принимается в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Воду на полив зеленых насаждений намечается брать из поверхностных водоемов.

Расчет водопотребления МО СП Варзуга на первую очередь и планируемый срок приводится в таблице.

Таблица 7.3

Водопотребление МО СП Варзуга

на первую очередь и планируемый срок

| Наименование потребителей | Население чел. |  | Число мест в гостиницах и турбазах |  | Расход м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Планируемый срок | 1 очередь | Планируемый срок | 1 очередь | Планируемый срок |
| Население с. Варзуга | 450 | 500 | - | - | 67,5 | 100,0 |
| Гостиница | - | - | 121 | 121 | 14,5 | 14,5 |
| Промышленность – 10% |  |  |  |  | 8,2 | 11,4 |
| Итого по с. Варзуга |  |  |  |  | 90,2 | 125,9 |
| Неучтенные расходы – 10% |  |  |  |  | 9,0 | 12,6 |
| Всего по с. Варзуга |  |  |  |  | 99,2 | 138,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население с. Кашкаранцы | 50 | 50 | - | - | 6,5 | 7,5 |
| Население с. Кузомень | 75 | 70 | - | - | 9,7 | 10,5 |
| Население с. Чаваньга | 110 | 120 | - | - | 16,5 | 24,0 |
| Промышленность – 10% |  |  |  |  | 1,6 | 2,4 |
| Итого по с. Чаваньга |  |  |  |  | 18,1 | 26,4 |
| Неучтенные расходы – 10% |  |  |  |  | 1,8 | 2,6 |
| Всего по с. Чаваньга |  |  |  |  | 19,9 | 29,0 |
| Население с. Тетрино | 26 | 25 | - | - | 3,4 | 3,8 |
| Население с. Чапома | 115 | 120 | - | - | 17,3 | 24,0 |
| Промышленность – 10% |  |  |  |  | 1,7 | 2,4 |
| Итого по с. Чапома |  |  |  |  | 19,0 | 26,4 |
| Неучтенные расходы – 10% |  |  |  |  | 1,9 | 2,6 |
| Всего по с. Чапома |  |  |  |  | 20,9 | 29,0 |
| Население н.п. Никодимский Маяк | 4 | 5 | - | - | 0,5 | 0,8 |
| Население с. Пялица | 10 | 10 | - | - | 1,3 | 1,5 |
| Туристические базы | - | - | 200 | 350 | 24,0 | 42,0 |
| Итого по МО СП Варзуга | 840 | 900 | 321 | 471 | 185,4 | 262,6 |
| Неучтенные расходы 10 % | - | - | - | - | 18,5 | 26,3 |
| Всего по МО СП Варзуга | 840 | 900 | 321 | 471 | 203,9 | 288,9 |

На последующих стадиях проектирования расходы воды по населенным пунктам подлежат уточнению.

##### Схема  водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд населения, местной промышленности и туристических объектов предполагается покрывать за счет подземных вод.

На территории сельского поселения рекомендуется провести гидрогеологические изыскания с целью выявления перспективных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Учитывая проектные предложения по формированию в с. Варзуга туристической инфраструктуры, проектом предлагается строительство в селе системы централизованного водоснабжения.

Предварительный состав водозаборных сооружений:

-	водозаборные скважины с погружными насосами;

-	водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

-	водонапорная башня или подземный контррезервуар;

-	установка по водоподготовке и обеззараживанию воды;

-	пожарные открытые водоемы.

В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство для населенного пункта минимум двух водозаборных скважин.

В с. Варзуга предлагается обустройство основного водозаборного узла на Успенской стороне за пределами жилой застройки. Проектная производительность водозабора ориентировочно составит 200 м3/сут. На Никольской стороне предусматривается строительство артезианской скважины.

Выбор площадки под размещение водозаборных сооружений, их состав и производительность будут определяться на последующих стадиях проектирования после проведения гидрогеологических изысканий.

При строительстве водопроводных сетей рекомендуется применять полиэтиленовые трубы благодаря их хорошим эксплуатационным качествам.

На водопроводе для разбора воды предусматривается установка водоразборных колонок, из условия прохода потребителя не более 100 м в одну сторону. Над колонками необходимо устройство павильона.

Разработку схемы водоснабжения с. Варзуга рекомендуется поручить специализированной организации. Проект должен быть выполнен таким образом, что бы строительство системы водоснабжения могло вестись постепенно и поэтапно.

Так как в настоящее время в с. Чапома для питьевых целей используется речная вода без предварительной очистки, что противоречит нормативным документам, проектом предлагается строительство в населенном пункте подземного водозабора (артезианская скважина или шахтный колодец, оборудованный насосом). В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство двух водозаборных скважин.

Ввиду малой численности населения, в остальных населенных пунктах действующие схемы подачи воды до потребителей принимаются без изменений.

Туристические базы, размещаемые по территории сельского поселения, планируется обеспечивать водой от собственных локальных водозаборов.

##### Зоны санитарной охраны

Все водозаборные сооружения должны быть обеспечены зонами санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*. На территории ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

##### Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

На первый этап развития и на планируемый срок по всем населенным пунктам принимается один пожар, с расходом 5 л/сек в жилой застройке.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

После строительства системы централизованного водоснабжения в с. Варзуга, противопожарный запас воды будет храниться в накопительной емкости. Для целей пожаротушения на водопроводной сети в смотровых колодцах должны быть установлены противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Во всех населенных пунктах сельского поселения необходимо предусмотреть строительство местных противопожарных водоемов.

Для организации пожаротушения из открытого источника в тёплый период года необходимо устройство подъездов к естественным водным объектам.

### 7.2.2. Водоотведение

##### Существующее положение

В населённых пунктах, расположенных на рассматриваемой территории, централизованные системы канализации отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

##### Проектное решение

Проектное решение учитывает предложения «Схемы территориального планирования МО «Терский район», разработанной ФГУП «РосНИПИ «Урбанистики», а также предложения администрации МО сельское поселение Варзуга.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков.

Нормы водоотведения от населения по с. Варзуга и туристическим объектам приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85, п. 2.1 равными нормам водопотребления.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием №2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25% расхода стоков от населения.

Для не канализованных населенных пунктов норма водоотведения принимается равной 25,0 л/сут. на человека (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

Таблица 7.4

Водоотведение МО СП Варзуга

на первую очередь и планируемый срок

| Наименование потребителей | Население чел. |  | Число мест в гостиницах и турбазах |  | Расход м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Планируемый срок | 1 очередь | Планируемый срок | 1 очередь | Планируемый срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население с. Варзуга | 450 | 500 | - | - | 67,5 | 100,0 |
| Гостиница | - | - | 121 | 121 | 14,5 | 14,5 |
| Промышленность – 25% |  |  |  |  | 20,5 | 28,6 |
| Всего по с. Варзуга |  |  |  |  | 102,5 | 143,1 |
| Население с. Кашкаранцы | 50 | 50 | - | - | 1,3 | 1,3 |
| Население с. Кузомень | 75 | 70 | - | - | 1,9 | 1,8 |
| Население с. Чаваньга | 110 | 120 | - | - | 2,8 | 3,0 |
| Промышленность – 25% |  |  |  |  | 0,7 | 0,8 |
| Всего по с. Чаваньга |  |  |  |  | 3,5 | 3,8 |
| Население с. Тетрино | 26 | 25 | - | - | 0,7 | 0,6 |
| Население с. Чапома | 115 | 120 | - | - | 2,9 | 3,0 |
| Промышленность – 25% |  |  |  |  | 0,7 | 0,8 |
| Всего по с. Чапома |  |  |  |  | 3,6 | 3,8 |
| Население н.п. Никодимский Маяк | 4 | 5 | - | - | 0,1 | 0,1 |
| Население с. Пялица | 10 | 10 | - | - | 0,3 | 0,3 |
| Туристические базы | - | - | 200 | 350 | 24,0 | 42,0 |
| Итого по МО СП Варзуга | 840 | 900 | 321 | 471 | 137,9 | 196,2 |
| Неучтенные расходы 10% | - | - | - | - | 13,8 | 19,6 |
| Всего по МО СП Варзуга | 840 | 900 | 321 | 471 | 151,7 | 215,8 |

##### Схема водоотведения

Учитывая проектные предложения по формированию в с. Варзуга туристической инфраструктуры проектом  предусматривается  строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями на Успенской стороне села. В систему канализации планируется принимать  хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки и загрязненные  производственные стоки от промышленной площадки СПК РК «Всходы коммунизма», которые должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов.

Учитывая климатические условия, проектом предлагается строительство системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки малой производительности в емкостном варианте ориентировочной производительностью 150 м3/сут. В комплексе очистных сооружениях необходимо предусмотреть двойную доочистку стоков и их УФ обеззараживание перед сбросом в водный объект.

Размещение очистных сооружений должно быть предусмотрено ниже населенного пункта по течению реки.

Выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и  производительность будут определяться на последующих стадиях проектирования, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85.

Разработку схемы водоотведения с. Варзуга рекомендуется поручить специализированной организации. Проект должен быть выполнен таким образом, что бы строительство системы водоотведения могло вестись постепенно и поэтапно.

Проектирование централизованной системы канализации на Никольской стороне с. Варзуга не предусматривается.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах и на туристических базах экономически не выгодно. В этом случае устраивается автономная канализация, и применяются канализационные установки различной производительности либо емкостные сооружения малой производительности.

Проектом предлагается применение автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков для отдельных групп домов. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водоток, а активный ил и осадок использоваться для компостирования, с последующим внесением в почву в качестве удобрения.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом. Септики могут оборудоваться для группы домов.

Самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды – выгребная яма. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины к выгребу. Материал – железобетон, металл, оштукатуренный кирпич.

Для утилизации жидких отходов от индивидуальной не канализованной застройки с. Варзуга рекомендуется предусмотреть сливную станцию перед сбросной камерой на площадке планируемых очистных сооружений на Успенской стороне с. Варзуга.

В не канализованных малых населенных пунктах жидкие бытовые отходы от жилой застройки возможно утилизировать на приусадебных участках.

### 7.2.3. Санитарная очистка. Утилизация ТБО

##### Существующее положение

На территории поселения отсутствуют санкционированные объекты размещения отходов. Учтенные несанкционированные свалки имеются в населенных пунктах: Варзуга, Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга, Тетрино, Чапома.

Несанкционированная свалка с. Варзуга расположена в южной части села.

Существующие свалки эксплуатируются неудовлетворительно, не обеспечены достаточным количеством механизмов, нарушают природный ландшафт, являются источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

В населенных пунктах установлены контейнеры для сбора мусора, которых, однако, недостаточно для охвата данной услугой всего населения, что является причиной образования несанкционированных свалок.

Проектом планируется осуществление мониторинга несанкционированных свалок, обустройство специальных площадок под сбор отходов, озеленение сёл и другие мероприятия.

##### Проектные предложения

Экологическая безопасность и устойчивое развитие Мурманской области во многом зависит от решения проблемы обращения с отходами, в том числе с отходами потребления.

Под управлением отходами понимается технологический процесс, включающий системно связанные между собой операции по сбору, удалению (транспортировке), обезвреживанию, размещению и использованию ТБО.

Объемы ТБО

Расчет количества образующихся в год ТБО от МО СП Варзуга произведен по норме 300 кг на чел./год (СНиП 2.07.01-89*) и приводится в таблице.

Таблица 7.5

| Объекты образования ТБО | Численность населения 1 очередь, чел | Объем отходов на 1 очередь, тонн | Численность населения Планируемый срок, чел. | Объем отходов на планируемый. срок, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Варзуга | 450 | 135 | 500 | 150 |
| с. Кашкаранцы | 50 | 15 | 50 | 15 |
| с. Кузомень | 75 | 22,5 | 70 | 21 |
| с. Чаваньга | 110 | 33 | 120 | 36 |
| с. Тетрино | 26 | 7,8 | 25 | 7,5 |
| с. Чапома | 115 | 34,5 | 120 | 36 |
| н. п Маяк Никодимский | 4 | 1,2 | 5 | 1,5 |
| с. Пялица | 10 | 3 | 10 | 3 |
| Всего по МО СП Варзуга | 840 | 252 | 900 | 270 |
| Временное население | 660 | 198 | 800 | 240 |
| Всего | 1500 | 450 | 1700 | 510 |

Часть ТБО в пределах 40%, учитывая индивидуальный и коттеджный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках. Таким образом, общее количество ТБО от МО СП Варзуга составит на 1-ю очередь – 450 тонн/год, на планируемый срок – 510 тонн/год.

##### Схема утилизации ТБО

Проектное решение по утилизации ТБО МО СП Варзуга, принятое в настоящем проекте, учитывает мероприятия, предусмотренные Концепцией по оптимизации управления отходами потребления в Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 22.02.2008 г. №74-ПП/З и долгосрочной целевой программой «Отходы», разработанной на 2009-2013 годы.

В соответствии с «Концепцией…» для малых населенных пунктов предусматривается следующая технологическая схема по обращению с отходами потребления:

-	выбирается экономически обоснованный способ сбора отходов;

-	организуются мини-сортировочные пункты, которые замыкаются на склад-накопитель вторичного сырья. Здесь формируются оптовые партии вторичного сырья для дальнейшей реализации перерабатывающим предприятиям;

-	оставшиеся после сортировки отходы брикетируются, складируются и по мере накопления  вывозятся на полигон;

-	сжигаемая фракция обезвреживается на специализированных установках, которыми оборудуются полигоны для размещения отходов. В составе полигонов должны быть предусмотрены установки по обезвреживанию медицинских, биологических и др. видов отходов.

Отходы от Терского района в соответствии с долгосрочной целевой программой «Отходы» предлагается вывозить на планируемый к строительству межрайонный полигон ТБО в г. Кандалакша.

Так как населённые пункты на планируемой территории расположены на значительном расстоянии друг от друга, проектом предлагается в каждом населённом пункте организовать самостоятельную систему утилизации ТБО.

Существующие свалки необходимо рекультивировать, в уже отработанной части, а на прилегающей территории – организовать пункты временного приема и хранения ТБО.

Центральный пункт приема ТБО разместится в с. Варзуга, на него предусматривается принимать ТБО от других населенных пунктов. После накопления ТБО будут транспортироваться на проектируемый усовершенствованный полигон пгт Умба, и далее на полигон г. Кандалакша.

Размещаться пункты временного приема и хранения ТБО в соответствии со СНиП должны не ближе 1,0 км от застройки.

Сбор ТБО намечается производить в переносные металлические мусоросборники и контейнеры, которые устанавливаются в застройке с радиусом обслуживания 50-75 м.

Во всех населенных пунктах поселения необходимо:

-	организовать селективный сбор отходов путем установки специализированных контейнеров с дальнейшим вывозом их на переработку;

-	наладить сбор и сжигание неопасных отходов (дерево, бумага, ткань) в печах (там, где это возможно);

-	для минимизации объемов ТБО целесообразно, при возможности, приобрести установку для их прессования и брикетирования;

-	наладить периодический вывоз, по мере накопления, собранных отходов и отсортированных утильных фракций.

Для вывоза расчётного объёма ТБО, необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

С целью минимизации образования ТБО и успешного селективного сбора отходов, среди населения необходимо проведение разъяснительной работы.

Настоящим проектом рекомендуется поручить специализированной организации разработать систему обращения с отходами на территории Терского района.

7.3. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

### 7.3.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории сельского поселения Варзуга осуществляется от энергосистемы Мурманской области.

По территории сельского поселения проходит одноцепная линия 110 кВ ПС №91 «Оленица» – ПС №93 «Варзуга», которая является основной связью, напряжением 110 кВ. Протяженность ВЛ 110 кВ ПС №91 «Оленица» – ПС №93 «Варзуга» составляет 72 км. Условия сети 110 кВ характеризуются достаточной пропускной способностью и надежностью. ЛЭП 110 кВ эксплуатирует ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Сети выполнены на металлических и железобетонных опорах.

Электроснабжение потребителей села Варзуга осуществляется от ПС №93, напряжением 110/10 кВ «Варзуга». На ПС установлен трансформатор ТМН, установленной мощностью 6,3 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 2007.

Распределение электроэнергии потребителям осуществляется  от пяти ТП-400 кВА на напряжении 10 кВ.

От ВЛ 110 кВ ПС «Оленица» – ПС «Варзуга» сооружена отпайка с закольцовкой на с. Кашкаранцы и сооружением ПС 110/10 кВ.

Электроснабжение потребителей первой категории с. Варзуга, а также потребителей населенных пунктов Кашкаранцы, Кузомень, Чапома, Чаваньга, Тетрино осуществляется от автономных дизельных электростанций (ДЭС). Общая мощность ДЭС в селах Чаваньга и Тетрино составляет 400 кВт, в с. Чапома – 420 кВт. Электроэнергия, вырабатываемая ДЭС, подается по графику не более 10 часов в сутки.

В селе Чапома действует ветроэнергетическая станция (ВЭС).

В соответствии с программой социально-экономического развития были установлены 6 ВЭС на тоневых участках РК «Беломорский рыбак», что значительно улучшило условия труда.

Выводы:

- Сельское поселение Варзуга энергодефицитно (электроэнергия подается по графику – не более 10 часов в сутки).

- Оборудование подстанции и сетевого хозяйства находятся в удовлетворительном состоянии. Срок эксплуатации менее 10 лет.

- Села Кашкаранцы, Кузомень, Чапома, Чаваньга, Тетрино обеспечиваются электроэнергией от ДЭС. Электроэнергия подается потребителям по графику (не более 10 часов в сутки), что ущемляет права сельских граждан.

- Потребители I категории с. Варзуга получают электроэнергию от ДЭС.

##### Проектное решение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах сельского поселения Варзуга намечается от существующих: понизительной подстанции 110 кВ «Варзуга», ДЭС, а также от планируемых источников электроэнергии, с присоединением к ним новых нагрузок.

Суммарные электрические нагрузки потребителей сельского поселения Варзуга на жилищно-коммунальные нужды определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94».

Принимая во внимание специфику сельского поселения Варзуга, численность населения в месяцы максимального развёртывания (летний сезон) увеличивается с 900 до 1700 человек на планируемый период и с 840 до 1500 человек на I очередь. Поэтому, необходимо учитывать дополнительную нагрузку на деятельность коммунальных служб.

Расчет суммарных электрических нагрузок потребителей сельского поселения Варзуга на жилищно-коммунальные нужды производился по двум вариантам: с учетом и без учета временно прибывающего населения и составляет ориентировочно:

-	на расчетный срок 0,40 тыс. кВт, с учетом неучтенных расходов электроэнергии 0,44 тыс. кВт.

-	в т.ч. на I очередь 0,34 тыс. кВт, с учетом неучтенных расходов электроэнергии 0,37 тыс. кВт.

Таблица 7.6

| Потребители электроэнергии | Планируемый срок (2030 г.), тыс. кВт | В т.ч. I-ая очередь (2015 г.), тыс. кВт |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население, в т.ч. | 0,44 | 0,37 |
| - с. Варзуга | 0,22 | 0,19 |
| - с. Чапома | 0,11 | 0,06 |
| - с. Чаваньга | 0,11 | 0,06 |
| С учетом временного населения, в т.ч. | 0,83 | 0,66 |
| - с. Варзуга | 0,42 | 0,34 |
| - с. Чапома | 0,2 | 0,12 |
| - с. Чаваньга | 0,2 | 0,12 |

Возрастание нагрузки связано со строительством производств по переработке: дикоросов, рыбной продукции, лекарственных трав и центра домостроения и развития. Их мощности электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

Электроснабжение потребителей сельского поселения Варзуга планируется осуществлять на расчетный срок:

-	от энергосистемы Мурманской области «Колэнерго» через ПС №93 «Варзуга»;

- Село Кузомень планируется запитать от ПС №93 «Варзуга» с прокладкой ВЛ 10 кВ и сооружением ТП 10 кВ.

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии;

-	от дизельных электростанций:

- сс. Стрельна, Устье Варзуги, Никодимский Маяк, Пялица.

-	от альтернативных источников электроэнергии – ветроэнергетических станций (ВЭС) мощностью не менее 150 кВт для совместной работой с ДЭС с целью экономии топлива (годовой ветропотенциал на рассматриваемой территории составляет ≈5,7 м/с), совмещенных с мини гидроэлектростанциями (мини ГЭС): села, Тетрино, Маяк Никодимский, Пялица:

- Комплекс ВЭС – мини-ГЭС, в соответствии с исследованиями КНЦ РАН, планируется разместить на двух площадках – вблизи с. Чаваньга и с. Чапома. Ориентировочная мощность: ВЭС – 0,3 МВт; мини-ГЭС «Чаваньга» -1,2 МВт, мини-ГЭС «Чапома» – 0,5 МВт.

-	Строительство (восстановление) гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 500 кВт на реке Чаваньга.

В том числе на первую очередь:

-	от энергосистемы Мурманской области «Колэнерго» через ПС №93 «Варзуга»:

- Село Кузомень планируется запитать от ПС №93 «Варзуга» с прокладкой ВЛ 10 кВ и сооружением ТП 10 кВ.

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии:

-	от дизельных электростанций в сс. Стрельна, Устье Варзуги, Никодимский Маяк, Пялица.

-	от альтернативных источников электроэнергии – ветроэнергетических станций (ВЭС).

- В соответствии с программой социально-экономического развития установить 3 ВЭС на тоневых участках СПК «Чапома».

### 7.3.2. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение жилой застройки сельского поселения Варзуга отсутствует. Индивидуальная жилая застройка получает тепло от индивидуальных децентрализованных источников тепла, работающих на жидком (мазут) и твердом (уголь, дрова) топливе и с использованием электроэнергии.

##### Проектное решение

Проектом предлагается новое строительство индивидуальной жилой застройки.

Таблица 7.7

Ориентировочный расход тепла

| Наименование потребителей | Планируемый срок (2030 г.), Гкал/час |  | В т.ч. I-ая очередь (2015 г.), Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. новое строительство | Всего | В т.ч. новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Варзуга, в т.ч. | 4,55 | 2,1 | 3,58 | 0,6 |
| - с. Варзуга | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 0,4 |
| - с. Кашкаранцы | 0,2 | 0,13 | 0,19 | 0,04 |
| - с. Кузомень | 0,48 | 0,13 | 0,44 | 0,04 |
| - с. Чаваньга | 0,65 | 0,26 | 0,59 | 0,06 |
| - с. Тетрино | 0,23 | 0,07 | 0,23 | 0,0 |
| - с. Чапома | 0,53 | 0,26 | 0,4 | 0,06 |
| -н. п. Маяк Никодимский | 0,03 | 0,0 | 0,03 | 0,0 |
| - с. Пялица | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |

На проектный срок теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения Варзуга будет осуществляться от децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения.

Учитывая, что в настоящее время заканчивается ресурс лесного фонда для обеспечения населения дровами, на перспективу, в качестве топлива,  может быть рассмотрено использование торфа из месторождений, расположенных в районе с. Варзуга.

### 7.3.3. Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения Варзуга осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ). Газ доставляется в баллонах с газонаполнительной станции г. Кандалакша Мурманской области и используется населением, в основном, на нужды пищеприготовления.

По данным ОАО Мурманоблгаз, Кандалакшский филиал, Умский газовый участок на 1.01.10 г. количество газифицированных домов (квартир) составляет 162, на 2010 г. – 180.

Получено газа: на 1.01.10 г. – 10,06 тонн, на 2010 г. – 11,07 тонн.

Реализовано на 1.01.10 г. 10,06 тонн.

Ориентировочный объем потребления сжиженного газа населением (по методу укрупнённых нормативных показателей на одного человека в год) составит на первую очередь не более 10,4 млн. м3, на расчётный срок 10,9 млн. м3.

##### Проектное решение

В перспективе, при строительстве магистрального газопровода, возможно газоснабжение сельского поселения Варзуга природным газом Штокмановского месторождения. В данном случае необходима разработка соответствующими специализированными институтами проекта газоснабжения и газификации сельского поселения Варзуга сетевым и сжиженным природным газом.

7.4. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Телефонная сеть муниципального образования (МО) сельское поселение Варзуга Терского района Мурманской области эксплуатируется оператором сети электросвязи – Мурманским филиалом ОАО «Северо-Западный Телеком «СЗТ».

В состав  МО Варзуга входят: сс. Варзуга, Кузомень, Кашкаранцы, Чаваньга, Тетрино, Чапома, Пялица, н. п. Никодимский Маяк.

Автоматизированная телефонная связь осуществляется с селами Варзуга, Кузомень, Кашкаранцы и Оленица. В с. Варзуга действует автоматизированная телефонная станция (АТС) – АТС-62 монтированной емкостью 192 телефонных номера (№№) и в с. Кузомень – АТС-63 монтированной емкостью 64 номера номеров. Задействованная емкость АТС составляет около 80%. Действующие АТС – электронные, оснащены оборудованием типа  Si-2000.

С селами Чаваньга, Тетрино, Чапома, Пялица, Никодимский Маяк связь осуществляется через городскую телефонную станцию в г. Мурманске по коду 8124. Связь организована с использованием местных батарей (МБ-связь). Данные по состоянию телефонной сети населенных пунктов МО Варзуга приведены ниже.

Таблица 7.8

|  | Населенный пункт | Индекс АТС | Тип АТС | Адрес | Монтир емкость | Задейст емкость | Наличие таксофо- нов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Варзуга | АТС-62 | SI-2000 | с. Варзуга контейнер связи | 192 | 162 | 2 |
| 2 | с. Кузомень | АТС-63 | SI-2000 | с. Кузомень контейнер связи | 64 | 38 | 1 |
| 3 | с. Чаваньга | коммут | МБ-10 | с. Чаваньга почта | 10 | 4 | 1 |
| 4 | с. Тетрино | коммут | МБ-10 | с. Тетрино почта | 10 | 2 | 1 |
| 5 | с. Чапома | коммут | МБ-10 | с. Чапома почта | 10 | 5 | 1 |
| 6 | с. Пялица | коммут | МБ-10 | с. Пялица почта |  |  | 1 |
| 7 | Кашкаранцы | АТС-62 | SI-2000 |  | 16 | 16 | 1 |
| 8 | н.п. Никод.Маяк | коммут | МБ-10 |  |  |  | 1 |

В качестве соединительных линий внутризоновой сети между действующими АТС МО и АТС районного центра Умба используются воздушные линии связи (медножильный кабель). Протяженность кабельных линий связи от с. Варзуга до с. Кузомень 23 км, а от р. ц. Умба до с. Варзуга – более 350 км. Воздушные линии связи соединяют также несколько сел МО с АТС. Варзуга. Кабельные линии имеют низкую надежность, часто выходят из строя и требуют ремонта.

В качестве основного трафика связи используется спутниковый канал, организованный через приемные спутниковые станции в с. Варзуга и с. Кузомень (станции YSAT).

Услуги междугородной и международной связи предоставляются через АМТС/ЗТУ-зоновый транзитный узел, через который имеется возможность автоматического выхода на междугородную связь с любым населенным пунктом РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В соответствие с программой «Универсальная услуга связи» в н.п. МО Варзуга установлены таксофоны с комбинированными источниками питания: аккумулятор-солнечные батареи, без возможности выхода в Интернет. Пункты коллективного доступа в сеть Интернет (ПКД) оборудованы в сс. Варзуга и Кузомень.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «MTC GSM» – основной оператор сети сотовой подвижной связи представляет абонентам местную, междугородную и международную связь (роуминг) на территории с. Варзуга, Кузомень, Кашкаранцы и пролегающих между ними дорог. На части территории МО (в Варзуге) также действует сеть ОАО «Мегафон GSM». В настоящее время остальные населенные пункты МО не имеют выходов на сети мобильной связи.

Следует отметить, что потребность населения МО СП Варзуга в телефонной связи и различных информационных услугах, включая возможность доступа во всемирную сеть Интернет, удовлетворена частично, в основном для сс. Варзуга и Кузомень.

Провайдером, оказывающих населению и предприятиям услуги по представлению доступа в Интернет, IP-телефонии, передачи данных, видеоконференции и др. является ООО «МСС-Телеком».

Потребность в телефонной емкости определяется из расчета 1 телефонный номер на семью, на квартиру (средняя численность семьи –2,4 чел.) и 20% от квартирного сектора на общественно-производственный сектор.

На первом этапе (до 2015 г.) в МО СП Варзуга потребуется увеличение  номерной емкости примерно на 50-60 номеров, что может быть осуществлено за счет наиболее полного использования монтированной емкости или увеличения монтированной емкости действующих АТС.

В планируемый период предусматривается модернизация внутризоновых линий связи с постепенным переходом на волоконно-оптические линии связи, наиболее надежными и обеспечивающими возможность внедрения цифровых технологий и соответственно увеличение представляемых услуг, включая доступ в Интернет всем сельским  населенным пунктам.

Наряду с этим предполагается  расширение зоны действия сети сотовой связи ОАО «МТС» по всей территории МО, для обеспечения всех сельских населенных пунктов, включая сс. Чаваньга, Тетрино и Чапома.

В настоящее время в с. Варзуга, с. Кузомень и с. Кашкаранцы имеются радиоузлы, и действует сеть проводного вещания, транслирующая одну программу радиовещания. Количество радиоточек (по состоянию на 2008 г.) составило соответственно 64, 20 и 14 ед. В остальных селах население принимает информацию по эфиру индивидуальными приемниками. В с. Чапома действует радиоузел, через который по селу транслируется информация, полученная по эфиру.

В перспективе, в связи с неэффективностью сети проводного вещания, предусматривается постепенный перевод на эфирное радиовещание с установкой в населенных пунктах Варзуга и Кузомень 2-4 программных УКВ передатчиков и распределением населению приемников с фиксированными настройками на определенных условиях. Действующая сеть эфирного аналогового вещания эксплуатируется «Мурманским ОРТПЦ», являющимся филиалом ФГУП «РТРС».

На территории МО СП Варзуга действуют 6 телевизионных ретрансляторов:

-	в с. Варзуга установлены 3 микроретранслятора мощностью 10 Вт, осуществляющих передачу 3-х программ («Первый канал», «Россия», «НТВ»);

-	в сс. Чаваньга, и Чапома действуют по 4-микроретранслятора, мощностью 1 Вт, осуществляющие передачу программ: «Первый канал», «Россия», «Спорт» и «Культура»;

-	в сс. Кузомень, Кашкаранцы, Тетрино микроретрансляторами мощностью 1 Вт осуществляется передача ТВ программ «Первый канал» и «Россия».

До 2015 г. предусматривается создание сетей цифрового телевидения стандарта DVB-Т. Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10),так и по качеству передачи изображения и звука и приему ТВ сигналов. С этой целью планируется установка цифровых передатчиков IV-V диапазонов для передачи блока (мультиплекса) общероссийских обязательных программ (8 телевизионных и 3 радиовещательные программы). В перспективе планируется установка дополнительных цифровых передатчиков для передачи других пакетов программ с целью значительного увеличения количества программ, распределяемых населению. Конкретные места установки передатчиков и их мощности будут определены в Системном проекте сети цифрового вещания Мурманской области.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

На планируемой территории  отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками 1% обеспеченности, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, речная эрозия и морская абразия.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям.

##### Проектные решения

Перечисленные выше отрицательные природные явления и проведенный анализ состояния благоустройства территорий показал, что для ликвидации названных неблагоприятных природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке в составе:

-	организация и очистка поверхностного стока;

-	защита от затопления паводками редкой повторяемости;

-	понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

-	регулирование русел водотоков;

-	противоэрозионные мероприятия (строительство берегоукрепительных сооружений).

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое решение мероприятий по инженерной защите от опасных природных и техногенных условий представлено на схеме «Инженерная защита территории от опасных природных процессов».

8.1. Защита от затопления

Особенно опасным из перечисленных природных процессов является затопление паводком 1% обеспеченности. Затоплению паводками подвергается значительная левобережная территория с. Варзуга. Кроме того, затоплению паводком 1% обеспеченности могут быть подвергнуты прибрежные территории, занятые индивидуальной застройкой в населённых пунктах, расположенных на берегу Белого моря и реки: с. Кузомень (р. Варзуга), с. Чапома (р. Чапома), с. Пялица (р. Пялица), с. Чаваньга (р. Чаваньга).

Согласно СНиП 2.07.01-89* территории поселений должны быть защищены от затопления паводком 1% обеспеченности.

Для защиты от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории. Защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой может быть осуществлена только на новых (свободных) площадках.

В случае невозможности осуществления строительства дамбы обвалования (отсутствие территорий для строительства дамбы,  невозможность сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега и пр.) при возникновении опасности затопления паводками защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией.

Кроме того, необходимо отметить, что на затапливаемых территориях   не должно осуществляться освоения под градостроительную функцию без проведения предварительной инженерной подготовки затапливаемых участков, т. е. только после проведения подсыпки до незатапливаемых отметок, укрепления отсыпанной территории и организации поверхностного стока.

В соответствии со СНиП 2.07. 01-89* отметка гребня дамбы предусматривается на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод 1% обеспеченности.

8.2. Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами основного горизонта или грунтовыми водами типа «верховодки» подвергаются значительные территории населённых пунктов. Кроме того, большую часть территории можно отнести к потенциально подтопляемым. К таким населённым пунктам относятся: с. Варзуга (левый берег), с. Кузомень, с. Чапома, с. Пялица, с. Чаваньга, с. Кашкаранцы.

Подтопление связано как с природными, так и  техногенными факторами, ведущую роль среди которых представляет неорганизованный сток поверхностных вод, как на территории населённых пунктов, так и на прилегающих территориях, способствующий инфильтрации поверхностных вод в грунт, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления на территории населённых пунктов практически не проводились.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное;

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. В целом освоению заболоченных территорий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должно предшествовать проведение инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

8.3. Противоэрозионные мероприятия

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все берега рек. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Речной эрозии в той или иной степени подвержены береговые склоны рек в населённых пунктах: с. Варзуга (р. Варзуга), с. Кузомень (р. Варзуга), с. Чапома (р. Чапома), с. Пялица (р. Пялица), с. Чаваньга (р. Чаваньга).

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Морской абразии в той или иной степени подвержены береговые склоны Белого моря в населённых пунктах: с. Чапома, с. Пялица, с. Чаваньга, с. Кашкаранцы, с. Тетрино, н. п. Маяк Никодимский.

Комплекс противоэрозионных мероприятий и сооружений направлен на нейтрализацию основных факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, или на ослабление их влияния.

Для стабилизации эрозионных проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- регулирование грунтового стока;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство берегоукрепительных сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противоэрозионных мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине эрозионного явления. Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

Конструкции берегоукрепительных сооружений разрабатываются на последующих стадиях проектирования на основании геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий для конкретных эрозионных участков.

8.4. Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации необходимо строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее загрязнённую воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению;

Для очистки поверхностного стока применяются пруды – отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объёма поверхностного стока.

Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически условно чистыми сбрасываются в водоприёмник, а наиболее загрязнённые воды поступают на очистные сооружения.

Эффективность очистки на прудах отстойниках (при времени отстаивания 2 часа) составляет 80%, эффект отстоя в прудах (при времени отстаивания 4 часа) – 85%.

В том случае, если качество дождевых и талых вод после очистки не будет соответствовать нормативным требованиям, необходимо предусмотреть их доочистку на биопрудах.

Организация и очистка поверхностного стока предусматривается во всех населённых пунктах поселения, в том числе: с. Варзуга, с. Кузомень, с. Кашкаранцы, с. Чапома, с. Пялица, с. Чаваньга, с. Тетрино, н.п. Маяк Никодимский.

8.5. Благоустройство и регулирование русел водотоков

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков:

- расчистка русла ручьев, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Проектом намечается расчистка русел малых водотоков от водной растительности, ила, камней, спрямление русел на отдельных участках, озеленение берегов. Эти водотоки имеют малые летние расходы и значительные в период таяния снега и выпадения дождей. Во время прохождения паводков берега рек активно разрушаются. Скорость переработки берегов рек на отдельных участках составляет 1-2 м/год. Санитарное состояние их не удовлетворительное, русла рек заилены и замусорены. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском паводков редкой повторяемости.

Проектом предлагается регулирование русел водотоков в составе расчистки, уширения, углубления с целью увеличения пропускной способности и выполнения противоэрозионных мероприятий с целью стабилизации береговых склонов.

Работы по расчистке, углублению русел городских водотоков повысят их дренирующую способность и благоприятно скажутся на осушении прилегающих территорий.

8.6. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций включает в себя:

-	Систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты.

-	Периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта «Генеральный план муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района Мурманской области» в соответствии с положениями ст. 9 и ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ.

В число учтенных Генеральным планом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны, либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела («Комплексная оценка территории»). Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах сельского поселения систему территорий с особыми условиями использования, формирующих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

В состав «Комплексной оценки территории» входит комплекс территориально ориентированных природоохранных мер планировочного характера, направленных на охрану окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения, а также зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах, трансформируемых на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранных мероприятий и планировочных решений Генерального плана.

9.1. Основные источники негативных воздействий

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения сельского поселения относятся следующие территории и функциональные объекты:

-	производственные и коммунальные объекты, и прочие объекты, имеющие санитарно-защитные зоны;

-	животноводческая ферма;

-	источники негативных акустических воздействий (автомобильная дорога регионального значения,  вертолетные площадки);

-	источники негативного воздействия электромагнитных излучений (телеретранслятор);

-	нарушенные территории (несанкционированные свалки мусора, карьер др.);

-	кладбища;

-	воздушные линии электропередачи 110 кВ, 10кВ и понизительные подстанции.

9.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, как в границах населенных пунктов, так и на территории сельского поселения:

-	объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, ручьи, озера, болота, море);

-	источники хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборные скважины, родники;

-	леса;

-	особо охраняемые природные территории;

-	зеленые зоны (парк, спортплощадка – с. Варзуга);

-	прочая растительность и лесные угодья (кустарники);

-	сельскохозяйственные угодья (пашня);

-	территории отдыха;

-	территории проживания коренного населения: территории индивидуальной жилой застройки и кварталы общественной застройки.

9.3. Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

В графических материалах настоящего раздела («Комплексная оценка территории») в качестве планировочных ограничений, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, хозяйственного и рекреационного использования территории сельского поселения, выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	Государственный природный биологический (рыбохозяйственный)  заказник «Варзугский» – 45093 га;

-	государственный памятник природы «Аметисты мыса корабль»;

-	государственный памятник природы «Водопад на реке Чаваньге»;

-	государственный памятник природы «Водопад на реке Чапома»;

-	Варзугский комплексный заказник  (предлагаемый к организации);

-	Национальный парк «Терский берег» (предлагаемый к организации);

-	Морской национальный парк «Терский берег» (предлагаемый к организации);

-	Комплексный заказник «Стрельнинско-Ондомозерский» предлагаемый к организации);

-	Геолого-минералогический парк «Терский» (предлагаемый к организации);

-	памятник природы «Кузоменские пески» (площадь 133 га).

-	водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ);

-	1-й пояс зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

-	санитарный разрыв автодороги;

-	санитарный разрыв воздушных линий электропередачи (приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и новой  редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

-	санитарно-защитные зоны электроподстанций (учтены по аналогам в соответствии с расчетными параметрами – методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А. Н. Марзеева – и откорректированы с учетом экранирующего влияния прилегающих к подстанциям объектов);

-	санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

-	санитарно-защитные зоны животноводческой фермы (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

-	санитарно-защитные зоны кладбищ (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

-	санитарно-защитные зоны карьеров.

Система зон с особыми условиями использования территорий положена в основу комплексной оценки территории.

9.4. Комплексная оценка территории по экологическим и санитарно-гигиеническим факторам

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями.

В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению нарушенных элементов природно-экологического каркаса сельского поселения. Результаты оценки сведены в таблицу 9.1. Итоги оценки приведены на схеме «Комплексная оценка территории».

В целом экологическое состояние территории сельского поселения Варзуга оценивается как благополучное.

Таблица 9.1

Оценка градостроительного потенциала территорий

c учетом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

(для административного центра поселения с. Варзуга)

| Градостроительный потенциал | Зоны с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, доступ граждан; соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| низкий | зеленые насаждения | средообразующие, природоохранные, туристско-рекреационные и научно-просветительские; градостроительные функции – в особых случаях по специальному согласованию |
|  | санитарные разрывы ВЛЭП | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; промышленное строительство, размещение общественно-деловых объектов |
|  | территории кладбищ и свалок ТБО | запрет всех видов градостроительного использования до конца планируемого срока СТП, рекультивация, благоустройство и озеленение нарушенных территорий и СЗЗ |
| низкий | санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство (с соблюдением ограничений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), размещение общественно-деловых объектов, выращивание технических культур |
| пониженный | санитарные разрывы автомобильной дороги | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается строительство объектов автомобильного транспорта и его обслуживания (с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), выращивание технических культур |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды |
|  | территории, подвержен-ные эпизодическим проявлениям конфликт-ных экологических ситуаций (загрязнению атмосферного воздуха, акустический дискомфорт и т. п.) | строительство жилья, объектов здравоохранения, рекреационных объектов допускается при условии проведения природоохранных мероприятий на источниках загрязнения, направленных на устранение конфликтных экологических ситуаций |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным, природоохранным законодательством и законодательством об объектах культурного наследия |

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды в целом для территории сельского поселения Варзуга относятся (в скобках – размер санитарно-защитной зоны либо санитарного разрыва):

-	автомобильная дорога (50 м);

-	вертолетные площадки (200 м);

-	дизельные электростанции (50 м);

-	карьер в с. Варзуга, загрязненный бытовым мусором (100 м).

Источниками негативного воздействия на окружающую среду в н.п. Варзуга являются (в скобках – размер санитарно-защитной зоны либо санитарного разрыва):

-	склад ГСМ (100 м);

-	автозаправочная станция (АЗС) (100 м);

-	станция технического обслуживания автомобилей (СТО) (50 м);

-	вертолетная площадка (200 м);

-	электроподстанция (140 м);

-	трансформаторная подстанция (100 м);

-	воздушные линии электропередачи 110 кВ (20 м);

-	воздушные линии электропередачи 10 кВ (10 м);

-	пожарный пост (50 м);

-	автовокзал (300 м);

-	гаражи (50 м);

-	животноводческий комплекс (100 м);

-	пилорама (100 м);

-	холодильник с рыбным цехом (50 м);

-	столярный цех (100 м);

-	телеретранслятор (в пределах технической территории);

-	автогараж с ремонтными боксами, складом (100 м).

Промышленная зона:

-	склад промтоваров и консервов №3 (50 м);

-	гараж №5 (50 м);

-	пилорама (100 м);

-	кладбище (50 м);

-	автомобильная дорога (санитарный разрыв 50 м).

Границы санитарно-защитных зон производственных, коммунальных и агропромышленных объектов показаны в соответствии с санитарной классификацией новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению», а также новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин (1 пояс – 30-50 м) учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65). Перечень наиболее крупных рек района приведен в таблице.

Таблица 9.2

Размеры водоохранных зон

| Водные объекты | Размер ВЗ по Водному Кодексу РФ (м) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| р. Варзуга | 200 |
| р. Пана | 200 |
| р. Стрельна | 200 |
| р. Чапома | 200 |
| р. Чаваньга | 200 |
| р. Индера | 100 |
| р. Заборный | 100 |
| р. Шумиловский | 100 |
| р. Бревенный | 100 |
| р. Вересовый | 100 |
| р. Рыбачий | 100 |
| р. Ондомозерский | 100 |
| р. Чаваньгский | 100 |
| р. Чапомский | 100 |
| р. Каменник | 100 |
| р. Труфяниха | 100 |
| р. Аникин | 100 |
| р. Песчаная | 100 |
| р. Фалалей | 100 |
| р. Ламонов | 100 |
| р. Пертиянский | 100 |
| р. Япомский | 100 |
| р. Кицкий | 100 |
| р. Болотный | 100 |
| р. Слюдянка | 100 |
| р. Югинский | 100 |
| р. Лабазовый | 100 |
| р. Степановский | 100 |
| р. Вост. Степановский | 100 |
| р. Нижний и Верхний Лисий | 100 |
| р. Лиходеевский | 100 |
| р. Точиленный | 100 |
| р. Кашкаранский | 100 |
| Водотоки, длиной менее 10 км | 50 |

Ширина водоохраной зоны моря составляет 500 м.

Для территорий природного комплекса и культурного ландшафта в границах сельского поселения проведена оценка их потенциального использования для капитального строительства, промышленно-промыслового освоения и туристической деятельности. Результаты приведены в таблице 9.3. Итоги оценки приведены на «Комплексная оценка территории»).

Таблица 9.3

Оценка градостроительного потенциала территорий, формируемых экологическими  и этнографическими факторами

(для сельского поселения)

| Вид территории (в т.ч. природоохранный статус) | Вид использования (характер освоения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальное строительство | Промышленно-промысловое освоение | Туристическая деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООПТ существующие: |  |  |  |
| Государственный природный биологический (рыбохозяйственный) заказник «Варзугский» | неблагоприятно | неблагоприятно | неблагоприятно |
| Гидрологический памятник природы «Водопад на реке Чаваньге» | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Гидрологический памятник природы «Водопад на реке Чапома» | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Геологичекий памятник природы «Аметисты мыса корабль» | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| ООПТ проектируемые: |  |  |  |
| Комплексный заказник «Стрельнинско-Ондомозерский» | неблагоприятно, исключить территории н.п. | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Нац. парк «Терский берег» | неблагоприятно | неблагоприятно | благоприятно |
| Морской нац. парк «Терский берег» | неблагоприятно | неблагоприятно | благоприятно |
| Геологический парк «Терский» | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Другие территории: |  |  |  |
| Уникальные ненарушенные ландшафты (Кейвы) | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Уникальные слабо нарушенные ландшафты (морские равнины) (за пределами н.п.) | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно | благоприятно |

Продолжение таблицы 9.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильно нарушенные устойчиво функ-ционирующие природные комплексы (Кузоменские пески) | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Необратимо нарушенные природные комплексы (Кузоменская пустыня) | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Высокая плотность местообитаний редких видов растений | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно | благоприятно |
| Места обитания краснокнижных видов растений | неблагоприятно | неблагоприятно | неблагоприятно |
| «Кузоменская пустыня» | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Оленьи пастбища | неблагоприятно | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно |
| Нерестоохранные леса | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Лесозащитные полосы вдоль дорог | ограниченно благоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Водоохранные зоны | неблагоприятно | неблагоприятно | ограниченно благоприятно |
| Территории историко-культурного и фольклорного освоения | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно | благоприятно |
| Территории исторического освоения поморами Терского берега | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно | благоприятно |
| Территории археологического поиска объектов историко-культурного наследия | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно |
| Историческое поселение | благоприятно | ограниченно благоприятно | благоприятно |
| Историческое поселение утраченное | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно | благоприятно |
| Территории для спортивного лова семги | ограниченно благоприятно | неблагоприятно | благоприятно |
| Охотхозяйства | ограниченно благоприятно | ограниченно благоприятно | благоприятно |

9.5. Характеристика современного экологического состояния

Экологическое состояние территории Варзугского сельского поселения можно оценить как благоприятное.

Терский район – самый экологически благоприятный в Мурманской области. На его территории нет опасных источников загрязнения окружающей среды. Анализ дикорастущих растений (грибы, ягоды, лишайники, мхи) свидетельствует о незначительном антропогенном воздействии. Содержание цинка, меди, никеля в них находится на фоновом уровне и в сотни раз ниже, чем в промышленно развитых районах Кольского полуострова. В дикорастущих растениях не обнаружен свинец.

Незначительное воздействие происходит на водные объекты и почву. Источниками загрязнения водных объектов являются выпуски неочищенных бытовых сточных вод. Загрязнение почвы имеет локальный характер – основное воздействие оказывают несанкционированные свалки ТБО.

### 9.5.1. Атмосферный воздух

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей  территория Мурманской области относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). ПЗА колеблется в зависимости от метеоусловий от 2,2 до 2,4. В связи с особенностями климата в разные периоды года здесь создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и накопления примесей в приземном слое воздуха.

В населенных пунктах единственными и незначительными источником загрязнения атмосферы является печное отопление, основной компонент выбросов – оксид углерода.

Источником не организованных выбросов является автотранспорт. С выхлопными газами транспорта в атмосферный воздух поступают оксид углерода, диоксид азота, соединения свинца и другие загрязняющие вещества. Данный вид загрязнения – незначителен.

### 9.5.2. Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории сельского поселения является удовлетворительной. Средние значения мощности дозы гамма-излучения - менее 6 мкР/час. В целом, в населенных пунктах Мурманской области максимальный уровень радиации не превышал природного радиационного фона и изменялся в пределах 8-24 мкР/час.

Радиационная обстановка сформирована распределением природных радионуклидов (урана, тория, калия) – их содержанием в дочетвертичных горных породах (гранитах, гранито-гнейсах) и четвертичных отложениях: поля повышенной радиоактивности отмечаются в верхнем течении р. Паны, в долине р. Варзуги. В бассейне р. Стрельны гамма-фон на участках развития гранитов варьирует от 15 до 30 мкР/час, достигая иногда 35-50 мкР/час. В прибрежной полосе Белого моря от Оленицы до Кузомень увеличение естественной радиоактивности связано с присутствием в песках минералов, содержащих уран и торий.

В районе оз. Кицкого выявлено значительное число родников и мочажин, воды которых характеризуются повышенной и аномальной концентрацией урана, радия, радона. Близ слияния р. Паны и р. Варзуги встречаются родники с аномальной концентрацией в воде урана, радия и радона до 100-200 эман.

Требуется проведение комплекса радиоэкологических исследований и радиологического мониторинга.

### 9.5.3. Поверхностные воды

Санитарное состояние водоемов формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки сточных вод сбрасываемых в водные объекты, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Многолетний мониторинг за состоянием водных объектов показывает, что химический состав воды в водоисточниках остается стабильным. По результатам лабораторных исследований в 2007 году по микробиологическим и паразитологическим показателям качество воды водоемов отвечает нормативным требованиям, возбудителей инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Соотношение содержания загрязняющих веществ в бассейне р Кицы в 2007 году составило (%): Си- 34%, Fe 40%, Mn – 10%, УН (углеводороды нефти) – 2%, ХПК (химическое потребление кислорода) – 14%.

Одним из показателей чистоты вод р. Варзуга и ее притоков является наличие больших популяций европейской жемчужницы, очень чувствительной к чистоте воды. Прозрачность воды в р. Варзуга достигает 12 м.

Загрязнение водных объектов на территориях населенных пунктов происходит за счет отсутствия системы канализации с последующей очисткой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона  берега водного объекта составляет для с. Варзуга: для левого берега – 40 м,  правого – 50 м.

### 9.5.4. Подземные воды

Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется из грунтовых вод посредством колодцев, кроме п. Чапома.

Питание подземных вод происходит, в основном, за счёт атмосферных осадков при малом их испарении, что создаёт благоприятные условия формирования запасов подземных вод. Подземные воды подвержены поверхностному загрязнению за счет сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод и несанкционированных свалок.

### 9.5.5. Почвы

Почвы в рассматриваемом регионе отличаются низкой самоочищающей способностью, обладают низкой микробиологической и биохимической активностью, поэтому загрязняющие вещества накапливаются, угнетая микрофлору.

Мониторинг загрязнения почвенного покрова на территории с.п. Варзуга в не проводится.

Загрязнение почв населенных пунктов с. Варзуга, с. Кузомень, с. Кашкаранцы, с. Чапома, с. Пялица, н.п. Маяк Никодимский, с. Чаваньга, с. Тетрино происходит из-за отсутствия единой централизованной канализационной системы и несанкционированных свалок.

### 9.5.6. Отходы

Отходы с. Варзуга выносятся жителями на несанкционированную свалку, расположенную в южной части села. В остальных населенных пунктах отходы сжигаются и выбрасываются на несанкционированные свалки.

Проектом предусматривается организация в каждом населенном пункте контейнерного сбора ТБО, а неопасные отходы (дерево, бумага, ткань) должны предварительно сжигаться в печах.

Далее осуществляется периодический вывоз ТБО в с. Варзуга. Конечным пунктом складирования ТБО должен стать межрайонный полигон ТБО в г. Кандалакша.

### 9.5.7. Беломорская фауна

Терское прибрежье является благоприятным местом обитания для десятков тысяч морских зверей, принадлежащих 4 видам териофауны, и районом нагула для представителей более десятка видов китообразных и ластоногих.

Разработка мер по охране морских зверей неразрывно связана с оценкой состояния их популяций в условиях климатической и антропогенной динамики экосистем прибрежья. Учет климатических и антропогенных факторов определяют особенности распределения животных, их численность, миграции, стратегию воспроизводства.

Влияние климата (температура воздуха, толщина льда, наличие на нем снежного покрова и его толщина, степень сплоченности льдов, их торосистость, возраст, наличие трещин и разводий) важно для видов, размножающихся на льдах Терского прибрежья (гренландский тюлень, кольчатая нерпа, морской заяц).

Антропогенное влияние уменьшилось в связи с ликвидацией поморских поселений, (нач. 60-х гг. ХХ в.), что способствовало увеличению численности морских зверей. Благодаря охранным мерам, численность тевяка в мурманских колониях достигла 5-х тыс. особей, пятнистых тюленей – до 500 животных. Соответственно увеличилось количество ластоногих этих видов в прибрежье Терского берега. Участились случаи подходов моржей, усатых китов, высоколобого бутылконоса к берегам Кольского полуострова.

Негативное воздействие на морских зверей оказывают рыболовство (уменьшение кормовой базы ведет к изменениям путей миграции, уменьшению поголовья); зверобойный промысел и браконьерство, добыча беспозвоночных и водорослей, судоходство (в местах нагула и размножения ластоногих вызывает уход животных из постоянных мест обитания, техногенные шумы  и загрязнение вод вызывают поражение репродуктивной системы).

### 9.5.8. Ландшафты

Ландшафты Терского берега отличаются хорошей сохранностью. Это объясняется незначительным точечным  воздействием на них, преобладанием традиционного сберегающего природопользования. В последние 60 лет территория не подвергались существенному антропогенному воздействию, которое могло бы изменить естественную динамику экосистем.

Ландшафты Терского берега представлены полным сукцессионным рядом, что обуславливает большое разнообразие биоценозов и высокое видовое разнообразие на значительных территориях. Динамика этих экосистем носит устойчивый характер, они в состоянии долгое время самоподдерживаться, сохраняя все присущие им черты.

Уникальными для Мурманской области являются ландшафты морских равнин – приморские тундра, луга и скалы, литоральные сообщества и приморские болота с их характерным набором солоноватоводных видов (большинство этих сообществ обладают высоким видовым разнообразием и характеризуются присутствием редких видов растений), а также конечно-моренных гряд Терских Кейв.

К нарушенным природным комплексам относятся вырубки и гари. Значительному воздействию подверглись отдельные компоненты ландшафта – морские млекопитающие, европейская жемчужница. Зоной нарушенного экологического баланса является участок Кузоменских песков – «Кузоменская пустыня».

9.6. Особо охраняемые природные территории

Согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33-ФЗ особо охраняемые природные территории имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, они изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для них установлен режим особой охраны.

Площадь ООПТ в Терском районе

Состав и границы особо охраняемых природных территорий представлены на «Схеме планируемого развития территории (основной чертеж)».

### 9.6.1. Существующие особо охраняемые природные территории:

-	Государственный природный биологический (рыбохозяйственный)  заказник «Варзугский» – 45093 га;

-	государственный памятник природы «Аметисты мыса корабль»;

-	государственный памятник природы «Водопад на реке Чаваньге»;

-	государственный памятник природы «Водопад на реке Чапома».

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в границах сельского поселения 18 359 га (1,5% общей площади сельского поселения).

### Варзугский рыбохозяйственный заказник

Уникальные природные богатства бассейна реки Варзуга сохраняет Варзугский рыбохозяйственный заказник, расположенный на территории Терского и Ловозерского районов, общей площадью 45,1 тыс. га. Территория заказника определяется  шириной 1 км в границах нерестоохранных полос вдоль рек Варзуга, Серга, Юзия, Пана, Индель.

Заказник выделен с целью охраны мест обитания и нерестово-выростных участков семги на основании Положения о государственном природном биологическом (рыбохозяйственном) заказнике регионального значения «Варзугский», утвержденном  постановлением  Правительства Мурманской области от 03.02.2000 № 4-ПП/1 и Постановлением Губернатора Мурманской области № 246-ПГ от 14.06.2000 г «О памятниках природы, расположенных в лесном фонде Мурманской области». Заказник  включает в себя большую территорию и наиболее ценные ихтиологические объекты. Организации, ведущие на реке лов семги, выделяют для охраны заказника необходимые средства.

Режим заказника предусматривает существенное ограничение возможности рубок леса и сплава по рекам Варзуге и Пане. Это существенно улучшает контроль со стороны органов рыбоохраны за браконьерством и неорганизованным туризмом. В нынешней ситуации заказник эффективно выполняет свою задачу сохранения популяции семги и европейской жемчужницы. Прекращение его деятельность представляется нецелесообразным.

В задачи заказника входит:

- Проведение научно-исследовательских работ, разработка мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству популяции семги, охране среды ее обитания.

- Изучение и охрана мест обитания и численности европейской жемчужницы и возможности ее расселения.

- Сохранение природных ландшафтов прибрежных полос рек.

- Предотвращение загрязнения реки Варзуга и ее притоков.

- Разработка рекомендаций по ограниченному использованию биологических ресурсов на основе научных исследований.

На территории заказника запрещается осуществление любой деятельности, не совместимой с их целевым назначением.

Проектом предлагается преобразование Варзугского рыбохозяйственного заказника в комплексный заказник без ограничения срока действия. Основной задачей при реорганизации заказника является включение в его границы лесов, определяющих гидрологический режим рек Варзуга и Пана, а также сохранение мест обитания грибов, лишайников, сосудистых растений и крупных хищных птиц.

В настоящее время Комитетом ведутся работы по окончательному согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти , организациями и учреждениями проекта «Концепции функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий в Мурманской области до 2018 г. и на перспективу до 2038 г.».

Кроме этого на Варзуге, Умбе и ряде нерестовых рек выделены нерестоохранные полосы с соответствующими ограничениями режима природопользования. Все перечисленные меры в целом дают достаточную гарантию сохранности уникальных природных сообществ рек системы Варзуги и ее водосборного бассейна.

### Аметисты мыса Корабль

Выделен постановлением Правительства Мурманской области  №246 – ПГ от 14.06.2000.

Расположен в Терском районе, Терском лесхозе, Варзугском лесничестве кв. №315 выдел 21, в 16 км к востоку от п. Кашкаранцы, 280 м к западу от устья ручья Лодочного, в 35 км от берега Белого моря, скальный обрыв первой морской террасы. В окварцованных плитчатых красноцветных песчаниках отмечается минерализованная брекчия, обломки которой сцементированы кварцем. Стенки многочисленных пустот инкрустированы аметистом. Размер кристаллов до 5 мм. Площадь памятника 5 га.

Этот драгоценный материал добывался в течение многих десятилетий, когда началась его добыча, сейчас точно неизвестно. При обследовании территории памятника были найдены очень старые выработки, устная молва относит их к Екатерининским временам. С 1986 г. промышленная разработка аметиста прекратилась по экономическим соображениям.

### Водопад на реке Чаваньге

Выделен постановлением Правительства Мурманской области  № 246 – ПГ от 14.06.2000.

Расположен в Терском районе, Терском лесхозе, Варзугском лесничестве кв. №347 выдел 108, 109, в 12 км вверх по реке от д. Чаваньга. Каскад из трех водопадов. В русле реки – понижение, выраженное тремя уступами. На первом вода падает с высоты 2 м, на втором – с 3 м, и на третьем – 4-метровый водопад. Площадь памятника 100 га. Охраняется Терским лесхозом.

### Водопад на реке Чапоме

Выделен постановлением Правительства Мурманской области  №246 – ПГ от 14.06.2000.

Расположен в Терском районе, Терском лесхозе, Варзугском лесничестве кв. № 350, 351 в 8 км вверх по реке от д. Чапома. Это самый большой водопад на Кольском Севере. Уступ, сложенный кристаллическими гранито-гнейсами, имеет высоту 20 м над стержнем реки. Площадь 200 га. Охраняется Терским лесхозом.

9.7. Мероприятия по охране природы

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на экологический контроль, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, охрану водных объектов, совершенствование экологической инфраструктуры как населенных пунктов, так и межселенных территорий, организацию особо охраняемых природных территорий, сохранение и развитие элементов природно-экологического каркаса Терского берега как составной части природно-экологического каркаса республики Мурманской области (см. «Комплексная оценка территории»).

### 9.7.1. Учёт границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

Планировочно обеспечивается организацией границ зон с особыми условиями использования территорий и соблюдением режима этих зон.

### 9.7.2. Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов

В состав объектов, предусматриваемых к перебазированию, закрытию либо консервации входят, в основном, объекты, расположенные в водоохранных зонах водотоков и водоемов. К ним относятся промзона СПК РК «Всходы коммунизма» (с. Варзуга), вертолетная площадка (с. Варзуга).

### 9.7.3. Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон водотоков и водоемов, и зон формирования и питания местного поверхностного стока. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65).

Ликвидация неочищенных стоков и инфильтрации загрязненных стоков в объекты водного фонда обеспечивается строительством централизованной системы канализации с очистными сооружениями и сливной станции на Успенской стороне с. Варзуга; предусмотреть организацию санитарно-защитной зоны – 100 м.

В границах водоохранных зон водных объектов запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (с. 65 Водного кодекса РФ).

### Соблюдение правил землепользования в пределах береговой полосы общего пользования

Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы водных объектов общего пользования запрещается (на основании п.8 ст.27 «Ограничения оборотоспособности земельных участков» Земельного кодекса РФ).

### Соблюдение правил землепользования на территориях площадей залегания полезных ископаемых

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа (на основании федерального закона от 03.03.1995 №27-ФЗ «О недрах»)

### 9.7.4. Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок и других загрязнений

Расчистка русел от загрязненных донных отложений.

### 9.7.5. Охрана источников водоснабжения

Строительство системы централизованного водоснабжения (с. Варзуга), локальных водозаборов (с. Чапома и туристические базы). Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны от водозаборных скважин.  В силу отсутствия расчетных данных по ЗСО водозаборов, в материалах Схемы приняты параметры по СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### 9.7.6. Организация площадок для контейнеров под временное складирование ТБО, рекультивация и обеззараживание загрязненных участков

Во всех н.п. предусмотрена организация специализированных мест размещения контейнеров для сбора ТБО. В соответствии с СанПиН              42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м; организация контроля их влияния на окружающую среду. С целью уменьшения объема складируемых отходов возможно их прессование, дробление, измельчение на специализированных установках: пакетировочных прессах, роторных дробилках, шредерах. Последующая транспортировка ТБО на проектируемый усовершенствованный полигон пгт Умба, и далее на полигон г. Кандалакша.

Утилизация токсичных отходов (в т.ч. ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, шлама нефтеуловителей, шламосодержащей нефти, нефтепродуктов и др.) должна проводиться на специализированных производствах по переработке разных видов токсичных отходов. Согласно ДЦП «Отходы» на 2009-2013 гг., утвержденной постановлением правительства Мурманской области от 24.10.2008 №506-ПП/20, на территории Мурманской области предусмотрено создание ряда производств: по переработке использованных автомобильных шин; нефтесодержащих отходов; золошлаковых смесей; древесных отходов; полимеров, макулатуры; ртутьсодержащих отходов, а также реализация мероприятий по обращению  с медицинскими и биологическими отходами.

Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация территорий должны осуществляться в соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденным Приказом Минприроды РФ №525,  Роскомзема №67 от 22.12.1995 г.)

### 9.7.7. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов,   канализование и санитарная очистка, организация ливневой канализации и совершенствование технологии производства. Экологический и санитарный контроль предприятий по переработке рыбной продукции (с. Чапома) и по переработке дикоросов (с. Варзуга), организация и соблюдение режима СЗЗ.

### 9.7.8. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитной зоны МТФ в с. Варзуга. Рекомендуется компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; экологический и санитарный контроль объектов.

### 9.7.9. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды транспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (50 м в обе стороны от дорожного полотна) для существующих и планируемых дорог; улучшение качества дорожного покрытия существующих дорог и устройство асфальтобетонного покрытия проектируемых дорог.

Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов.

Строительство взлетно-посадочной полосы (грунтовой) с пассажирским терминалом для приема малой авиации (санитарный разрыв – 500 м) в северной части территории с. Варзуга и вертолетной площадки в с. Пялица (санитарный разрыв – 200 м).

Строительство пассажирских пристаней и грузовых плавпричалов  в с с. Кашкаранцы, Чаваньга, Тетрино Чапома и реконструкция существующих (санитарно-защитная зона – 50 м).

Строительство порта для приема паромов на воздушных подушках с. Чапома (санитарно-защитная зона – 50 м)

Организация санитарно-защитной зоны (100 м) от автозаправочных станций (АЗС) на въезде в поселения: Варзуга, Чаваньга, Чапома.

Организация санитарно-защитной зоны (50 м) от станций технического обслуживания (СТО) в поселениях: Варзуга, Чаваньга, Чапома; автостанции (с. Варзуга).

### 9.7.10. Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва (20 м – ВЛЭП 110 кВ, 10 м – ВЛЭП 10 кВ).

### 9.7.11. Снижение негативного влияния электроподстанций и трансформаторных подстанций

Организация и озеленение СЗЗ (140 м и 100 м соответственно).

### 9.7.12. Экологический контроль территории кладбищ

Соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон (50 м).

### 9.7.13. Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв

Экологическая реабилитация нарушенных и загрязненных территорий (карьер, используемый под свалку ТБО с. Варзуга); восстановление эродированных земель (с. Кузомень).

### 9.7.14. Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли

Проведение лесоустройства в установленные сроки; усиление контроля соблюдения правил отпуска древесины на корню, освоения лесосек и самовольного пользования леса; своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожаров; проведение лесопатологического мониторинга, а также профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса; проведение лесовосстановления в объемах и в сроки, соответствующие нормативам.

### 9.7.15. Обеспечение охраны редких видов растений

Обеспечение охраны путем ограничения антропогенной нагрузки на экосистемы, включающие редкие виды растений.

### 9.7.16. Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов

Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций; активизация борьбы с браконьерством; увеличение объемов биотехнических мероприятий; осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов; расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

### 9.7.17. Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов

Контроль за уровнем техногенной нагрузки на рыбохозяйственные водоемы за счет усиления контроля соблюдения условий водопользования; расчистка русел рек и водоемов от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов; усиление мер по пресечению браконьерства; расширение работ по искусственному воспроизводству; ихтиологические исследования.

### 9.7.18. Организация мониторинга акватории Белого моря

Организация мониторинга акватории Белого моря и побережья с целью сохранения морской фауны – создание Службы береговой охраны и морской биологической станции (слежение за климатическими показателями, контроль содержания нефтепродуктов, изучение путей миграции животных).

### 9.7.19. Организация новых особо охраняемых природных территорий

Общая площадь планируемых к организации особо охраняемых природных территорий составит 678 133 га (60% общей площади сельского поселения).

Планируется реорганизация с расширением территории Варзугского рыбохозяйственного заказника (2010 г.):

-	Варзугский комплексный заказник – 18 054 га.

Изменение границ и режима существующего заказника предложено Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. Основной задачей при реорганизации является включение в границы заказника лесов, определяющих гидрологический режим рек Варзуга и Пана, а также сохранение мест обитания грибов, лишайников, сосудистых растений и крупных хищных птиц.

Планируется создание следующих особо охраняемых природных территорий:

-	Национальный парк «Терский берег» (площадь 100 тыс. га);

-	Морской национальный парк «Терский берег»;

-	Комплексный заказник «Стрельнинско-Ондомозерский» (293 тыс. га;

-	Геолого-минералогический парк «Терский» 285 тыс. га);

-	Памятник природы «Кузоменские пески» (площадь 133 га).

### Создание памятника природы Кузоменские пески

Эродированные земли на Крайнем Севере расположены в основном вдоль морских побережий. Образование опустыненных территорий связано не только с неблагоприятными природными процессами, из которых наибольшее негативное воздействие оказывают сильные ветры, но и с нерациональной деятельностью человека: выпас скота, вырубка леса, лесные пожары.

Данные негативные процессы обусловили появление в районе д. Кузомень и устья реки Варзуга на значительной территории, песчаных пустошей. Образование массива подвижных песков, площадью 1800 га относится к ХVIII в, когда Кузомень стала крупным поселением.

На всей площади Кузоменских песков произошли кардинальные изменения состава растительности. На большей части территории растительность полностью исчезла и до сих пор ее естественного возобновления не происходит. Негативные изменения произошли в устьевых участках рек, среди лесных массивов и на открытых тундровых площадках.

С целью предотвращения дальнейшего опустынивания и восстановления нарушенных ландшафтов Кольским филиалом Академии наук на базе Ботанического сада в 1984 г. были начаты научные исследования и изыскательские работы на Кузоменских песках. Позже были начаты лесомелиоративные работы. Так, на базе Варзугского лесничества были внедрены все научные разработки Ботанического сада, создано питомническое хозяйство, осуществлены лесокультурные работы.

Облесение песков Кузоменского массива, проводимое Терским лесничеством и Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом КНЦ РАН с 1985 года по настоящее время, осуществляется в основном методом создания лесных культур сосны. За этот период проведены посадки на 80 га подвижных бугристых песков. В первые годы посадочный материал привозился из Терского и Кировского лесхозов, а в последние 15 лет выращивается непосредственно в питомнике, расположенном в с. Кузомень.

Второй этап опытных работ был проведен Ботаническим садом в 2001-2004 гг. Эффективность разработанных технологий создания защитных лесных полос на берегу р. Варзуга проверялась в течение 3-х лет после закладки опытов, что позволило рекомендовать некоторые наиболее эффективные методы для проведения работ в промышленных масштабах.

Значительная часть культур уже переведена в лесопокрытую площадь, поскольку в посадках 15-20-летнего возраста произошло смыкание деревьев.

Создан массив леса, остановивший  продвижение песков в сторону леса на всей западной границе, протяженностью более 1,5 км, произошла стабилизация песков.

Одновременно в районе села Кузомень были проведены работы по берегоукреплению реки Варзуга:

- Создание защитной каменной дамбы на излучине реки вдоль береговой линии.

- Создание защитной лесной полосы шириной 50 м вдоль правого берега.

- Проведение уходов за посадками на защитной лесной полосе.

- Создание защитной лесной полосы шириной 100 м вокруг села Кузомень и территорий кладбищ.

- Устройство двухрядной живой изгороди.

На  восстановленных участках  не должны проводиться какие-либо хозяйственные мероприятия, изменяющие их состояние. На базе таких участков создается Государственный региональный памятник природы «Кузоменские пески», которые  могут быть одним из наиболее интересных объектов для любителей природы, поскольку подобного природного феномена на Кольском полуострове нет.

Памятник природы создается на землях Терского лесничества в кв. 322, 323 на правой стороне реки Варзуга и в кв. 345 на левой стороне реки. Памятник природы находится в ведении Администрации Мурманской области, муниципальное образование село Варзуга. Памятник природы будет состоять из следующих участков:

Участок №1, площадью 23 га в кв. 322 (выделы 11 и 17) под названием «Колониха». Это крупное эрозионное пятно среди соснового леса. Участок находится в стабильном состоянии, не подвержен эрозии уже много лет;

Участок №2, площадью 10 га в кв. 323 (выдел 21) под названием «Песчаный вал». Этот ландшафт с плотными песчаными надувами образовался на последней стадии продвижения бугристых песков, вероятнее всего в начале ХХ в. Наибольший интерес представляют сосны на ходулях с вытянутыми корнями, единичные деревья разнообразной формы, сохранившиеся во время активного развития эрозии, засыпанные песком сосны, заросли можжевельника.

Участок №3, площадью 100 га в кв. 345 (выдел 51) на левой стороне р. Варзуга под названием «Черная гора». На этом участке интересный пример представляют различные формы эрозии, чрезвычайно разнообразный рельеф и сочетание разных элементов ландшафта.

Все участки песков, рекомендуемых для включения в список памятников природы областного значения, расположены вблизи устья реки Варзуга и доступны для наземного транспорта.

Вышеуказанные участки представляют большой научный и познавательный интерес для специалистов различных направлений. Здесь должны быть заложены постоянные мониторинговые площадки наблюдений за состоянием природных экосистем и регистрации изменений в них под влиянием современных климатических условий и деятельности человека.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН длительный период проводит различные природоохранные работы на Терском берегу. В 2007 г. создано его структурное подразделение - биогеосферный стационар «Варзуга», основной задачей которого является проведение экспериментальных исследований и координация производственных работ по восстановлению эродированных земель в районе с. Кузомень. Стационар проводит также изучение и внедрение древесных и травянистых интродуцентов в Восточном озеленительно-климатическом районе Мурманской области.

Необходимо отметить, что в последние годы выявлены массовые повреждения и гибель лесных культур, и естественных древостоев сосны, произрастающих в прибрежной зоне Белого моря, что связано с резкими изменениями климатических факторов, вызванными общим потеплением климата, наблюдающихся в районах Крайнего Севера.

Отпад растений наблюдается только в посадках саженцев, выращенных из привозного посевного материала. Кроме того, повреждены деревья сосны в естественных древостоях, примыкающих к побережью Белого моря на протяжении более 50 км.

По причине повреждений хвои и гибели деревьев списаны, как погибшие, 37 га культур разных лет, созданных за последние 20 лет. Гибель деревьев установлена также в посевах и посадках более старшего возраста, заложенных еще в 70-е годы прошлого столетия.

Общая площадь сосняков, находящихся под экологической угрозой, составляет более 250 га.

В связи с этим необходимо полностью прекратить создание лесных культур из привозного материала и организовать выращивание посадочного материала только из семян местного происхождения, непосредственно в питомническом хозяйстве Варзугского участкового лесничества. В качестве обязательного мероприятия следует создать  в лесничестве собственную семенную базу, для получения семян и выращивания саженцев в необходимом количестве непосредственно на месте проведения фитомелиоративных работ.

27 ноября 2009 года утверждена программа научно-исследовательских работ по теме: «Эколого-физиологические аспекты деградации сосны на побережье Белого моря» (по биосферному стационару Варзуга). Целью работы является изучение процесса повреждений хвойных растений на побережье Белого моря. Исследования разбиты на 3 этапа:

2010 год – выбор объектов исследования;

2011 год – регистрация параметров окружающей среды;

2012 год – оценка масштабов повреждений в различных объектах.

На основании проведенных работ будут получены экспериментальные данные, подтверждающие причины повреждений и гибели лесных культур и древостоев.

### Создание парка «Терский берег»

Природные национальные парки создаются для сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность в силу благоприятного сочетания естественных и культурных ландшафтов, использование их в рекреационных, просветительных, научных и культурных целях.

Идея о выделении такого образования впервые появилась еще в 1986 г. Для создания национального парка на Кольском полуострове нет более подходящего района, чем Терский берег.

Под Терским берегом подразумевается относительно узкая полоса земли вдоль берега Белого моря с поморскими селами и тонями.

В начале 90-х гг. ХХ века, были проведены изыскательские работы и составлена соответствующая документация, согласованная с заинтересованными организациями. Однако вследствие слишком большой заявленной территории (более 1 млн. га), проект был отклонен.

Проектом предлагается в границы национального парка включить 120 км зона до устья р. Варзуга. Это наиболее доступная и освоенная часть территории, где имеются дорога и линия электропередач. На этом участке представлены наиболее интересные природные объекты: разнотравные приморские луга, чистейшие боры-беломошники, типичные верховые болота, выходы терского песчаника в каньонах речек, месторождения аметистов, береговые террасы древнего моря. В качестве уникальных можно назвать несколько участков плитняка, покрытого разноцветными лишайниками на мысе Корабль. Из лесных объектов интерес могут представлять разнообразные ветровые формы деревьев, прибрежные заросли стелющихся можжевельников.

По территории парка представляется возможным устроить пешеходные маршруты для осмотра наиболее интересных объектов, расположенных на данном пути, таких как гора Сыпун, порог Ёвас, водопад на реке Ареньга.

Русло реки Варзуга остается в ведении колхоза «Всходы коммунизма», который по соответствующему договору с руководством парка допускает лицензионную рыбную ловлю.

Для местного населения полностью сохраняется возможность посещения всех природных объектов и использования природных богатств в привычном режиме. В то же время национальный парк получает право на осуществление необходимых мероприятий по развитию экологического туризма, сохранению природной среды и ее улучшению.

Общая площадь национального парка составит 250 тыс. га.

Для привлечения туристов необходимо обеспечить широкую рекламу национального парка «Терский берег».

Кроме национального парка, на территории сельского поселения Варзуга выделаются две территории, характеризующиеся максимальной комплексной ценностью, это – низовье и среднее течение реки Варзуга с притоками, а также Стрельнинско-Ондомзерский природный комплекс.

Территории характеризуются значительной фаунистической ценностью (семга и жемчужница), а также повышенной концентрацией редких видов растений.

### Стрельнинско-Ондомозерский природный комплекс

Участок между Ондомскими озерами, нижним течением рек Чаваньга и Пялица и морским побережьем. Данный участок объединяет уникальные, наиболее выраженные участки ландшафтов Терских кейв, типичные малонарушенные ландшафты и растительные сообщества тайги и болот, флористически ценный участок между Чаваньгой и Пялицей. Памятники природы (два крупнейших водопада – на реках Чаваньга и Чапома, из которых Чапомский водопад – крупнейший в области), ценный минералогический объект – Тетринское месторождение аметиста. На побережье находятся типичные хорошо сохранившиеся ландшафты поморского берега.

На проектный срок необходимо провести дообследование Стрельнинско-Ондомозерского природного комплекса с целью более точного установления формы, границ и режима охраны ООПТ. Создание комплексного заказника.

Одним из главных компонентов природных ресурсов сельского поселения Варзуга являются растительные. В последние годы все больше внимания уделяется заготовке лекарственного сырья, ягод и грибов. На территории Мурманской области произрастает более 200 видов лекарственных растений разных систематических групп, из которых около 40 видов могут быть промысловыми, лекарственные растения представляют собой самую многочисленную группу.

В последние годы интенсивно растет спрос на лекарства растительного происхождения. Лекарственные растения – это неисчерпаемый источник лечебных средств. Об актуальности всестороннего изучения лекарственных растений свидетельствует решение 31–й сессии ВОЗ о создании в различных регионах мира научных и учебных учреждений по изучению лекарственной флоры Земли.

Для сохранения всего природного богатства сельского поселения Варзуга необходимо проведения мероприятий по сохранению окружающей среды, которые должны решаться следующим образом:

-	ограничение лесохозяйственной деятельности (выделение защитных лесов) и исключение участков леса из хозяйственной деятельности (выделение особо защитных участков леса);

-	сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.

### -	сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов.

На планируемый срок предлагается организация двух комплексных памятников природы в соответствии с Концепцией функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области до 2018 года и на перспективу до 2038 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 24. 03.2011 № 128-ПП:

-	Памятник природы «Печеночники на ручье Сухой»;

-	Памятник природы «Лишайники старовозрастных лесов побережья Белого моря».

Памятник природы «Печеночники на ручье Сухой». Вдоль ручья Сухой представлены выходы терского песчаника, которые заросли коврами печеночников. Здесь отмечено около 40 видов печеночников, причем многие из них представлены очень большими популяциями с высокой численностью и жизненностью. Печеночники образуют своеобразные комплексы прибрежно-водных и скальных сообществ. Основным объектом охраны является очень редкий в области вид печеночников – скапания теневая – занесенный со статусом «3» в Красную книгу Мурманской области (расположен в 2 км к северо-западу от п. Кашкаранцы, долина ручья Сухой).

Памятник природы «Лишайники старовозрастных лесов побережья Белого моря» - старовозрастные еловые леса, ненарушенные рубками и пожарами, довольно крупный массив относительно малонарушенных сосновых лесов и болотный массив. Высокая значимость предлагаемой к охране территории обуславливается тем, что для семи видов лишайников, основные ареалы которых расположены в более южных районах, данное местообитание является единственным в Мурманской области (расположен в 13 км к западу от п. Кашкаранцы, бассейн р. Сальница).

Схемой территориального планирования на планируемый срок рекомендуется перевод земель, на которых расположены особо охраняемые природные территории, в категорию «земли особо охраняемых природных территорий».

Предлагаемые территории требуют продуманного планировочного вмешательства для обеспечения их дальнейшего устойчивого развития, формирования и поддержания благоприятных экологических условий.

### 9.7.20. Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории

Разработка проектов и создание новых вышеперечисленных ООПТ на территории сельского поселения в качестве составной части единого природно-экологического каркаса Мурманской области.

Организация системы экологического мониторинга ООПТ.

Рекреационное использование территорий, отнесенных к экологическому каркасу, должно регламентироваться в интересах сохранения природных комплексов и их элементов. Пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных целях, а также в экскурсионных, туристических, спортивных целях регулируются Лесным Кодексом РФ.

### Соблюдение требований охраны особо охраняемых природных территорий при проведении согласований проектной документации на объекты, расположенные в пределах их территорий

Необходимость проведения государственной экологической экспертизы федерального или регионального уровня проектной документации объектов, строительства, реконструкции, капитального ремонта,  которые предполагается осуществить на землях особо охраняемых природных территорий федерального, регионального или местного значения.

##### Список использованных материалов и литературы

1. Лесомелиорация приморских песков запада и севера России. Чмыра А.Ф. Санкт-Петербург. 2009 г.

2. Жиров Д. В. и др. «Терский район» Книга 1-ая из серии «Памятники природы и достопримечательности Мурманской области» С-Петербург, изд. Ника, 2004 г.

3. Программа научно-исследовательских работ по теме «Эколого-физиологические аспекты деградации сосны на побережье Белого моря» (по биогеосферному стационару» Варзуга») Жиров В. К., Гонтарь О. Б. Апатиты-Кировск. 2010 г.

4. Ресурсы полезных растений Мурманской области. Охрана и рациональное использование. Похилько А. А.

5. Эколого-экономическое обоснование особо охраняемых природных территорий в Терском районе Мурманской области «Терский берег». РАН Кольский научный центр. Институт проблем промышленной экологии Севера. Апатиты 2000 г.

6. Доклад по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов Мурманской области в 2008 г.; Мурманск, 2008, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

10. охрана объектов культурного наследия

В составе настоящего Генерального плана  отображена информация об объектах истории и культуры на территории муниципального образования сельское поселение Варзуга.

В целях сохранения объектов культурного наследия, до разработки проектов зон охраны этих объектов, любая хозяйственная деятельность в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, согласовывается с органами охраны объектов культурного наследия.

Общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с объектами истории и культуры, действуют до момента разработки и утверждения Проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Варзуга  предлагаются следующие мероприятия.

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

-	выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия - памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, - до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Обеспечение использования зданий – памятников архитектуры по первоначальному назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при необходимости, проектов приспособления под современные цели.

9. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА ТЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ*

| № п/п | Регистрационный номер | Наименование | Дати-ровка |  | Категория | Местонахождение | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 006400 | Церковь Успения (деревянная) | 1674 |  | Федеральное значение | с. Варзуга | Постановле-ние Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 |
| 2. | 51-031100-000-1 | Церковь Св. Афанасия Александрийского и Св. Зосимы и Савватия Соловецких | 1878-1882 |  | Выявленный объект культурного | с. Варзуга, ул. Успенская, д.21а | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 3. | 51-031200-000-1 | Церковь Никольская | 1705 |  | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 35 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 4. | 51-031300-000-1 | Церковь Петра и Павла | 1864 |  | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 12 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 5. | 51-031400-000-1 | Дом купца Кагачева И.Е. |  | 1904 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 9 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 6. | 51-031500-000-1 | Дом Рогозина Н.Г. |  | 1867 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 10 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 7. | 51-031600-000-1 | Дом Заборщиковой Ю. К. |  | нач. XX в. | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 91 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 8. | 51-031700-000-1 | Дом Вопиящиной В. М. |  | 1909 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 20 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 9. | 51-031800-000-1 | Дом Заборщиковой А. М. |  | 1909 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Успенская, д. 6 | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 10. | 51-031900-000-1 | Кладбище на правом берегу р. Варзуги |  | к XIX-нач.XX вв. | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Успенская | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 11. | 51-032000-000-1 | Кладбище на левом берегу р. Варзуги |  | к XIX-нач.XX вв. | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |

* По данным, предоставленных Комитетом по культуре и искусству Мурманской области.

Памятник древнерусского деревянного зодчества XVII века Церковь Успения в селе Варзуга охраняется государством. В настоящее время охранная зона, режим содержания охранной зоны и зона регулируемой застройки памятника архитектуры церкви Успения установлены на основании решения исполнительного комитета Мурманского областного совета народных депутатов от 13.04.1967 года.

Охранная зона размером 100 м х 100м установлена вокруг здания церкви. В пределах охранной зоны памятника:

- Запрещается какая-либо застройка или перепланировка.

- Подлежат сносу все позднейшие постройки, захламляющие территорию памятника, искажающие его восприятие и представляющие угрозу противопожарному состоянию здания церкви.

- Не допускается прокладка воздушных линий электрических сетей и устройство трансформаторных пунктов.

- Запрещается проведение новых автодорог и устройство стоянок транспорта.

- Архитектруно-строительные работы и планировочные мероприятия, а так же работы по благоустройству территории охранной зоны проводятся только по указанию областного управления культуры под его контролем по специально разработанным проектам, согласованным с областным управлением культуры и областным отделом по делам строительства и архитектуры.

Зона регулируемой застройки, в соответствии с решением от 13.04.1967 года включает всю территорию села Варзуги в границах села по состоянию на 1967.

11. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11.1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Источником возможной чрезвычайной ситуации природного характера является опасное природное явление, т. е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности вызывают поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обусловлен географическим и климатическим расположением территории сельского поселения, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений и процессов.

Геологические опасные явления

Оползни

Территория сельского поселения Варзуга относится к территориям с незначительной оползневой опасностью. Активные оползневые явления отсутствуют.

Карсты

Опасных карстопроявлений – нет.

Эрозии

Опасные эрозионные процессы – не наблюдаются.

Гидрологические опасные процессы и явления

Наводнения и подтопления, связанные с прохождением весеннего половодья и дождевых паводков на реках, заторно-зажорными явлениями и подъёмом грунтовых вод

Подтоплениям, связанным с прохождением весеннего половодья и заторно-зажорными явлениями, подвержен населённый пункт Варзуга. С. Варзуга частично затапливается практически ежегодно.

Метеорологические опасные процессы и явления, климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – всё это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Для всей территории сельского поселения Варзуга характерны следующие виды климатических экстремумов:

-	скорость ветра более 20 м/с (штормы, бури, ураганы);

-	сильные снегопады;

-	резкие перепады давления воздуха.

Таблица 10.1

Характеристика возможных угроз метеорологических опасных явлений

|  | Опасное явление | Характеристика возможных угроз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильные ветры | Нарушение коммуникаций (линий электропередачи и других) с частичным или полным обесточиванием; Срыв крыш зданий, разрушение лёгких построек, выкорчёвывание деревьев; Снижение видимости и освещённости, формирование снегозаносов (метели); |
| 2 | Гололёдно- изморозевые явления, интенсивные снегопады | Разрушение линий ЛЭП и связи; Парализующее воздействие на автомобильных дорогах; Затруднения в поддержании дорог зимой, усложнение хозяйственной деятельности. |
| 3 | Резкие перепады давления воздуха | Увеличение числа аварий на транспорте и опасных производствах (ввиду снижения скорости реакции и способности к сосредоточению операторов); Обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний. |

Лесные пожары

Наибольшее количество лесных пожаров прогнозируются в период май – сентябрь (до 5-9 случаев возгораний в год) в местах отдыха населения (20-30 километровая полоса от населённых пунктов и вдоль автомобильных дорог вне населённых пунктов).

11. 2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого, на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

-	хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

-	объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

-	накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

-	снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

-	утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

-	опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

-	отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

##### Аварии на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасных объектов – нет. Но, на территории Терского района, были обнаружены источники природной радиации с мощностью излучения до 2100 мкР/ч. Данные источники расположены вне селитебной зоны и должны быть учтены только при прокладке туристических маршрутов.

##### Аварии на биологически опасных объектах

Биологически опасных объектов на территории сельского поселения Варзуга – нет.

##### Аварии с выбросом или угрозой выброса аварийно химически опасных веществ

К химически опасным (ХОО) относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются и уничтожаются аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Опасностью данных объектов является взрыв ёмкости, пролив АХОВ или его испарение, в результате которого происходит токсическое заражение территории и АХОВ выходят в окружающую среду в количествах, достаточных для поражения людей и животных.

Химически опасных объектов на территории сельского поселения Варзуга – нет.

##### Пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

Взрывопожароопасная обстановка на территории сельского поселения Варзуга обуславливается наличием склада ГСМ и АЗС, расположенных на рассматриваемой территории (с. Варзуга).

Угрозу для проживающего населения представляют бытовые пожары, учитывая, что жилищный фонд составляют деревянные дома.

##### Аварии на гидротехнических сооружениях

Гидротехнических сооружений, аварии на которых могут повлечь развитие чрезвычайной ситуации, на территории сельского поселения Варзуга – нет.

Выводы:

Основными опасностями, которые могут спровоцировать на территории сельского поселения Варзуга чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, являются:

-	метеорологические (шквалистые ветры, интенсивные снегопады);

-	гидрологические (подтопление) – на территории МО «СП Варзуга»;

-	аварии на взрывопожароопасных объектах – склад ГСМ и АЗС с. Варзуга.

Наиболее вероятный сценарий развития чрезвычайной ситуации будет связан с опасными природными явлениями (с аномальными параметрами), которые в свою очередь могут спровоцировать развитие и усугубление аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах, транспорте и системах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасная обстановка на территории Терского района обусловлена наличием взрывопожароопасных объектов (склад ГСМ, АЗС, лесопилки), деревянным жилищным фондом и возможностью возникновения крупных лесных пожаров.

На данный момент пожарную безопасность на территории сельского поселения Варзуга обеспечивает добровольная пожарная дружина, базирующаяся в с. Варзуга (один пожарный автомобиль на базе ЗИЛ-131 (АЦ-40)).

В остальных населённых пунктах добровольная пожарная дружина не организована, пожарной техники – нет.

Тушением лесных пожаров обеспечивает ГОУ «Мурманская авиабаза» на основе двух самолётов авиаразведки АН-2 и двух вертолётов МИ-8.

Необходимыми мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности будут:

- Организация противопожарных водоёмов и пирсов для забора воды пожарной техникой.

- Организация добровольных пожарных дружин в населённых пунктах: с. Кузомень, с. Кашкаранцы, с. Чапома, с. Тетрино, с. Чаваньга, н. п. Маяк Никодимский, с. Пялица и укомплектование их необходимой пожарной техникой.

- Повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов.

- Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

12. Основные ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели |  | Един. измерен. |  | Современ. состояние |  | Первый этап развития |  | Планируем. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в проектируемых границах |  | тыс. га |  | 1149,0 |  | 1149,0 |  | 1149,0 |  |
| 1.1. | Из них: земли сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 10 229 |  | 10 219 |  | 10214 |  |
| 1.2 | земли населенных пунктов |  |  |  | 281 |  | 290 |  | 296 |  |
| 1.3. | Земли промышленности, транспорта, специального назначения и т.д. |  |  |  | 244 |  | 300 |  | 355 |  |
| 1.4 | Земли лесного фонда |  |  |  | 1 109 125 |  | 1 109 125 |  | 1 109 125 |  |
| 1.5 | Земли запаса |  |  |  | 31 800 |  | 31 800 |  | 31 800 |  |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселяемое население |  | чел. |  | 787 |  | 840 |  | 900 |  |
| 2.2 | Временно прибывающее население |  |  |  | 400 |  | 660 |  | 800 |  |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего |  | м2 общ. пл. |  | 25,8 |  | 27,5 |  | 35,0 |  |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2 на 1 чел. |  | 32,8 |  | 32,7 |  | 38,8 |  |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда |  | тыс. м2 |  | - |  | 3,0 |  | 6,7 |  |
|  | - по отношению к сущ. фонду |  | % |  | - |  | 12 |  | 25 |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. м2 |  | - |  | 22,8 |  | 19,2 |  |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего |  |  |  | - |  | 4,6 |  | 15,8 |  |
| 3.6 |  | Среднегодовой ввод жилищного фонда |  | тыс. м2 |  |  |  | 0,5-1,0 |  | 1-1,5 |
| 3.7 |  | Из общего объёма нового жилищного строительства размещается |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на свободных территориях |  | % |  | - |  | 15,0 |  | 35 |
|  |  | - на реконструируемых |  |  |  | - |  | 7,8 |  | 65 |

Продолжение

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Протяжённость дорожной сети |  | км |  | 54,0 | 140,0 | 218,5 |
| 4.2 |  | Плотность дорожной сети |  | км/км2 |  | 2,8 | 5,5 | 11,2 |
| 4.3 |  | Количество автомобильных мостов |  | ед. |  | 2 | 5 | 7 |
| 4.4 |  | Массовый пассажирский транспорт (протяженность линий) |  | км |  | 54,0 | 140,0 | 218,5 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Общий объём водопотребления, всего |  | м3 в сутки |  | 152,0* | 203,9 | 288,9 |
|  |  | - в том числе из общего объёма хозяйственно-питьевое |  |  |  | 152,0* | 203,9 | 288,9 |
|  |  | *Объём водопотребления принят в размере 75% от объёма на I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Источники водоснабжения |  | Подземные воды |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. (с учётом промышленности) |  | л в сутки на 1 чел. |  | 130,0 | 240,0 | 320,0 |
| 5.2. |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Общий объём стоков |  | тыс. м3 в сутки |  | 113,8* | 151,7 | 215,8 |
| 5.2.2 |  | Общая мощность очистных сооружений |  | м3 в сутки |  | - | 150,0 | 150,0 |
|  |  | *Объём стоков принят в размере 75% от объёма на I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Санитарная очистка |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | Объём ТБО, подлежащих утилизации |  | тонн в год |  | 236,0 | 450,0 | 510,0 |
| 5.4 |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  | Суммарная электрическая нагрузка на коммун.-быт. нужды |  | МВт |  | 0,23 | 0,37 | 0,44 |
|  |  | с учетом временно прибывающего населения |  |  |  | 0,35 | 0,66 | 0,83 |
| 5.4.2 |  | Источники покрытия электронагрузок |  | ПС «Варзуга», ДЭС, ВЭС |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 |  | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/ч |  | 2,5 | 3,58 | 4,55 |
| 5.6 |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 |  | Сжиженный углеводородный газ |  | тонн |  | 10,1 | 10,4 | 10,9 |
| 5.6.2 |  | Централизованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 |  | Источники подачи газа |  | ГНС в г. Кандалакша, Мурманская область |  |  |  |  |

13. генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач Администрации сельского поселения.

Темпы развития поселения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, региональных и местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также отечественного и иностранного частного сектора.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей поселения, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

В соответствии с нормативными актами, инвестиционные проекты в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач в генеральном плане выполнен комплексный анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет выявить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно-делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами и могут войти в число экспериментальных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных проектов, в том числе, приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития сельского поселения.

14. подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана МО СП Варзуга необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

-	Историко-культурный опорный план села Варзуга;

-	Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения церкви Успения, режимов использования земель и градостроительных регламентов на территории зон охраны;

-	Подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия, находящиеся на государственной охране, с целью включения их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного значения;

-	Учет наличия и состояния жилищного фонда поселения,

-	Анализ использования территории производственными объектами;

-	Проект автомобильной дороги Кузомень-Пялица;

-	Проект моста в с. Варзуга

-	Проект мостов на трассе автодороги – Кашкаранцы-Пялица через реки: Чапома, Чаваньга, Стрельна, Варзуга, Палица, Пулоньга, Усть Пялка;

-	Схема инженерной защиты МО СП Варзуга от затопления и подтопления;

-	Схема ливневой канализации МО СП Варзуга;

-	Генеральная схема санитарной очистки МО СП Варзуга;

-	Проект водоснабжения с. Варзуга;

-	Проект водоотведения с. Варзуга;

-	Схемы электроснабжения сельского поселения;

-	Схема газоснабжения сельского поселения;

-	Проекты организации СЗЗ предприятий и коммунальных объектов;

-	Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

-	Проекты планируемых к организации ООПТ;

-	Организовать систему мониторинга побережий и ООПТ;

-	Организовать мониторинг на участках, подверженных заболачиванию, заторфовыванию, на отработанных месторождениях полезных ископаемых открытым и подземным способом, на сейсмических участках;

-	Проект лесоустройства;

-	Проекты благоустройства парков, бульваров.

15. использование геоинформационных технологий

Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять районную планировочную схему, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют Генеральный план МО СП Варзуга в электронном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современного генерального плана сельского поселения в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории поселения.

Постоянный мониторинг территории поселения на базе ГИС позволит:

- повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

- усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

- обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной  информацией все категории субъектов, принимающих управленческие и общественно-значимые решения;

- сформировать новые источники поступления средств в бюджет администрации сельского поселения за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Информационную основу геоинформационных технологий составляют:

- цифровые картографические материалы в растровом и векторном видах масштаба 1:100000, 1:2000, содержащие многослойную тематическую информацию, а также базы данных об объектах;

- адресный реестр, содержащий данные об адресах земельных участков, зданий и сооружений, производственных объектах.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

- создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

- создать отраслевой фонд цифровых данных;

- обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

- сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию города;

- использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных  о территории района через интернет-интерфейсы;

- разработать ГИС учёта земель, предназначенную для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории сельского поселения.