ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР» Заказчик: Администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга Муниципальный контракт: №13 от 08.12.10 г..

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА ТЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции февраля 2012 г.)

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Москва 2010

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

|  |  | Заказчик: Администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга Муниципальный контракт: №13 от 08.12.10 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА ТЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в редакции февраля 2012 г.)

Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Первый заместитель

Генерального директора		            		                  С. И. Бычков

Директор по градостроительству,

архитектуре и проектным работам 			              И. М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                           А. А. Дронова

Москва 2010

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

|  | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1. | Схема планируемого развития территории (основной чертеж). Функциональное зонирование. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства. Схема инженерно-транспортной инфраструктуры. | М 1:100 000 |
| 2. | Село Варзуга (фрагмент). Схема планируемого развития территории (основной чертёж) | М 1:2000 |
| 3. | Н.п. Устье Варзуги (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 4. | Село Кашкаранцы (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 5. | Село Кузомень (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 6. | Село Чаваньга (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 7. | Н. п. Стрельна (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 8. | Село Тетрино (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 9. | Село Чапома (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |
| 10. | Село Пялица (фрагмент). Схема планируемого развития территории | М 1:2000 |

Продолжение

| Материалы по обоснованию |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:100 000 |
| 2. | Село Варзуга (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 3. | Село Устье Варзуги (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 4. | Село Кашкаранцы (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 5. | Село Кузомень (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 6. | Село Чаваньга (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 7. | Н.п. Стрельна (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 8. | Село Тетрино (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 9. | Село Чапома (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 10. | село Пялица (фрагмент). Схема современного использования территории (опорный план). Схема зон с особыми условиями использования территории | М 1:2000 |
| 11. | Расселение | б/м |

Б. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

● Том 1. Положения о территориальном планировании

● Том 2. Материалы по обоснованию проекта

Оглавление

Введение	6

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ	8

гЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	8

2. основные направления социально-экономического развития	10

3. Мероприятия по территориальному планированию	19

4. основные технико-экономические показатели	52

5. генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов	57

6. подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана	58

Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Варзуга Терского района Мурманской области выполняется по заказу Администрации сельского поселения Варзуга на основании Муниципального контракта от 08.12.2009№13.

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Варзуга Терского района Мурманской области выполнен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.

При разработке генерального плана приняты во внимание материалы Схемы территориального планирования Терского района Мурманской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2009), «Стратегия социально-экономического развития Терского района Мурманской области на 2007-2011 годы», ряд других Программ, реализуемых на территории Терского района Мурманской области (Приложение 1).

Эскиз генерального плана рассмотрен 02.03.2010 г. на совещании в п. Умба и рекомендован руководством Администрации сельского поселения к дальнейшей проработке (протоколы совещания приводится в приложении в конце записки).

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-	проектный срок генерального плана – 2025-2030 гг. (в пределах этого срока рассчитаны все планируемые мероприятия проекта);

-	первый этап развития генерального плана – 2015 г. (запланированы первоочередные мероприятия).

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде, разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской №4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер мастерской №4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

И. В. Вихляев – ведущий архитектор проекта;

А. А. Дронова – главный инженер проекта, ведущий инженер энергетик;

Т. В. Егорова – ведущий инженер экономист;

Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

Н. В. Рязанова –  ГИП, специалист по водоснабжению, канализации и санитарной очистке;

Е. И. Ивашкина – ГИП, специалист по инженерной защите и подготовке территории;

Е. В. Зырянова – ведущий инженер эколог;

М. Г. Москаленко – зав. группой дендролог;

В. Н. Арсеев – зав. группой геолог.

Графическое оформление проекта

В. Г. Смирнова – архитектор III категории.

Авторский коллектив выражает благодарность Главе  Муниципального образования СП Варзуга – Г. Н. Попову, ведущему специалисту по имуществу, землепользованию и ЧС – В. И. Иванову, а так же всем сотрудникам администрации МО СП Варзуга и рыболовецких колхозов за сотрудничество и помощь в работе. Руководству Мурманского центра охраны объектов культурного наследия и Кандалакшского филиала ГУПТИ МО за предоставление исходной информации необходимой для разработки проекта.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ

гЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Цель территориального планирования

Основной целью разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения Варзуга является повышение эффективности управления развитием территории поселения на основе разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических предложений, обеспечивающих гармоничное развитие района.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории района.

На пути к достижению поставленных целей в генеральном плане сельского поселения решаются следующие задачи:

-	сохранение архитектурно-пространственного своеобразия сел поселения;

-	определение функционального назначения и параметров использования земель поселения;

-	определение планируемых объемов и структуры нового жилищного строительства, а также его размещение на территории поселения;

-	планирование реконструкции и развития застроенных территорий;

-	выработка стратегии размещения производственных зон в целях повышения эффективности использования их территории и улучшения состояния окружающей среды;

-	реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

-	организация территориального пространства исходя из совокупности природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

В объективно сложной текущей демографической ситуации особое внимание уделено развитию и укреплению сложившихся систем расселения за счет комплекса мероприятий направленных на улучшение социально-бытового обслуживания и развитию инженерных сооружений и коммуникаций.

Основой перспективной планировочной организации сельского поселения Варзуга стали крупные планировочные элементы: элементы рельефа и природной среды, территории селитебного и производственного назначения.

Концепция Генерального плана сельского поселения включает комплексный анализ ресурсного потенциала района, выявление проблем его развития, формирование решений их значимость и приоритетность реализации.

2. основные направления социально-экономического развития

2.1. общие сведения о поселении

Образование Муниципального образования сельское поселение Варзуга, как самостоятельной административной единицы произошло 8 декабря 2004 г. (ст.1 п.2 Закона Мурманской области № 545-01-ЗМО). Административным центром поселения является село Варзуга, дата образования 1419 г. Село Варзуга самый первый населенный пункт, образованный на территории области – «Колыбель Мурманской области».

В состав Муниципального образования входят 8 населенных пунктов – с. Варзуга, н. п. Маяк Никодимский, с. Кузомень, с. Кашкаранцы, с. Тетрино, с. Чаваньга, с. Пялица, с. Чапома.

Общая площадь территории поселения составляет 11490 кв. км (58% от территории Терского района, 7,8% территории Мурманской области (144,9 тыс. км2).

Урбанизированная территория составляет меньше 5% всей территории поселения. Сельское поселение Варзуга одно из малозаселенных в регионе. Плотность населения поселения – 0,04 чел/км2 (средняя плотность сельского населения в Терском районе – 0,05 чел/км). Население рассредоточено не равномерно – часть территории поселения восточнее реки Чаваньга практически не освоена.

В настоящее время на территории сельского поселения проживает 787 чел, что составляет 12,6% от населения района, 97,5% от его сельского населения.

Таблица 2.1

Положение сельского поселения Варзуга в Терском районе

(по состоянию на 1.01.2009 г.)

|  | Наименование | Единица измерения | Район | Поселение | Доля поселения в районе % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | млн. га. | 1,931 | 1,149 | 58,0 |
| 2. | Плотность населения, в том числе: | чел/км2 | 0,3 | 0,04 | 13,3 |
| 2.1 | - сельское | чел/км2 | 0,05 | 0,04 | 80,0 |
| 3. | Численность населения, в том числе: | чел | 6249 | 787 | 12,6 |
| 3.1. | - сельское | чел | 807 | 787 | 97,5 |
| 4. | Жилищный фонд | тыс. м2 | 197,2 | 26,4 | 13,4 |
| 5. | Ввод жилых домов | тыс. м2 | 0,4 | 0,13 | 32,5 |

Социально-экономическое положение сельского поселения можно охарактеризовать как стабильно сложное или депрессивное.

Уровень дотационности бюджета сельского поселения Варзуга составляет 95%. Это безвозмездные поступления дотации, субсидии и субвенции бюджетов вышестоящих уровней РФ. Расходной статьей бюджета являются в основном общегосударственные вопросы (субсидии на закупку и доставку топлива и продуктов), расходы на реализацию транспортных мероприятий (автомобильный и воздушный транспорт), финансирование муниципальных целевых программ.

Недостаточный рост собственных доходов бюджета при существенном росте расходов обусловил формирование диспропорций в бюджетно-финансовом механизме развития территории, усилению социальной и дотационной нагрузки на бюджет и, таким образом, предопределил исключительно сложную ситуацию в сельском поселении.

На территории сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия. Развитие хозяйственного комплекса характеризуется высоким удельным весом рыбохозяйственной отрасли. Производственные связи носят внутриобластной характер, выражаются в основном поставками продукции на территории Мурманской области. Основу экономики МО СП Варзуга составляют рыболовецкие колхозы, в которых занята большая часть населения в основном на неквалифицированных подсобных работах.

Население занимается в основном разведением кроликов, коз, овец и птицы, выращиванием картофеля и овощей.

Природные ресурсы сельского поселения являются основой для развития рекреационной деятельности на его территории.

2.2 краткая историческая справка

На рубеже X-XI вв. начался этап проникновения и колонизации Кольского края русскими поморами. Их деревни, как правило, располагались в устьях рек и на берегу моря. С самого начала колонизации Терский берег служил плацдармом и богатейшим источником для развития разнообразных промыслов.

Начиная с XV века, Терский берег активно обживался, превращаясь в богатую и быстро развивающуюся область - оплот Русского государства в освоении арктических морей. Поморские села и тони стали крупнейшими центрами солеварения, зверобойного промысла и кораблестроения.

В период XIII-XVIII вв. на Кольском севере, как у русских, так и у саамов существовала форма общественного производства, его учета и налогообложения.

С середины XVII в. увеличивается число поселений Терского берега, начинается процесс расселения варзужан непосредственно по местам приморских промыслов – в Кашкаранцы, Сальницы, в 1660 г. появляется «слободка Тетрино», в 1667 г. – д. Кузомень (благодаря более выгодному прибрежному расположению в середине XVII века выполняла функции волостного центра).

На всём побережье появляются промысловые избы – тони и сольные варницы, часть которых в дальнейшем разрослись и превратились в деревни, Кашкаранцы, Чапома, Пялица, Чаваньга, Тетрино и др., а часть осталась только в географических названиях.

Село Варзуга самый первый населенный пункт, образованный на территории области – «Колыбель Мурманской области».

Расположение села Варзуга в удобной излучине крупной, богатой семгой и речным жемчугом реки, на участке, защищенном от влияния сурового Белого моря и одновременно, хорошей связью с ним оказалось  наиболее благоприятным для дальнейшего развития.

Первое постоянное поселение русских колонистов – “корельский погост в Арзуге (Варзуге)” упоминается уже в летописях с 1419г. В самой Варзуге постройка церкви впервые документально зафиксирована в 1491 г., а уже к 1563 г. в селе было еще три церкви: Никольская и Петровская на левом берегу реки и Успенская на правом. В 1597 г. в правобережной части рядом с Успенской церковью строится Афанасиевская церковь.

До середины XIX века Варзуга сохраняет значение главного религиозного, торгового и административного центра Терского берега. Во второй половине XIX века традиционный уклад жизни помор начинает меняться, решающее значение приобретают удобные транспортные связи, начинает развиваться капиталистическое промышленное производство.

В конце XIX – начале XX вв. село Варзуга с 897-ю жителями было крупнейшим селением на Кольском полуострове, а в 1993 г. ее население насчитывало всего 354 человека.

В советское время происходит интенсивное развитие сельского хозяйства, лесной промышленности и многих других традиционных и новых отраслей. К середине 1930-х гг. начал работу Вазужский рыболовецкий колхоз. В начале 1980-х гг. в с. Чапома был построен комплекс зверобойного промысла. В период с 1980-1990 г.г был введен в эксплуатацию участок автодороги Умба-Варзуга.

Рыболовецкие колхозы в Варзуге, Чапоме и Чаваньге являются основными хозяйствующими субъектами до настоящего времени.

Нынешний административный центр сельского поселения, с численностью населения 378 человек  является «Жемчужиной Русского севера».

Природные ресурсы, благоприятная экологическая ситуация, уникальное культурно-историческое наследие, самобытность и первозданность сел являются значительным потенциалом для дальнейшего развития территории.

2.3. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ

Факторы, способствующие социально-экономическому развитию района:

-	благоприятная экологическая ситуация из-за отсутствия крупных производств;

-	относительно хорошие природно-климатические (для целей рекреации) и  агроклиматические условия для ведения сельского хозяйства, в том числе земледелия, животноводства;

-	разнообразный ресурсный потенциал:

-	реки и озера, прибрежные воды Белого моря располагают ценными биоресурсами;

-	наличие месторождений облицовочного камня, песчаника, песчано-гравийного материала для строительных нужд, зоны перспективные на выявление полезных ископаемых – золота, алмазов, медно-никелевых руд и кварца;

-	наличие разнообразных дикоросов;

-	культурно-историческое наследие (поморская культура, памятники архитектуры);

-	наличие ООПТ на территории поселения;

-	наличие ресурсов, способствующих развитию экономики сельского поселения на планируемый период:

-	трудовых – баланс между трудовыми ресурсами и населением, занятым в экономике района около 170 человек;

-	территориальных – для жилищного строительства за счет освоения новых площадок в границах населенных пунктов (перечислить населенные пункты).

Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие района:

-	транспортных – отсутствие транспортной инфраструктуры, и регулярного транспортного сообщения;

-	труднодоступность, оторванность и изолированность населенных пунктов сельского поселения (Чапома–Пялица);

-	неразвитость инженерной и социальной инфраструктур (ЛЭП только до Варзуги, отсутствие централизованных водоснабжения, канализации, отопления во всех сельских населенных пунктах);

-	низкий демографический и трудовой потенциал (старение населения, безработица, проблемы занятости, высокая естественная убыль и миграционный отток трудоспособного населения ведут к ежегодному сокращению численности населения);

-	высокий уровень безработицы, в т. ч. сезонной и структурной;

-	хронический дефицит оборотных средств, а также средств для обновления физически изношенных и морально устаревших основных производственных фондов, прежде всего, промыслового флота и технологического оборудования береговых производств;

-	недостаточное развитие современной кредитно-финансовой, организационной и информационной структур.

2.4. возможные направления РАЗВИТИЯ

Социально-экономическое развитие сельского поселения возможно, при условии создания и совершенствования инженерной и транспортной инфраструктуры, охватывающей малозаселенные территории.

Потенциально сельское поселение располагает ресурсами для развития рыбохозяйственной отрасли и сельского хозяйства.

Помимо модернизации сохранившихся производственных фондов рыболовецких колхозов, возможно создание небольших производств (цехов) первичной переработки  рыбной продукции.

Территория сельского поселения имеет значительный потенциал для развития туристическо-рекреационных функций, что требует проведения реконструкции исторического наследия сел, развития соответствующей инфраструктуры, прежде всего, гостиничного сектора, информационного центра, нестандартных учреждений общественного питания, желательно, сувенирного производства.

Административный центр поселения – с. Варзуга «Колыбель Мурманской области» является уникальным историко-культурным наследием области. Сохранение самобытности и первозданности сел является основополагающим фактором дальнейшего развития территории.

Условием поступательно развития территории сельского поселения, его инвестиционной привлекательности является необходимость развития частного предпринимательства на российском и зарубежном уровне.

Для реализации указанных выше (и возможно иных) направлений развития МО СП Варзуга огромное значение имеет качество его среды жизнедеятельности, определяющей инвестиционную привлекательность сельской местности, привлекательность сел как места проживания существующих и будущих поколений.

Таблица  2.2

Основные направления развития МО СП Варзуга

| Виды хозяйственной деятельности | Направления хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ | - сохранение историко-культурного наследия русского севера, создание историко-архивного центра; - постановка на учет и реконструкция исторических объектов; - реставрация и модернизация жилищного фонда, социальных и культурно-бытовых зданий и сооружений; - развитие инж.-строительной и реставрационной базы |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС | - вовлечение не используемых на данный момент сельскохозяйственных территорий; - увеличение поголовья КРС и производимой продукции; - модернизация и техническое перевооружение береговой инфраструктуры; - введение в рыбохозяйственный оборот дополнительных гидробионтов; - развитие кредитно-финансовой, организационной и информационной структур с целью создания инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса; |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - модернизация существующих производственных фондов рыболовецких колхозов и развитие на их основе первичной переработки; - развитие перерабатывающих производств на базе дикорастущего сырья (грибы, ягоды, лекарственные травы); - развитие деревянного домостроения. |
| ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ | - отдых, туризм (условия развития: уникальное историческое наследие, благоприятное географическое положение, разнообразие и богатство природных русурсов); - развитие служб обеспечения рекреационно-туристической деятельности (организационно-хозяйственного и общественного обслуживания). |
| НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ | - организация прохождения геологическо-съемочных практик и семинаров студентов российских и зарубежных ВУЗов, техникумов и колледжей; - организация геолого-петрографической лаборатории; - сохранение уникальных ландшафтов, редких видов животных и растений; - организация системы комплексного экологического мониторинга; - создание и организация работы биологической и морской биологической станции; - разработка проектной документации вновь создаваемых ООПТ. |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ | - активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе; - формирование нормативно-правового и информационного обеспечения для выполнения мероприятий по развитию поселения; - создание пакета градостроительных документов проектно-территориального уровня, компьютерной базы по территориальному планированию; - организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата; |
| СОЦИАЛЬНАЯ | - создание в сельской местности достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни нынешнего и будущих поколений; - совершенствование планировочной организации и архитектурного облика сел; - повышение уровня благоустройства и озеленения населенных пунктов; - обеспечения разнообразного образования и досуга молодёжи; - развитие социальной инфраструктуры, укрепление её материально-технической базы; - осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, улучшение качества жилья; - развитие инженерно-транспортной инфраструктуры; |

2.5. прогноз численности населения

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения.

Формирование численности населения будет идти за счет снижения естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения).

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс возвращения бывших жителей сел в свои родные места.

- Рост численности населения предусматривается в основном в с. Варзуга, которая становится центром туристического развития Терского района;

- Стабилизация численности населения в селах Кашкаранцы, Кузомень, Чапома, Чаваньга и Никодимский Маяк;

- Значительное снижение численности населения в селах Пялица и Тетрино.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности (туристическо-рекреационная деятельность, рыболовство и рыборазведение, сельское хозяйство охота и лесное хозяйство и пр.), потенциал для которых МО СП Варзуга имеет.

Для оценки потребности населенных пунктов поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства, с учётом временно пребывающего населения, проектная численность населения в генеральном плане принята на уровне 850-900 человек.

Таблица 2.3

Прогнозная численность населения МО СП Варзуга, чел.

|  | 1.01.2009г. | 2015г. 1 очередь | 2025-2030 г. планируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП Варзуга | 787 | 840 | 900 |
| с. Варзуга | 378 | 450 | 500 |
| с. Кузомень | 80 | 75 | 70 |
| с. Кашкаранцы | 51 | 50 | 50 |
| с. Чапома | 123 | 115 | 120 |
| с Пялица | 14 | 10 | 10 |
| н.п Маяк Никодимский | 4 | 4 | 5 |
| с. Чаваньга | 104 | 110 | 120 |
| с. Тетрино | 33 | 26 | 25 |

3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Функционально-планировочная организация территорий

Развитие планировочной структуры сельского поселения Варзуга и совершенствование функционального зонирования его территории

Анализ современного состояния всех структур сельского поселения Варзуга выявил целый ряд проблем, решение которых лежит в русле мероприятий территориального планирования поселения.

Наиболее существенные из них:

  - существующая застройка в селах поселения представляет ценное историко-архитектурное значение, как образец народного зодчества поморского населения Кольского полуострова;

  - развитие населенных пунктов поселения, за исключением с. Варзуга  возможно  в границах существующей застройки;

  - в ряде сёл расположение части объёмов жилищного фонда примыкает или находится в санитарно-защитных зонах от производственных и коммунальных объектов;

  - наличие существующих производственных предприятий, расположенных в селитебной зоне ряда сёл поселения, в частности в северо-восточной части села Варзуга, вызывает сомнения относительно их сохранения на ценных градостроительных территориях;

  - отсутствие крупных промышленных предприятий на территории поселения и удаленность сел от областного центра даёт возможность создать условия для наименьшего вмешательства в уникальную природную среду Терского берега Кольского полуострова;

  - для дальнейшего развития территории поселения в широтном направлении необходимо развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

  - тем не менее, транспортные связи между западной и восточной  частями поселения нуждаются в развитии и строительстве капитальной дороги, связывающей все сёла поселения Варзуга;

  - в границах сельских населённых пунктов в настоящее время отсутствуют зоны кратковременного отдыха населения, детских баз отдыха, спорта, в новом генеральном плане предлагается включить эти территории за счет прилегающих к селам и пустующих естественных массивов кустарников;

Перечисленные проблемы определили круг мероприятий по территориальному планированию.

3.2. Проектная организация территории населенных пунктов

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения Варзуга и приведение отдельных ее элементов (дорожная сеть, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды поселения.

Основные архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте генерального плана поселения Варзуга:

    - формирование нового общественно-делового и административного центрального ядра с новой жилой застройкой в восточной части села Варзуга, с выходом на основную широтную ось вдоль реки Варзуга и развитие меридиональной оси, проходящей в планировочной структуре села вдоль высоковольтной линии  с юга на север с образованием новой улицы и строительства моста через реку Варзуга (с Успенской на Никольскую сторону);

    - в других сёлах создаётся многофункциональная развитая система общественных центров и зеленых парковых зон;

    - предусматривается в капитальном строительстве поселения Варзуга возведение новых малоэтажных домов традиционного усадебного типа с дворовыми постройками для ведения хозяйства, домов коттеджного типа для отдыха, реконструкция и ремонт старых строений под общественную застройку и обеспечение развития инфраструктуры туристического сервиса с элементами традиционного бытового оформления во всех сёлах поселения,  с созданием условий современного бытового и санитарного обслуживания населения и приезжающих туристов;

    - предусмотрено капитальное строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания населения, таких как Центр досуга и народного творчества в селе Варзуга;

    - предусмотрено провести систематизацию сельских озелененных территорий, на их основе сохранить благоприятные внутри поселковые озеленённые территории для отдыха. С этой целью в селе Варзуга в центральной его части предусматривается создание парка интродуцированных растений с дальнейшим их распространением по сёлам прибрежной зоны;

    - предлагается формирование населенных пунктов с новыми качественными изменениями с целью воссоздания жизнеспособной в экономическом плане поселенческой структуры. Проектом предусматривается сохранение всех населенных пунктов и сёл поселения. Наряду с развитием селитебной территории в сёлах, составляющих поселение Варзуга, вести  формирование производственных, хозяйственных и промысловых зон сельских населённых пунктов на новой качественной основе;

    - село Варзуга по совокупности его характеристик следует рассматривать  как историческое поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия, представляющие историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую и научную ценность;

    - создание в селе Варзуга зоны особо охраняемой территории, имеющей особое историко-культурное значение;

    - предусматривается сохранение, восстановление и реставрация объектов культурного наследия (Церковь Успения, Церковь Никольская, Церковь Петра и Павла), создание на их основе достопримечательного места  с последующей организацией историко-культурного заповедника «Терский берег»;

    - сохранение сложившейся структуры села на Никольской и Успенской его сторонах с выделением отдельных зон историко-культурного центра с доминантой ансамбля Церкви Успения (Успенская сторона) и реконструируемых церквей Петра и Павла и Никольской (Никольская сторона);

    - воссоздание в сёлах Кашкаранцы, Кузомень, Тетрино, Стрельна, Чаваньга, Чапома, Пялица и прилегающим к ним территориям частично утраченных памятников культурного наследия со статусом регионального значения, с возможным проведением археологических изысканий;

    - предлагается включить в состав историко-культурного наследия поселения Варзуга территории исторических сёл: Варзуга, Устье Варзуги, Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга, Тетрино, Стрельна, Маяк Никодимский, Чапома, Пялица, как сохранившиеся уникальные памятники историко-архитектурного наследия  народного творчества поморов;

    - создание музея народного творчества и быта поморов под открытым небом с устройством парковой зоны на его территории в селе Варзуга (Никольская сторона реки Варзуга);

    - включить в состав рекреационной инфраструктуры элементы существующих в настоящее время историко-архитектурных объектов, находящиеся на побережье Белого моря: промысловые избы и неиспользуемые здания, расположенные вдоль существующих дорог и тропы у побережья;

    - для комплексных работ по воссозданию, реставрации и ремонту существующих деревянных строений и объектов культурного наследия в хозяйственно производственной части села Варзуга, расположенной в юго-восточном направлении предлагается создать Центр развития деревянного домостроения и народных ремёсел с учебной базой;

    - создание условий для комплексного научного изучения и дальнейшего освоения восточной части территорий поселения Варзуга. С этой целью на всей прибрежной территории поселения Варзуга разместить станции службы «Береговой охраны» побережья, Морскую биологическую станцию при АН РФ, Минерало-петрографическую лабораторию при АН РФ, Биологическую станцию Национального парка «Терский берег» при АН РФ, селе Варзуга разместить координационный Информационный Центр мониторинга ООПТ;

    - создание на землях поселения и развитие в перспективе новых особо охраняемых территорий различного типа: часть территории Природного национального парка «Терский берег», часть акватории Морского национального парка «Терский берег», Геологического природного парка «Терский», Стрельнинско-Ондомозёрского заказника, расширение территории Варзугского рыбохозяйственного заказника;

    - предусматривается включить в состав рекреационной инфраструктуры элементы существующих в настоящее время историко-архитектурных объектов, находящиеся на побережье Белого моря: промысловые избы и неиспользуемые здания, расположенные вдоль существующих дорог и тропы у побережья;

    - все сёла являются перспективными и интересными объектами туристических маршрутов историко-познавательного туризма; на основе  восстановления старых поморских сёл и прилегающих к ним территорий предусматривается создание развитой сети туристических маршрутов различной направленности и степени сложности;

    - предполагается, что сеть туристических маршрутов будет охватывать как существующие исторические сёла, так и  отдельные строения рыбацких тоней, зимовища, отдельные исторические строения, давая в перспективе обустроить как сами маршруты, туристические тропы, базовые площадки и т. п. стационарными сооружениями с развитой структурой обслуживания современного уровня, с системой оповещения о местонахождении туристических групп и возможной их быстрой эвакуации при чрезвычайных обстоятельствах;

    - для обслуживания местного населения и туристической инфраструктуры предусматривается возведение пристаней и причалов в приморских сёлах, что даст возможность организовать местные морские туристические маршруты из портов Кандалакша, Умба, а из портов Архангельск и Кандалакша организовывать  арктические морские круизы с заходом в село Чапома. По мере развития туристической структуры на территории поселения Варзуга за проектный срок, возможна организация дополнительных маршрутов с паромами на воздушной подушке в село Кашкаранцы и организацией в нём порта для данного класса судов;

    - предусматривается создание маршрутной туристической сети, объединяющей все природные и культурно-исторические объекты поселения Варзуга в единый пространственно-территориальный комплекс обслуживания туристов на основе современных технологических решений в обеспечении материальной базы туристической инфраструктуры и современного подхода к организации отдыха населения;

    - размещение новых крупных центров общественной застройки сёл:

-	спортивного комплекса со спортивными площадками и большой спортивной ареной;

-	торгово-развлекательного комплекса в составе Центра Досуга и Визит-Центра;

-	трёх центров: историко-культурного в районе архитектурного ансамбля Успенской церкви на правом берегу реки Варзуга и Никольской и Петропавловской церкви на левом берегу, общественно-делового и административного и научного центра в районе новой жилой застройки в восточной стороне села Варзуга;

-	строительство нового жилого массива усадебных и коттеджных домов в восточной и южной стороне села.

Сложившиеся хозяйственно-производственные зоны в ряде сёл сохраняются в своих границах и получают дальнейшее структурное развитие за счет повышения уровня благоустройства и транспортного обеспечения.

Учитывая повышение в перспективе роли прибрежной полосы в хозяйственно-производственной, промысловой и рекреационной деятельности поселения как наиболее развивающейся территории в проекте генплана предлагается резервировать территории для возможного перспективного размещения производственных предприятий: по обработке лекарственных трав и растений, сбору дикоросов, размещению строений конноспортивных баз, яхтинга и дайвин-центра.

Резервные площадки намечены в юго-восточной части поселения вдоль прибрежной полосы и новой проектируемой в широтном направлении автодороги (запад-восток).

### Озеленение

### Существующее положение

Озеленённые территории общего пользования сельского поселения Варзуга занимают площадь 3,3 га, что составляет 8,7 м.2 на 1 человека.

Общая площадь Варзугского сельского парка составляет 2,5 га. В других селах (Кузомень, Кашкаранцы, Чаваньга, Тетрино и Чапома) для испытания высаживается до 100 саженцев деревьев и кустарников и по 200 клонов травянистых растений.

Площадь питомника по размножению и выращиванию посадочного материала составляет 0,09 га.

Плоскостные спортивные устройства (при школе) занимают площадь 0,4 га.

Проектное решение

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования, к концу проектного срока должно достигнуть 9,0  га.

Планировочным ядром всей системы зеленых насаждений на территории сельского поселения Варзуга будет территория жилой застройки с административно-общественным центром, площадью 1,8 га. Административно-общественный центр с жилой застройкой будет соединять бульвар, площадью 0,2 га.

На Никольской стороне села Варзуга предлагается создание парковой зоны, площадь 0,6 га.

В селе Кашкаранцы предлагается создание Сельского парка, площадью 0,5 га.

В селах Чапома, Чаваньга и Кузомени предлагается организовать детские игровые площадью по 0,2 га.

В селах Чапома, Чаваньга – на проект питомники интородуцированных растений, площадью по 2 га.

Во вновь создаваемых озелененных территориях общего пользования ботаническим садом-институтом рекомендован ассортимент древесно-кустарниковых растений.

Работы по внедрению новых видов растений должны быть разбиты на два этапа:

Первый этап с 2010 по 2014 гг. – это посадки и испытание растений в селах Кашкаранцы и Кузомень;

Второй этап с 2015 по 2019 гг. предусматривает внедрение рекомендованных видов в селах Чаваньга, Тетрино, Чапома.

При разработке следует предусмотреть следующие мероприятия:

- Разработка ассортимента видов деревьев,  кустарников и цветочных растений, перспективных для испытания в каждом населенном пункте;

- Выделение объектов, подлежащих озеленению, определение мер по сохранению посадок и работ по уходу за ними;

- Разработку методов посадки растений и системы ухода за ними.

3.3. социальная инфраструктура

3.3.1. Жилищное строительство

Проектом предлагается полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья в размере 6,3 м2 на первую очередь строительства. Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в размере 10,8 м2 общей площади.

Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 35 тыс. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда – 0,5-0,7 м2 общей площади в год.

Убыль жилищного фонда определяется в размере 10,8 тыс. м2 общей площади, в том числе ветхого и аварийного жилищного фонда – 6,7 тыс. м2.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 35 тыс. м2 общей площади.

При проектной численности населения 900 человек возможно увеличение существующей нормы обеспеченности до 33-36 м2/чел.

Учитывая градостроительную ценность территорий и нормативы предоставления земельных участков на территории сельского поселения, размер участков для индивидуального строительства в с. Варзуга рекомендуется принять – 6-20 соток, в остальных населенных пунктах 12-20 соток.

Для размещения  нового строительства к освоению предусматривается в общей сложности порядка 15 га свободных территорий, в том числе в с. Варзуга 8 га. В остальных селах поселения размещение новой застройки планируется как на реконструируемых территориях около 6 га (45%), так и на свободных территориях в черте населенных пунктов 7 га (54%).

3.3.2. Социальная сфера

Таблица 3.1

Перечень крупных объектов культурно-бытового обслуживания, предлагаемых проектом к размещению

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | с. Варзуга | 2009-2015 гг. |
| 2 | Стадион и спортивные площадки | с. Варзуга, с. Чаваньга, с. Чапома | 2009-2015 гг. |
| 3 | Оборудование зоны отдыха | с. Варзуга | 2009-2015 гг. |

Таблица 3.2

Перечень существующих и планируемых

к размещению добровольных пожарных дружин

| Населенный пункт | Количество автомобилей пожарных дружин, шт. |
| --- | --- |
| Населенные пункты, в которых по состоянию на 01.01.09. размещаются добровольные пожарные дружины |  |
| с. Варзуга (Успенская сторона) | 1 |
| Населенные пункты, в которых планируется размещение добровольных пожарных дружин |  |
| с. Варзуга (Никольская сторона) | 1 |
| с. Кашкаранцы | - |
| с. Кузомень | - |
| с. Чаваньга | - |
| с. Чапома | - |

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня. Конкретные объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

3.3.3.Туризм и рекреация

Таблица 3.3

Перечень объектов туристической инфраструктуры,

предлагаемых проектом к размещению

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визит-центр | с. Варзуга | 2009-2030 гг. |
| 2 | Туристические базы | с. Варзуга, с. Пялица | 2009-2015 гг. |
| 3 | Охотничьи и рыболовные базы | р. Варзуга, р. Пялица, р. Стрельна, р. Чапома | 2009-2015 гг. |
| 4 | Мотели | с. Варзуга, с. Чапома. | 2009-2030 гг. |

3.4. производственная сфера

Таблица 3.4

Перечень производственных объектов, предлагаемых проектом к размещению

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр деревянного домостроения «Поморские ремесла» | с. Варзуга | 2009-2015 гг. |
| 2 | Производство по переработке дикоросов | с. Варзуга | 2009-2015 гг. |
| 3 | Производство по переработке лекарственных трав | с. Чапома | 2009-2030 гг. |
| 4 | Производство по переработке рыбной продукции | с. Чапома | 2009-2030 гг. |

3.5. транспортная инфраструктура

Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры МО СП Варзуга – одна из особенностей данной территории.

Все населенные пункты поселения удалены от основных транспортных магистралей региона и занимает тупиковое положение в системе основных транспортных связей Мурманской области.

В настоящее время в Терском районе существует один межпоселковый автобусный маршрут – п. Варзуга – п.г.т. Умба.

Проектом предусматривается:

-	сохранение действующих автобусных и авиамаршрутов, организация новых с учетом потребностей туристического и рекреационного развития МО СП Варзуга

-	возобновление эксплуатации пассажирских и грузовых линий водного транспорта между п.г.т. Умба и поселками МО СП Варзуга (маломерными плавсредствами) с реконструкцией пристаней и причалов для обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.

-	автомобилизация, к расчетному сроку, составит 12 автотранспортных средств на 100 жителей поселения;

-	к расчетному сроку намечено построить дорог общего пользования – 170,5 км (в том числе в поселениях порядка – 10,5 км );

-	построить мостов –7 ед.;

-	протяженность дорог общего пользования должна достигнуть 218,5 км;

-	плотность – 11,2 км на 1000 км 2;

-	протяженность линий массового пассажирского транспорта должна составить – 198,5 км.

3.6. инженерная инфраструктура

### 3.6.1. Водоснабжение и канализация

### Водоснабжение

Водопотребление МО СП Варзуга на первую очередь составит 203,9 м3/сут., на планируемый срок – 288,9 м3/сут.

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд предполагается покрывать за счет подземных вод. Рекомендуется провести гидрогеологические изыскания с целью выявления перспективных источников водоснабжения.

Проектом предлагается строительство в с. Варзуга системы централизованного водоснабжения.

Предварительный состав водозаборных сооружений:

-	водозаборные скважины с погружными насосами;

-	водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

-	водонапорная башня или подземный контррезервуар;

-	установка по водоподготовке и обеззараживанию воды;

-	пожарные открытые водоемы.

В с. Варзуга предлагается обустройство основного водозаборного узла на Успенской стороне за пределами жилой застройки. Проектная производительность водозабора ориентировочно составит 200 м3/сут. На Никольской стороне предусматривается строительство артезианской скважины.

Выбор площадки под размещение водозаборных сооружений, их состав и производительность будут определяться на последующих стадиях проектирования после проведения гидрогеологических изысканий.

На водопроводе для разбора воды предусматривается установка водоразборных колонок. Над колонками необходимо устройство павильона.

Разработку схемы водоснабжения с. Варзуга рекомендуется поручить специализированной организации.

Так как в настоящее время в с. Чапома для питьевых целей используется речная вода без предварительной очистки, что противоречит нормативным документам, проектом предлагается строительство в населенном пункте подземного водозабора (артезианская скважина или шахтный колодец, оборудованный насосом). В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство двух водозаборных скважин.

Ввиду малой численности населения в остальных населенных пунктах действующие схемы подачи воды до потребителей принимаются без изменений.

Туристические базы, размещаемые по территории сельского поселения, планируется обеспечивать водой от собственных локальных водозаборов.

Все водозаборные сооружения должны быть обеспечены зонами санитарной охраны в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

## Водоотведение

Ориентировочный объем водоотведения от МО СП Варзуга принимается равным водопотреблению и составит на первую очередь – 151,7 м3/сут, на планируемый срок – 215,8 м3/сут.

Проектом предусматривается строительство централизованной  системы канализации с очистными сооружениями на Успенской стороне села.

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации от Успенской стороны с. Варзуга, на планируемый срок ориентировочно составит 150 м3/сут.

Проектом предлагается строительство системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки малой производительности в емкостном варианте производительностью 50 м3/сут.

Размещение очистных сооружений должно быть предусмотрено ниже населенного пункта по течению реки.

Выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и  производительность будут определяться на последующих стадиях проектирования, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85.

Разработку схемы водоотведения с. Варзуга рекомендуется поручить специализированной организации.

Проектирование централизованной системы канализации на Никольской стороне с. Варзуга не предусматривается.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах и на туристических базах экономически не выгодно. В этом случае устраивается автономная канализация, и применяются канализационные установки различной производительности либо емкостные сооружения малой производительности.

Для утилизации жидких отходов от индивидуальной не канализованной застройки с. Варзуга рекомендуется предусмотреть сливную станцию перед сбросной камерой на площадке планируемых очистных сооружений на Успенской стороне с. Варзуга.

### Санитарная очистка. Утилизация ТБО

Общее количество ТБО от МО СП Варзуга  составит на 1-ю очередь – 450,0 тонн/год, на планируемый срок – 510,0 тонн/год, с учетом того, что 40 % ТБО будет перерабатываться на приусадебных участках.

Проектом предлагается в каждом населённом пункте организовать самостоятельную систему утилизации ТБО.

Существующие свалки необходимо рекультивировать, в уже отработанной части, а на прилегающей территории – организовать пункты временного приема и хранения ТБО.

Центральный пункт приема ТБО разместится в с. Варзуга, на него предусматривается принимать ТБО от других населенных пунктов. После накопления ТБО будут транспортироваться на проектируемый усовершенствованный полигон пгт Умба, и далее на полигон г. Кандалакша.

Сбор ТБО намечается производить в переносные металлические мусоросборники и контейнеры.

Во всех населенных пунктах поселения необходимо:

-	организовать селективный сбор отходов путем установки специализированных контейнеров с дальнейшим вывозом их на переработку;

-	наладить сбор и сжигание неопасных отходов (дерево, бумага, ткань) в печах (там, где это возможно);

-	для минимизации объемов ТБО целесообразно, при возможности, приобрести установку для  их прессования и брикетирования;

-	наладить периодический вывоз, по мере  накопления, собранных отходов и отсортированных утильных фракций.

Для вывоза расчётного объёма ТБО, необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

Настоящим проектом рекомендуется поручить специализированной организации разработать систему обращения с отходами на территории Терского района.

3.6.2. Энергоснабжение

Электроснабжение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах сельского поселения Варзуга намечается от существующих: понизительной подстанции 110 кВ «Варзуга», ДЭС, а также от планируемых источников электроэнергии, с присоединением к ним новых нагрузок.

Электроснабжение потребителей сельского поселения Варзуга планируется осуществлять на расчетный срок:

-	от энергосистемы Мурманской области «Колэнерго» через ПС №93 «Варзуга».

- Село Кузомень планируется запитать от ПС №93 «Варзуга» с прокладкой ВЛ 10 кВ и сооружением ТП 10 кВ.

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии.

-	от дизельных электростанций:

- сс. Стрельна, Устье Варзуги, Никодимский Маяк, Пялица.

-	от альтернативных источников электроэнергии – ветроэнергетических станций (ВЭС) мощностью не менее 150 кВт для совместной работой с ДЭС с целью экономии топлива (годовой ветропотенциал на рассматриваемой территории составляет ≈5,7 м/с), совмещенных с мини гидроэлектростанциями (мини ГЭС): села, Тетрино, Маяк Никодимский, Пялица.

- Комплекс ВЭС – мини-ГЭС, в соответствии с исследованиями КНЦ РАН, планируется разместить на двух площадках – вблизи с. Чаваньга и с. Чапома. Ориентировочная мощность: ВЭС – 0,3 МВт; мини-ГЭС «Чаваньга» 1,2 МВт, мини-ГЭС «Чапома» – 0,5 МВт.

-	Строительство (восстановление) гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 500 кВт на реке Чаваньга.

В том числе на первую очередь:

-	от энергосистемы Мурманской области «Колэнерго» через ПС №93 «Варзуга».

- Село Кузомень планируется запитать от ПС №93 «Варзуга» с прокладкой ВЛ 10 кВ и сооружением ТП 10 кВ.

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии.

-	от дизельных электростанций в сс. Стрельна, Устье Варзуги, Никодимский Маяк, Пялица.

-	от альтернативных источников электроэнергии – ветроэнергетических станций (ВЭС).

- В соответствии с программой социально-экономического развития установить 3 ВЭС на тоневых участках СПК «Чапома».

Теплоснабжение

- На проектный срок теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения Варзуга будет осуществляться от децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения.

- Учитывая, что в настоящее время заканчивается ресурс лесного фонда для обеспечения населения дровами, на перспективу, в качестве топлива, может быть рассмотрено использование торфа из месторождений, расположенных в районе с. Варзуга.

Газоснабжение

В перспективе, при строительстве магистрального газопровода, возможно газоснабжение сельского поселения Варзуга природным газом Штокмановского месторождения. В данном случае необходима разработка соответствующими специализированными институтами проекта газоснабжения и газификации сельского поселения Варзуга сетевым и сжиженным природным газом.

3.6.3. Средства связи

На первом этапе (до 2015 г.) планируемое развитие сети телефонной связи направлено на значительное увеличение уровня обеспечения населения МО СП Варзуга Мурманской области телефонной связью и, соответственно, обеспечения телефонами каждой семьи (домостроения).

Следует отметить, что в настоящее время потребность населения МО СП Варзуга в телефонной связи и различных информационных услугах, включая возможность доступа во  всемирную сеть Интернет, удовлетворена частично, в основном для сс.  Варзуга и Кузомень.

До 2015 г. в МО СП Варзуга потребуется увеличение номерной емкости примерно на 50-60 номеров, что может быть осуществлено за счет наиболее полного использования монтированной емкости  или увеличения монтированной емкости действующих АТС в с. Варзуга и Кузомень.

В планируемый период предусматривается модернизация внутризоновых линий связи с постепенным переходом на волоконно-оптические линии связи, наиболее надежными и обеспечивающими возможность внедрения цифровых технологий и соответственно увеличение представляемых услуг, включая доступ в Интернет всем сельским  населенным пунктам сельского поселения.

Наряду с этим предполагается  расширение зон действия сетей сотовой связи, для обеспечения всех сельских населенных пунктов МО СП Варзуга.

В перспективе, в связи с неэффективностью  сети проводного вещания предусматривается постепенный перевод на эфирное радиовещание с установкой в населенных пунктах  Варзуга и  Кузомень 2-4 программных УКВ передатчиков и распределением населению приемников с фиксированными настройками на определенных условиях.

До 2015 г. предусматривается создание сетей цифрового телевидения стандарта DVB-Т. Сеть цифрового телевидения  имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10),так и по качеству передачи изображения и звука и приему ТВ сигналов. С этой целью   планируется установка   цифровых передатчиков  IV – V диапазонов для передачи блока (мультиплекса) общероссийских  обязательных программ (8 телевизионных и 3 радиовещательные программы). В перспективе планируется установка дополнительных  цифровых передатчиков для передачи  других пакетов программ с целью значительного увеличения количества программ, распределяемых населению. Конкретные места  установки передатчиков и их мощности будут определены в Системном проекте сети цифрового вещания Мурманской области.

3.7. инженерная защита территории от опасных природных процессов

Для ликвидации неблагоприятных природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусматривается выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке в составе:

-	организация  и очистка поверхностного стока;

-	защита от затопления паводками редкой повторяемости;

понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

-	регулирование русел водотоков;

-	противоэрозионные мероприятия (строительство берегоукрепительных сооружений);

Защита от затопления паводком 1% обеспеченности предусматривается в населённых пунктах, расположенных на берегу Белого моря или реки: с. Варзуга (р. Варзуга), с. Кузомень (р. Варзуга), с. Чапома (р. Чапома), с. Пялица (р. Пялица), с. Чаваньга (р. Чаваньга). Для защиты от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории.

Подтоплению грунтовыми водами подвергаются значительные территории населённых пунктов: с. Варзуга (левый берег), с. Кузомень, с. Чапома, с. Пялица, с. Чаваньга, с. Кашкаранцы. В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации: локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом; водоотведение самотечное или принудительное; при необходимости очистку дренажных вод; ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для борьбы с речной эрозией и морской абразией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов. Комплекс противоэрозионных мероприятий направлен на нейтрализацию основных факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, или на ослабление их влияния. Для стабилизации эрозионных проявлений предусматривается: срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости; регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; регулирование грунтового стока; предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций; строительство берегоукрепительных сооружений; агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода, состоящей из сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки. Для очистки поверхностного стока применяются пруды – отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

### В целях благоустройства и регулирования русел водотоков предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков: расчистка русла ручьев, частичное дноуглубление; берегоукрепление отдельных разрушающихся участков; соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

3.8. охрана окружающей среды

Мероприятия по охране природы

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на экологический контроль, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, охрану водных объектов, совершенствование экологической инфраструктуры, как населенных пунктов, так и межселенных территорий, организацию особо охраняемых природных территорий, сохранение и развитие элементов природно-экологического каркаса Терского берега как составной части природно-экологического каркаса республики Мурманской области (см. «Комплексная оценка территории»).

Учёт границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

Планировочно обеспечивается организацией границ зон с особыми условиями использования территорий и соблюдением режима этих зон.

## Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов

В состав объектов, предусматриваемых к перебазированию, закрытию либо консервации входят, в основном, объекты, расположенные в водоохранных зонах водотоков и водоемов. К ним относятся промзона СПК РК «Всходы коммунизма» (с. Варзуга), вертолетная площадка (с. Варзуга).

## Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон водотоков и водоемов, и зон формирования и питания местного поверхностного стока. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65).

Ликвидация неочищенных стоков и инфильтрации загрязненных стоков в объекты водного фонда обеспечивается строительством централизованной системы  канализации с очистными сооружениями и сливной станции на Успенской стороне с. Варзуга; предусмотреть организацию санитарно-защитной зоны – 100 м.

## Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок и других загрязнений

Расчистка русел от загрязненных донных отложений.

## Охрана источников водоснабжения

Строительство системы централизованного водоснабжения (с. Варзуга), локальных водозаборов (с. Чапома и туристические базы). Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны от водозаборных скважин. В силу отсутствия расчетных данных по ЗСО водозаборов, в материалах Схемы приняты параметры по СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Организация площадок для контейнеров под временное складирование ТБО, рекультивация и обеззараживание загрязненных участков

Во всех н.п. предусмотрена организация специализированных мест размещения контейнеров для сбора ТБО; организация контроля их влияния на окружающую среду. Последующая транспортировка ТБО на проектируемый усовершенствованный полигон пгт Умба, и далее на полигон г. Кандалакша.

Утилизация токсичных отходов (в т. ч. ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, шлама нефтеуловителей, шламосодержащей нефти, нефтепродуктов и др.)

Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация территорий: обеззараживание, засыпка, озеленение.

## Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, канализование и санитарная очистка, организация ливневой канализации и совершенствование технологии производства. Экологический и санитарный контроль предприятий по переработке рыбной продукции (с. Чапома) и по переработке дикоросов (с. Варзуга), организация и соблюдение режима СЗЗ.

## Снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитной зоны МТФ в с. Варзуга. Рекомендуется компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; экологический и санитарный контроль объектов.

## Снижение загрязнений компонентов окружающей среды транспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (50 м в обе стороны от дорожного полотна) для существующих и планируемых дорог; улучшение качества дорожного покрытия существующих дорог и устройство асфальтобетонного покрытия проектируемых дорог.

Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов.

Строительство взлетно-посадочной полосы (грунтовой) с пассажирским терминалом для приема малой авиации (санитарный разрыв – 500 м) в северной части территории с. Варзуга и вертолетной площадки в с. Пялица (санитарный разрыв – 200 м).

Строительство пассажирских пристаней и грузовых плавпричалов  в с с. Кашкаранцы, Чаванга, Тетрино Чапома и реконструкция существующих (санитарно-защитная зона – 50 м).

Строительство порта для приема паромов на воздушных подушках с. Чапома (санитарно-защитная зона – 50 м)

Организация санитарно-защитной зоны (100 м) от автозаправочных станций (АЗС) на въезде в поселения: Варзуга, Чаваньга, Чапома.

Организация санитарно-защитной зоны (50 м) от станций технического обслуживания (СТО) в поселениях: Варзуга, Чаваньга, Чапома; автостанции (с. Варзуга).

## Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

## Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима санитарного разрыва (20 м – ВЛЭП 110 кВ, 10 м – ВЛЭП 10 кВ).

- Снижение негативного влияния электроподстанций и трансформаторных подстанций

Организация и озеленение СЗЗ (140 м и 100 м соответственно).

## Экологический контроль территории кладбищ

Соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон  (50 м).

Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв

Экологическая реабилитация нарушенных и загрязненных территорий (карьер, используемый под свалку ТБО с. Варзуга); восстановление эродированных земель (с. Кузомень).

## Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли

Проведение лесоустройства в установленные сроки; усиление контроля соблюдения правил отпуска древесины на корню, освоения лесосек и самовольного пользования леса; своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожаров; проведение лесопатологического мониторинга, а также профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса; проведение лесовосстановления в объемах и в сроки, соответствующие нормативам.

Обеспечение охраны редких видов растений

Обеспечение охраны путем ограничения антропогенной нагрузки на экосистемы, включающие редкие виды растений.

## Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов

Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций; активизация борьбы с браконьерством; увеличение объемов биотехнических мероприятий; осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов; расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

## Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов

Контроль за уровнем техногенной нагрузки на рыбохозяйственные водоемы за счет усиления контроля соблюдения условий водопользования; расчистка русел рек и водоемов от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов; усиление мер по пресечению браконьерства; расширение работ по искусственному воспроизводству; ихтиологические исследования.

Организация мониторинга акватории Белого моря

Организация мониторинга акватории Белого моря и побережья с целью сохранения морской фауны  - создание Службы береговой охраны и морской биологической станции (слежение за климатическими показателями, контроль содержания нефтепродуктов, изучение путей миграции животных).

## Организация новых особо охраняемых природных территорий

Реорганизация с расширением территории Варзугского рыбохозяйственного заказника – образование Варзугского комплексного заказника (общая площадь в границах Терского района  -  18054 га).

Планируется создание следующих особо охраняемых природных территорий:

-	Национальный парк «Терский берег» (площадь 250 тыс. га)

-	Морской национальный парк «Терский берег»;

-	Комплексный заказник «Стрельнинско-Ондомозерский»;

-	Геолого-минералогический парк «Терский»;

-	Памятник природы «Кузоменские пески» (площадь 133 га).

- 	Памятник природы «Печеночники на ручье Сухой»;

- 	Памятник природы «Лишайники старовозрастных лесов побережья Белого моря».

Схемой территориального планирования на планируемый срок рекомендуется перевод земель, на которых расположены особо охраняемые природные территории, в категорию «земли особо охраняемых природных территорий».

Предлагаемые территории требуют продуманного планировочного вмешательства для обеспечения их дальнейшего устойчивого развития, формирования и поддержания благоприятных экологических условий.

### Реорганизация Варзугского рыбохозяйственного заказника

Варзугский рыбохозяйственный заказник расположен на территории Терского и Ловозерского районов, общей площадью 45,1 тыс. га. Территория заказника определяется  шириной 1 км в границах нерестоохранных полос вдоль рек Варзуга, Серга, Юзия, Пана, Индель

Заказник выделен с целью охраны мест обитания и нерестово-выростных участков семги на основании постановления  правительства Мурманской области от 03.02.2000 № 4-ПП/1 и постановлением Правительства Мурманской области от 24.04.04 № 139-ПП.

Режим заказника предусматривает существенное ограничение возможности рубок леса и сплава по рекам Варзуге и Пане. В нынешней ситуации заказник эффективно выполняет свою задачу. Прекращение его деятельность представляется нецелесообразным.

Проектом предлагается преобразование Варзугского рыбохозяйственного заказника в комплексный заказник без ограничения срока действия.

Кроме этого на Варзуге, Умбе и ряде нерестовых рек выделены нерестоохранные полосы с соответствующими ограничениями режима природопользования.

### Создание памятника природы «Кузоменские пески»

Массив подвижных Кузоменских песков площадью 1800 га образовался в результате нерационального природопользовании в ХVIII в, когда Кузомень стала крупным поселением.

За последние 25 лет в районе Кузоменских песков проведены большие работы по созданию противоэрозионных насаждений, в результате чего остановлено продвижение песков на лесные экосистемы.

Облесение песков Кузоменского массива проводится Терским лесничеством и Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом КНЦ РАН с 1985 года по настоящее время.

Благодаря проведенным работам создан массив леса, который полностью остановил продвижение песков в сторону леса на всей западной границе протяженностью более 1,5 км.

На отдельных участках Кузоменских песков, эрозионные процессы прекратились и они уже не представляют угрозы для окружающей среды. На базе таких участков создается Государственный региональный памятник природы «Кузоменские пески», на землях Терского лесничества в кв. 322, 323 на правой стороне реки Варзуга и в кв. 345 на левой стороне реки.

Участок № 1, площадью 23 га в кв. 322 (выделы 11 и 17) под названием «Колониха»;

Участок № 2, площадью 10 га в кв. 323 (выдел 21) под названием «Песчаный вал».

Участок № 3, площадью 100 га в кв. 345 (выдел 51) на левой стороне р. Варзуга под названием «Черная гора».

Все участки песков, рекомендуемых для включения в список памятников природы областного значения, расположены вблизи устья реки Варзуга и доступны для наземного транспорта.

В последние годы выявлены массовые повреждения и гибель лесных культур, и естественных древостоев сосны, произрастающих в прибрежной зоне Белого моря. Предположительно установлено, что это явление связано с резкими изменениями климатических факторов, вызванным общим потеплением климата, наблюдающихся в районах Крайнего Севера.

По причине повреждений хвои и гибели деревьев списаны  как погибшие  37 га культур разных лет, созданных за последние 20 лет. Гибель деревьев установлена также в посевах и посадках более старшего возраста, заложенных еще в 70-е годы прошлого столетия.

Общая площадь сосняков, находящихся под экологической угрозой, составляет более 250 га.

В связи с этим необходимо полностью прекратить создание лесных культур из привозного материала и организовать выращивание посадочного материала только из семян местного происхождения.

В 2007 г. создано структурное подразделение биогеосферный стационар «Варзуга», основной задачей которого является проведение экспериментальных исследований и координация производственных работ по восстановлению эродированных земель в районе с. Кузомень.

### Создание парка «Терский берег»

Под Терским берегом подразумевается относительно узкая полоса земли вдоль берега Белого моря с поморскими селами и тонями.

В начале 90-х гг. ХХ века, были проведены изыскательские работы и составлена соответствующая документация, согласованная с заинтересованными организациями. Однако вследствие слишком большой заявленной территории (более 1 млн. га), проект был отклонен.

Проектом предлагается в границы национального парка включить 120 км зона до устья р. Варзуга. На этом участке представлены наиболее интересные природные объекты.

По территории парка представляется возможным устроить пешеходные маршруты для осмотра наиболее интересных объектов, расположенных на данном пути, таких как гора Сыпун, порог Ёвас, водопад на реке Ареньга.

Русло реки Варзуга остается в ведении колхоза «Всходы коммунизма».

Для местного населения полностью сохраняется возможность посещения всех природных объектов и использования природных богатств в привычном режиме.

Общая площадь национального парка составит 250 тыс. га.

Кроме национального парка, на территории сельского поселения Варзуга выделаются две территории, характеризующиеся максимальной комплексной ценностью, это - низовье и среднее течение реки Варзуга с притоками, а также Стрельнинско-Ондомзерский природный комплекс.

Стрельнинско-Ондомозерский природный комплекс объединяет уникальные, наиболее выраженные участки ландшафтов. На побережье находятся типичные хорошо сохранившиеся ландшафты поморского берега.

На проектный срок необходимо провести дообследование Стрельнинско-Ондомозерского природного комплекса с целью более точного установления формы, границ и режима охраны ООПТ. Создание комплексного заказника.

Для сохранения всего природного богатства сельского поселения Варзуга необходимо проведения мероприятий по сохранению окружающей среды, которые должны решаться следующим образом:

-	ограничение лесохозяйственной деятельности (выделение защитных лесов) и исключение участков леса из хозяйственной деятельности (выделение особо защитных участков леса);

-	сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.

-	сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов.

Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории

Разработка проектов и создание новых вышеперечисленных ООПТ на территории сельского поселения в качестве составной части единого природно-экологического каркаса Мурманской области.

Организация системы экологического мониторинга ООПТ.

Рекреационное использование территорий, отнесенных к экологическому каркасу, должно регламентироваться в интересах сохранения природных комплексов и их элементов. Пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных целях, а также в экскурсионных, туристических, спортивных целях регулируются Лесным Кодексом РФ.

  - охрана объектов культурного наследия

В составе настоящего Генерального плана  отображена информация об объектах истории и культуры на территории муниципального образования сельское поселение Варзуга.

В целях сохранения объектов культурного наследия, до разработки проектов зон охраны этих объектов, любая хозяйственная деятельность в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, согласовывается с органами охраны объектов культурного наследия.

Общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с объектами истории и культуры, действуют до момента разработки и утверждения Проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Варзуга  предлагаются следующие мероприятия.

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

-	выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия - памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, - до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Обеспечение использования зданий – памятников архитектуры по первоначальному назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при необходимости, проектов приспособления под современные цели.

9. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА ТЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ*

| № п/п | Регистрационный номер | Наименование | Дати-ровка | Категория | Место-нахождение |  | Документ о принятии на государст-венную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | 006400 | Церковь Успения (деревянная) | 1674 | Федеральное значение | с. Варзуга |  | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 |
| 2. | 51-031100-000-1 | Церковь Св. Афанасия Александрийского и Св. Зосимы и Савватия Соловецких | 1878-1882 | Выявленный объект культурного | с. Варзуга, ул. Успенская, д.21а |  | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. №145 |
| 3. | 51-031200-000-1 | Церковь Никольская | 1705 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 35 |  | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 4. | 51-031300-000-1 | Церковь Петра и Павла | 1864 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 12 |  | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 5. | 51-031400-000-1 | Дом купца Кагачева И.Е. | 1904 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 9 |  | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 6. | 51-031500-000-1 | Дом Рогозина Н.Г. | 1867 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 10 |  | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 7. | 51-031600-000-1 | Дом Заборщиковой Ю.К. | нач. XX в. | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 91 |  | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 8. | 51-031700-000-1 | Дом Вопиящиной В.М. | 1909 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Никольская, д. 20 |  | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 9. | 51-031800-000-1 | Дом Заборщиковой А.М. | 1909 | Выявленный объект культурного наследия | с. Варзуга, ул. Успенская, д. 6 |  | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 10. | 51-031900-000-1 | Кладбище на правом берегу р. Варзуги | к XIX- нач.XX вв. | Выявленный объект культурного наследия |  | с. Варзуга, ул. Успенская | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |
| 11. | 51-032000-000-1 | Кладбище на левом берегу р. Варзуги | к XIX- нач.XX вв. | Выявленный объект культурного наследия |  | с. Варзуга, ул. Никольская | Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 29.09.2009 г. № 145 |

* По данным, предоставленных Комитетом по культуре и искусству Мурманской области

Памятник древнерусского деревянного зодчества XVII века Церковь Успения в селе Варзуга охраняется государством. В настоящее время охранная зона, режим содержания охранной зоны и зона регулируемой застройки памятника архитектуры церкви Успения установлены на основании решения исполнительного комитета Мурманского областного совета народных депутатов от 13.04.1967 года.

Охранная зона размером 100 м х 100м установлена вокруг здания церкви. В пределах охранной зоны памятника:

- Запрещается какая-либо застройка или перепланировка.

- Подлежат сносу все позднейшие постройки, захламляющие территорию памятника, искажающие его восприятие и представляющие угрозу противопожарному состоянию здания церкви.

- Не допускается прокладка воздушных линий электрических сетей и устройство трансформаторных пунктов.

- Запрещается проведение новых автодорог и устройство стоянок транспорта.

- Архитектруно-строительные работы и планировочные мероприятия, а так же работы по благоустройству территории охранной зоны проводятся только по указанию областного управления культуры под его контролем по специально разработанным проектам, согласованным с областным управлением культуры и областным отделом по делам строительства и архитектуры.

Зона регулируемой застройки, в соответствии с решением от 13.04.1967 года включает всю территорию села Варзуги в границах села по состоянию на 1967.

4. основные технико-экономические показатели

|  | Показатели | Един. измерен. |  | Современ. состояние |  | Первый этап развития | Планируем. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в проектируемых границах | тыс. га |  | 1149,0 |  | 1149,0 | 1149,0 |
| 1.1. | Из них: земли сельскохозяйственного назначения | га |  | 10 229 |  | 10 219 | 10214 |
| 1.2 | земли населенных пунктов |  |  | 281 |  | 290 | 296 |
| 1.3. | Земли промышленности, транспорта, специального назначения и т.д. |  |  | 244 |  | 300 | 355 |
| 1.4 | Земли лесного фонда |  |  | 1 109 125 |  | 1 109 125 | 1 109 125 |
| 1.5 | Земли запаса |  |  | 31 800 |  | 31 800 | 31 800 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселяемое население | чел. |  | 787 |  | 840 | 900 |
| 2.2 | Временно прибывающее население |  |  | 400 |  | 660 | 800 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | м2 общ. пл. |  | 25,8 |  | 27,5 | 35,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 чел. |  | 32,8 |  | 32,7 | 38,8 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | - |  | 3,0 | 6,7 |
|  | - по отношению к сущ. фонду | % |  | - |  | 12 | 25 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | - |  | 22,8 | 19,2 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего |  |  | - |  | 4,6 | 15,8 |
| 3.6 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |  | 0,5-1,0 | 1-1,5 |
| 3.7 | Из общего объёма нового жилищного строительства размещается |  |  |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | % | - |  | 15,0 |  | 35 |
|  | - на реконструируемых |  | - |  | 7,8 |  | 65 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость дорожной сети | км | 54,0 |  | 140,0 |  | 218,5 |
| 4.2 | Плотность дорожной сети | км/км2 | 2,8 |  | 5,5 |  | 11,2 |
| 4.3 | Количество автомобильных мостов | ед. | 2 |  | 5 |  | 7 |
| 4.4 | Массовый пассажирский транспорт (протяженность линий) | км | 54,0 |  | 140,0 |  | 218,5 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Общий объём водопотребления, всего | м3 в сутки | 152,0* |  | 203,9 |  | 288,9 |
|  | - в том числе из общего объёма хозяйственно-питьевое |  | 152,0* |  | 203,9 |  | 288,9 |
|  | * Объём водопотребления принят в размере 75% от объёма на I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Источники водоснабжения | Подземные воды |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. (с учётом промышленности) | л в сутки на 1 чел. | 130,0 |  | 240,0 |  | 320,0 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общий объём стоков | тыс. м3 в сутки | 113,8* |  | 151,7 |  | 215,8 |
| 5.2.2 | Общая мощность очистных сооружений | м3 в сутки | - |  | 150,0 |  | 150,0 |
|  | * Объём стоков принят в размере 75% от объёма на I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тонн в год | 236,0 |  | 450,0 |  | 510,0 |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,23 |  | 0,37 |  | 0,44 |
|  | с учетом временно прибывающего населения |  | 0,35 |  | 0,66 |  | 0,83 |
| 5.4.2 | Источники покрытия электронагрузок | ПС «Варзуга», ДЭС, ВЭС |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | 2,5 |  | 3,58 |  | 4,55 |
| 5.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Сжиженный углеводородный газ | тонн | 10,1 |  | 10,4 |  | 10,9 |
| 5.6.2 | Централизованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 | Источники подачи газа | ГНС в г. Кандалакша, Мурманская область |  |  |  |  |  |

5. генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна  из основных задач Администрации сельского поселения.

Темпы развития поселения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, региональных и местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также отечественного и иностранного частного сектора.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей поселения, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

В соответствии с нормативными актами, инвестиционные проекты в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач в генеральном плане выполнен комплексный анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет выявить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно-делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами и могут войти в число экспериментальных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных проектов, в том числе, приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России».

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития сельского поселения.

6. подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана МО СП Варзуга необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

-	Историко-культурный опорный план села Варзуга;

-	Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения церкви Успения, режимов использования земель и градостроительных регламентов на территории зон охраны;

-	Подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия, находящиеся на государственной охране, с целью включения их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного значения;

-	Учет наличия и состояния жилищного фонда поселения,

-	Анализ использования территории производственными объектами;

-	Проект автомобильной дороги Кузомень-Пялица;

-	Проект моста в с. Варзуга

-	Проект мостов на трассе автодороги – Кашкаранцы–Пялица через реки: Чапома, Чаваньга, Стрельна, Варзуга, Палица, Пулоньга, Усть Пялка;

-	Схема инженерной защиты МО СП Варзуга от затопления и подтопления;

-	Схема ливневой канализации МО СП Варзуга;

-	Генеральная схема санитарной очистки МО СП Варзуга;

-	Проект водоснабжения с. Варзуга;

-	Проект водоотведения с. Варзуга;

-	Схемы электроснабжения сельского поселения;

-	Схема газоснабжения сельского поселения;

-	Проекты организации СЗЗ предприятий и коммунальных объектов;

-	Проекты организации ЗСО водозаборов хоз.-питьевого назначения;

-	Проекты планируемых к организации ООПТ;

-	Организовать систему мониторинга побережий и ООПТ;

- 	Организовать мониторинг на участках, подверженных заболачиванию, заторфовыванию, на отработанных месторождениях полезных ископаемых открытым и подземным способом, на сейсмических участках;

-	Проект лесоустройства;

-	Проекты благоустройства парков, бульваров